Приложение

к постановлению Правительства Оренбургской области

от ____________________ N __________

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие положения

1. Региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области подготовлены в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области.

2. Региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области (далее - нормативы) содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 2.1 и Приложении N 1 к Закону Оренбургской области от 16.03.2007 N 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области», и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

2. Нормативы следует использовать при подготовке документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

3. Нормативы учитывают: административно-территориальное устройство Оренбургской области; социально-демографический состав и плотность населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах Оренбургской области; природно-климатические условия Оренбургской области; стратегию социально-экономического развития субъекта Оренбургской области; программы социально-экономического развития субъекта Оренбургской области; прогноз социально-экономического развития Оренбургской области; предложения органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах Оренбургской области, и заинтересованных лиц.

4. Нормативы включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Оренбургской области);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования.

I. Основная часть

- Термины и определения

Термины, определения и сокращения применяются в нормативах в значениях, установленных Правилами применения показателей, а также нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области в редакциях, действующих в день утверждения нормативов, в том числе, но не исключительно – следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Закон Оренбургской области от 16.03.2007 N 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»;

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Стандарт комплексного развития территорий, подготовленный по поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 19.09.2016 N ДМ-П16-5574.

- Цели и задачи применения региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области

Нормативы применяются в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Оренбургской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития Оренбургской области.

Нормативы создают условия для комплексного развития территорий жилых и многофункциональных зон населенных пунктов в соответствии со Стандартом комплексного развития территорий, подготовленным по поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 19.09.2016 N ДМ-П16-5574. Параметры моделей развития территории жилых и многофункциональных зон населенных пунктов приведены в Приложении 1.

Нормативы направлены на решение следующих основных задач:

1) обеспечение соответствия градостроительной документации при ее подготовке, утверждении, согласовании и внесении в нее изменений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Оренбургской области;

2) оценка соответствия градостроительной документации указанным целям повышения качества жизни населения;

3) обеспечение постоянного контроля за соответствием градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории Оренбургской области.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения Оренбургской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

  - Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

3.1.1. Объекты транспорта

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  |  | Расчетный показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожные пути необщего пользования | Ширина колеи на прямых участках путей и на кривых радиусом 350 м и более, мм |  |  | 1520 | для новых и реконструируемых путей с применением железобетонных шпал, реконструируемых путей с применением деревянных шпал и при переходе от колеи 1524 мм к колее 1520 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1524 | для частично реконструируемых путей колеи 1524 мм на деревянных шпалах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1535 | для передвижных путей с деревянными и металлическими шпалами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Категория пути |  |  | Объем перевозок, млн т/год |  |  |  |  | Скорость, км/ч |  |  |  |  |
|  | Подъездные и соединительные пути с поездным и маневровым характером движения - I-п |  |  | св. 25 |  |  |  |  | 40 - 80 |  |  |  |  |
|  | То же - II-п |  |  | св. 3 до 25 |  |  |  |  | 25 - 40 |  |  |  |  |
|  | Подъездные и соединительные пути с маневровым характером движения и погрузочно-разгрузочные пути - III-п |  |  | До 3 |  |  |  |  | до 25 |  |  |  |  |
|  | Соединительные пути |  |  | - |  |  |  |  | до 10 |  |  |  |  |
|  | Погрузочно-разгрузочные пути |  |  |  |  |  |  |  | до 5 |  |  |  |  |
|  | При въезде в здания Ремонтные и отстойные пути |  |  |  |  |  |  |  | до 3 |  |  |  |  |
| Примечания - Конструкция и состояние сооружений и устройств, расположенных на железнодорожных путях необщего пользования, должны соответствовать строительным нормам и правилам и обеспечивать пропуск вагонов с допустимой на железнодорожных путях общего пользования нормой технической нагрузки, а также пропуск локомотивов, предназначенных для обслуживания железнодорожных путей необщего пользования. - В случае, если на железнодорожные пути необщего пользования осуществляется подача железнодорожного подвижного состава, эксплуатация которого осуществляется также на железнодорожных путях общего пользования, железнодорожные пути необщего пользования должны соответствовать требованиям, установленным в отношении железнодорожных путей общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесуточный поток пассажиров отправления пригородного сообщения, чел. |  |  |  | 3425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты, связанные с организацией обслуживания населения железнодорожным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения, ед. |  | железнодорожные станции (пассажирские и грузо-пассажирские) и самостоятельные вокзалы |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | остановочные пункты, разъезды, посты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный вокзал | Среднесуточный поток пассажиров отправления дальнего и местного сообщения, чел. |  | Класс | Доля расчетной вместимости вокзала от среднесуточного потока пассажиров, % |  |  |  | Площадь привокзальной площади, га |  |  | Ширина тротуара вдоль здания вокзала со стороны привокзальной площади, м |  |  |
|  | до 200 |  | Малый | св. 35 до 40 |  |  |  | 0,25 |  |  | 2,25 |  |  |
|  | св. 200 до 500 |  | Средний |  |  |  |  | 0,50 |  |  | 3,75 |  |  |
|  | св. 500 до 700 |  |  | св. 31 до 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 700 до 1500 |  | Большой |  |  |  |  | 0,75 |  |  | 5,0 |  |  |
|  | св. 1500 до 3000 |  | Крупный | св. 28 до 31 |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | св. 3000 до 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 5000 до 8000 |  |  | св. 22 до 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 8000 |  |  | св. 20 до 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное на 100 пассажиров число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей не менее, машино-место |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность пешеходных потоков у вокзала в час пик не более, чел./м |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число аэропортов гражданской авиации (Федерального агентства воздушного транспорта) с ВВП с твердым покрытием, не менее, ед. | в г Оренбурге |  |  | 1 (международный, класс аэродрома- В) Размеры ВПП (длина х ширина), м – 2501 х 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в г Орске |  |  | 1 (международный, класс аэродрома- В) Размеры ВПП (длина х ширина), м – 2900 х 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в п Адамовке |  |  | 1 (в режиме посадочной площадки) Размеры ВПП (длина х ширина), м – 1100 х 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в г Бугуруслане |  |  | 1 (в режиме посадочной площадки) Размеры ВПП (длина х ширина), м – 2209 х 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в г Бузулуке |  |  | 1 (в режиме посадочной площадки) Размеры ВПП (длина х ширина), м – 1000 х 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в п Домбаровском |  |  | 1 (в режиме посадочной площадки) Размеры ВПП (длина х ширина), м – 800 х 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в п Первомайском |  |  | 1 (в режиме посадочной площадки) Размеры ВПП (длина х ширина), м – 805 х 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земельные участки для аэропорта гражданской авиации с одной ВПП, га (Аэропорты с годовым объемом перевозок более 10000 тыс. чел. следует относить к внеклассным, а с годовым объемом перевозок менее 100 тыс. чел. - к неклассифицированным) | для аэродрома, обособленных сооружений (управления воздушным движением, радионавигации и посадки, очистных сооружений) |  |  | Минимальная длина ВПП, м |  | Класс аэродрома |  |  |  | Минимальная ширина ВПП, м |  | Площадь участков, га |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аэродрома | обособленных сооружений |
|  |  |  |  | 3200 |  | А |  |  |  | 60 |  | 255 | 32 |
|  |  |  |  | 2600 |  | Б |  |  |  | 45 |  | 200 | 28 |
|  |  |  |  | 1800 |  | В |  |  |  | 42 |  | 155 | 23 |
|  |  |  |  | 1300 |  | Г |  |  |  | 35 |  | 75 | 15 |
|  |  |  |  | 1000 |  | Д |  |  |  | 28 |  | 40 | 12 |
|  |  |  |  | 500 |  | Е |  |  |  | 21 |  | 15 | - |
|  | для служебно-технической территории |  |  | Годовой объем пассажирских перевозок, тыс. чел. |  |  |  |  |  | Класс аэропорта |  | Площадь участка служебно-технической территории, га |  |
|  |  |  |  | св. 7000 до 1000 |  |  |  |  |  | I |  | 66 |  |
|  |  |  |  | св. 4000 до 7000 |  |  |  |  |  | II |  | 56 |  |
|  |  |  |  | св. 2000 до 4000 |  |  |  |  |  | III |  | 36 |  |
|  |  |  |  | св. 500 до 2000 |  |  |  |  |  | IV |  | 23 |  |
|  |  |  |  | св. 100 до 500 |  |  |  |  |  | V |  | 13 |  |
| Границы подзон, выделяемых на приаэродромной территории | первая и вторая |  |  | по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанных подзонах, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | третья |  |  | в границах полос воздушных подходов, установленных в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 N 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | четвертая |  |  | по границам зон действия средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, обозначенным в аэронавигационном паспорте аэродрома гражданской авиации , инструкции по производству полетов в районе аэродрома государственной (экспериментальной) авиации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пятая |  |  | по границам, установленным исходя из требований безопасности полетов и промышленной безопасности опасных производственных объектов с учетом максимального радиуса зон поражения в случаях происшествий техногенного характера на опасных производственных объектах, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шестая |  |  | по границам, установленным на удалении 15 км от контрольной точки аэродрома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | седьмая |  |  | по границам, установленным согласно расчетам, учитывающим следующие факторы: в части электромагнитного воздействия - границы зон действия средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, обозначенных в аэронавигационном паспорте аэродрома гражданской авиации, или в инструкции по производству полетов в районе аэродрома государственной авиации, или в инструкции по производству полетов в районе аэродрома экспериментальной авиации; в части концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и шумового воздействия - типы используемых воздушных судов, траектории взлета, посадки и маневрирования воздушных судов в районе аэродрома, расписание движения воздушных судов (в дневное и ночное время), рельеф местности и климатологическое описание аэродрома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вертодром гражданской авиации |  |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПП – взлетно-посадочная полоса. Примечания - Указаны размеры наиболее протяженной ВВП с твердым покрытием - Аэропорты в г Оренбурге и в г Орске включены в Перечень аэропортов федерального значения, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2016 N 726-р. Аэродромы г Оренбурге и в г Орске включены в Государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации и отнесены к категории - В. - Для ВВП класса А допускается минимальная ширина 45 м. (При этом должны быть предусмотрены укрепленные обочины такой ширины, чтобы расстояние от оси ВПП до внешней кромки каждой из обочин было не менее 30 м). - Размеры земельных участков определены для условий, если взлетно-посадочная полоса соответствует расчетным данным (при атмосферном давлении 730 мм рт. ст. и температуре воздуха +30 °C), а состав зданий и сооружений – составу, предусмотренному нормами технологического проектирования аэропортов. При изменении указанных расчетных данных и состава зданий и сооружений размеры земельных участков корректируются в соответствии с указанными нормами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аэровокзал | Пропускная способность аэровокзала, пасс./ч |  | Класс | Единовременная вместимость, чел. (указано значение для верхней границы интервала пропускной способности) |  |  |  | Площадь привокзальной площади, га |  |  | Ширина тротуара вдоль здания вокзала со стороны привокзальной площади, м |  |  |
|  | до 100 |  | Малый | 90 |  |  |  | 0,25 |  |  | 2,25 |  |  |
|  | св. 100 до 200 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 200 до 400 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 400 до 600 |  | Средний | 570 |  |  |  | 0,50 |  |  | 3,75 |  |  |
|  | св. 600 до 800 |  |  | 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 800 до 1000 |  |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 1000 до 1300 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 1300 до 1500 |  |  | 1730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность пешеходных потоков у вокзала в час пик не более, чел./м |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние пешеходных подходов от пассажирских помещений вокзалов до стоянок для паркования легковых автомобилей не менее, м |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автовокзал | Количество, ед. |  |  | 42 (по 1 объекту на каждый городской округ и муниципальный район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточный поток пассажиров отправления дальнего (междугороднего) и местного сообщения, чел |  | *Класс | Площадь привокзальной площади, га |  |  | Ширина тротуара вдоль здания вокзала со стороны привокзальной площади, м |  |  |  |  |  |  |
|  | до 200 |  | Малый | 0,25 |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 200 до 300 |  | Средний | 0,50 |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 300 до 600 |  | Большой | 0,75 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 600 |  | Крупный | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточный поток пассажиров отправления дальнего (междугороднего) и местного сообщения, чел |  |  | Единовременная вместимость, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 100 до 200 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 200 до 400 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 400 до 600 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 600 до 2000 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 2000 до 3000 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 3000 до 4000 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 4000 до 6000 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 6000 до 8000 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 8000 до 10000 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 10000 до 15000 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 15000 до 20000 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 20000 до 25000 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 25000 до 30000 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 30000 до 40000 |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 40000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность пешеходных потоков у вокзала в час пик не более, чел./м |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2 Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  |  | Расчетный показатель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожная сеть автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность (удельная протяженность) на 1000 кв. км автомобильных дорог общего пользования не менее, км |  |  |  | всего |  |  |  | 198,4 |
|  |  |  |  | в том числе, регионального и межмуниципального, местного значения |  |  |  | 96,4 |
| Доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортным эксплуатационным показателям, не менее, % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Искусственное сооружение (мост, путепровод, трубопровод, тоннель, эстакада, подобные сооружения) |  |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  | Не устанавливаются |  |  |  |  |
| Элементы автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная интенсивность движения, приведенная, ед./сут. | Категория дороги | Расчетные скорости (допускаемые на трудных участках местности пересеченной / горной), км/ч |  | Общее число полос движения, ед. |  | Ширина полосы движения, м | Ширина обочины, м | Ширина разделительной полосы, м |
| св. 14000 | IA (автомагистраль) | 150 (120/80) |  | 4 и более в каждом направлении |  | 3,75 | 3,75 | 6 |
|  | IБ (скоростная дорога) | 120 (10060) |  |  |  |  |  | 5 |
|  | IB (обычная дорога) | 100 (10060) |  | 4 |  | 3,5 - 3,75 |  | - |
| св. 6000 | II | 120 (100/60) |  | 2 |  |  | 3,75 - 2,5 |  |
| св. 2000 | III | 100 (80/50) |  |  |  | 3,5 | 2,5 |  |
| св. 200 | IV | 80 (60/40) |  |  |  | 3,0 | 2,0 |  |
| до 200 | V | 60 (40/30) |  | - |  | - |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  | Не устанавливаются |  |  |  |  |
| Остановочные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние до остановочных пунктов от объектов тяготения не более, м |  | комфортные условия |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  | нормальные условия |  | 250 - 400 |  |  |  |  |
|  |  | стесненные условия |  | 400 - 800 |  |  |  |  |
| Расстояние между автобусными остановочными пунктами на дорогах категорий I –III не менее, км |  | курортный район |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | густонаселенная местность |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочее |  | 3,0 |  |  |  |  |
| Площадки отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели |  |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| Категория дороги |  |  |  | Вместимость площадок отдыха, автомобилей |  |  | Расстояние между площадками отдыха, км |  |
| I при интенсивности движения до 30000 транспортных ед./сут. |  |  |  | 20 – 50 |  |  | 15 - 20 |  |
| I при большей интенсивности движения |  |  |  | По специальному расчету |  |  |  |  |
| II |  |  |  | 10-15 |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  | 25 - 35 |  |
| IV |  |  |  | 10 |  |  | 45 - 55 |  |
| Автозаправочные станции (АЗС), Автозаправочные станции углеводородами (АЗСУ), Автозаправочные станции электрозарядные (АЗСЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели |  |  |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| Интенсивность движения, транспортных ед./сут. |  |  | Мощность АЗС (АЗСУ, АЗСЭ), заправок в сут. |  | Расстояние между АЗС (АЗСУ, АЗСЭ), км |  | Размещение АЗС (АЗСУ, АЗСЭ) |  |
| св. 1000 до 2000 |  |  | 250 |  | 30 - 40 |  | Одностороннее |  |
| св. 2000 до 3000 |  |  | 500 |  | 40 - 50 |  |  |  |
| св. 3000 до 5000 |  |  | 750 |  |  |  |  |  |
| св. 5000 до 7000 |  |  |  |  | 50 - 60 |  | Двустороннее |  |
| св. 7000 до 20000 |  |  | 1000 |  | 40 - 50 |  |  |  |
| св. 20000 |  |  |  |  | 20-25 |  |  |  |
| Дорожные станции технического обслуживания (СТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Интенсивность движения, транспортных ед./сут. |  |  | Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км |  |  |  |  | Размещение СТО |
|  |  |  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| 1000 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | Одностороннее |
| 2000 |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 3000 |  |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  |
| 4000 |  |  | 3 |  | - |  |  |  |
| 5000 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | Двустороннее |
| 6000 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 8000 |  |  | 2 | 3 |  |  | 5 |  |
| 10000 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |
| 15000 |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  |
| 20000 |  |  | 5 |  | 8 | По специальному расчету |  |  |
| 30000 |  |  | 8 |  | По специальному расчету |  |  |  |
| Транзитные мотели и кемпинги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  |  |  | Вместимость (число спальных мест) |  |  | максимальное расстояние между мотелями и кемпингами, км |  |  |
| Транзитные мотели и кемпинги |  |  | По специальному расчету |  |  | 500 |  |  |
| Примечания: - Интенсивность движения следует принимать суммарно в обоих направлениях на основе данных экономических изысканий. При этом за расчетную надлежит принимать среднегодовую суточную приведенную к легковому автомобилю интенсивность движения за последний год перспективного периода. В случаях, когда среднемесячная суточная интенсивность наиболее напряженного в году месяца более чем в 2 раза превышает установленную на основе экономических изысканий или расчетов среднегодовую суточную интенсивность, последнюю для назначения категории дороги следует увеличивать в 1,5 раза. - При определении расчетной интенсивности по прогнозным данным, коэффициенты приведения интенсивности движения различных транспортных средств к легковому автомобилю следует принимать по нижеследующей Таблице. Типы транспортных средств; Коэффициент приведения; Типы транспортных средств; Коэффициент приведения. Легковые автомобили и мотоциклы, микроавтобусы; 1,0; Автобусы малой вместимости Автобусы средней вместимости Автобусы большой вместимости Автобусы сочлененные и троллейбусы; 1,4 2,5 3,0 4,6. Грузовые автомобили грузоподъемностью, т до 2 включительно св. 2 до 6 св. 6 до 8 св. 8 до 14 св. 14; 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0. Автопоезда грузоподъемностью, т до 12 включительно св. 12 до 20 св. 20 до 30 св. 30; 1,8 2,2 2,7 3,2. Примечание: коэффициенты приведения для специальных автомобилей следует принимать, как для базовых автомобилей соответствующей грузоподъемности.. - Автомобильные дороги общего пользования предназначены для пропуска автотранспортных средств габаритами: по длине - одиночных автомобилей до 12 м и автопоездов до 20 м; по ширине - до 2,55 м, по высоте - до 4 м для дорог категорий I-IV и до 3,8 м для дорог категории V. - При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах категории I их вместимость уменьшается вдвое по сравнению с указанной выше - При расположении АЗС в зоне пересечения либо примыкания дорог ее расчетная мощность уточняется с учетом общей протяженности обслуживаемых участков прилегающих дорог, интенсивности движения на них и иных расчетных показателей. - При дорожных СТО целесообразно предусматривать АЗС. В составе мотелей целесообразно предусматривать дорожные СТО, АЗС, пункты питания и торговли. При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли. |

  - Объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

| Наименование расчетного показателя |  | Расчетный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |
| Наименование объекта |  | Документ, утвержденный нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти Российской Федерации |  |
| Объекты инженерной защиты | противооползневые и противообвальные | СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (Зарегистрированные проявления опасных геологических процессов не территории Оренбургской области согласно Приложению В указанного Свода правил: карст, подтопление, затопление) |  |
|  | противоселевые |  |  |
|  | противолавинные |  |  |
|  | противокарстовые |  |  |
|  | берегозащитные |  |  |
|  | от подтопления |  |  |
|  | от затопления |  |  |
|  | от морозного пучения грунтов |  |  |
|  | от наледеобразования |  |  |
|  | от термокарста |  |  |
| Средства инженерной защиты от затопления и подтопления | обвалование территории | СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |  |
|  | искусственное повышение поверхности территории |  |  |
|  | регулирование и отвод поверхностных вод с защищаемой территории |  |  |
|  | устройство дренажных систем |  |  |
| Сооружения инженерной защиты | дамбы обвалования |  |  |
|  | нагорные каналы |  |  |
|  | насосные станции |  |  |
|  | дренажные системы и дренажи |  |  |
| Гидротехнические сооружения | гидротехнические сооружения всех видов и классов | СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» |  |
|  | бетонные и железобетонные плотины, входящие в состав (в том числе) систем переброски стока и борьбы с наводнениями, а также гидроузлов комплексного назначения | СП 40.13330.2012 «Плотины бетонные и железобетонные» |  |
|  | плотины (или напорные дамбы) из грунтовых материалов (земляных насыпных и намывных, каменно-земляных и каменно-набросных) | СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых материалов» |  |
|  | подпорные стены и рыбозащитные сооружения | СП 101.13330.2012 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения» |  |
| Склады материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | Методические рекомендации по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденные Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 10.08.2018 N 2-4-71-18-14 |  |
| Объекты аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований |  | Положение о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N 1091 |  |
| Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Зоны заражения сильдействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте | РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильдействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» |  |
|  | Зоны затопления, подтопления | Положение о зонах затопления, подтопления, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 N 360 |  |
|  | Зоны поражения при авариях на пожаро- взрывоопасных объектах | «Методика оценки последствий аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах», Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, Москва, 1994 г. |  |
|  | Зоны чрезвычайной ситуации при аварии на потенциально опасных объектов | по видам объектов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. |  |
| Класс пожарной опасности | природной лесов | Классификация природной пожарной опасности лесов и Классификация пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, утвержденные приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.07.2011 N 287 | Приложение 1 |
|  | в лесах по условиям погоды |  | Приложение 2 |
| Примечания: - На территории Оренбургской области присутствует риск возникновения опасных природных явлений согласно Региональному перечню и критериям гидрометеорологических опасных природных явлений по территории деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское УГМС», утвержденным приказом Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское УГМС» от 28.11.2016. - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и территории их распространения рекомендуется принимать, согласно «Атласу природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации» под редакцией С.К. Шойгу, 2010. - Согласно «Порядку разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности к потенциально опасным объектам» (проект постановления Правительства Российской Федерации) к категории потенциально опасных объектов подлежат отнесению объекты, в границах территории (акватории) которых расположены: - здания и (или) сооружения повышенного уровня ответственности (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации); - здания и (или) сооружения, на которых возможно одновременное пребывание более 5 тыс. чел. |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Не устанавливаются |  |

  - Объекты образования

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  |  |  | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система образования |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (включительно), получающих дошкольное образование в текущем году, в суммарной численности детей такого возраста, получающих дошкольное образование в текущем году и находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, не менее, % |  |  |  |  | 100,0 |
| Удельный вес численности детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста не менее, % |  |  |  |  | 100,0 |
| Удельный вес численности детей школьного возраста, охваченных общим образованием по уровням образования, в общей численности детей соответствующего возраста не менее, % - начальное образование - основное образование - среднее образование |  |  |  |  | 100,0 100,0 75,0 |
| Удельный вес детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей инвалидов школьного возраста не менее, % |  |  |  |  | 100,0 |
| Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности таких детей и молодежи не менее, % в том числе, в детских школах искусств по видам искусства |  |  |  |  | 95,0 12,0 |
| Удельный вес детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста не менее, % |  |  |  |  | 70,0 |
| Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих услуги образования в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения Оренбургской области не менее, % |  |  |  |  | 0,021 |
| Удельная вместимость организаций профессионального образования |  |  |  |  | Не устанавливается |
| Удельная вместимость организаций высшего образования |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования в одну смену в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и обеспеченных комфортными условиями обучения в общей численности обучающихся в таких организациях не менее, % |  |  |  |  | 100 |
| Удельный вес численности воспитанников областных детских домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и коррекционных организаций общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных комфортными условиями для обучения и проживания, в общей численности таких воспитанников не менее, % |  |  |  |  | 100 |
| Охват горячим питанием обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций не менее, % |  |  |  |  | 99,6 |
| Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, % |  |  |  |  | 100,0 |
| Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам общего образования в инклюзивных классах и Ресурсном центре, в общей численности этой категории детей не менее, % |  |  |  |  | 45,0 |
| Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе таких организаций не менее, % - дошкольные образовательные организации - общеобразовательные организации |  |  |  |  | 24,0 24,6 |
| Охват детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами физкультурно-спортивной направленности в общей численности таких детей и молодежи не менее, % |  |  |  |  | 31,0 |
| Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, во внеурочное время по уровням образования не менее, % - начальное образование - основное образование - среднее образование |  |  |  |  | 30,2 57,5 54,0 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и не воспитывающихся в семьях граждан, в общем числе детского населения Оренбургской области не более, % |  |  |  |  | 0,21 |
| Примечания: - Показатели охвата населения услугами образования достигаются в основном за счет вместимости образовательных организаций (ОО): - дошкольное и общее образование – муниципальные (муниципальных районов и городских округов) ОО; - дополнительное образование - муниципальные (муниципальных районов и городских округов) и государственные (Оренбургской области) ОО; - профессиональное образование - государственные (Оренбургской области и федеральные) ОО; - высшее - государственные (федеральные и Оренбургской области) ОО. - При определении потребности муниципальных районов и городских округов во вместимости организаций дополнительного образования следует учитывать вместимость расположенных на их территории государственных (Оренбургской области) организаций дополнительного образования. |  |  |  |  |  |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |
| Удельная на 1 место площадь земельного участка дошкольной образовательной организации в зависимости от ее вместимости, кв. м (Площадь земельного участка может быть уменьшена: на 20% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% - в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения)) |  | до 100 мест |  |  | 44 |
|  |  | св. 100 мест |  |  | 38 |
|  |  | в комплексе дошкольных образовательных организаций св. 500 мест |  |  | 34 |
| Удельная на 1 место площадь групповой площадки для детей ясельного возраста, кв. м |  |  |  |  | 7,0 |
| Крытые бассейны для дошкольников, объект |  |  |  |  | По заданию на проектирование |
| Удельная на 1 место площадь земельного участка дачи дошкольной образовательной организации, кв. м |  |  |  |  | 120 - 140 |
| Общеобразовательная организация (дневная общеобразовательная школа) |  | в городской местности |  | число, ед. | 1 |
|  |  |  |  | вместимость, место | 892 |
|  |  | в сельской местности |  | число, ед. | 1 |
|  |  |  |  | вместимость, место | 201 |
| Удельная на 1 место площадь земельного участка общеобразовательной организации в зависимости от ее вместимости, кв. м (При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы) |  | св. 40 до 400 |  |  | 55 |
|  |  | св. 400 до 500 |  |  | 65 |
|  |  | св. 500 до 600 |  |  | 55 |
|  |  | св. 600 до 800 |  |  | 45 |
|  |  | св. 800 до 1100 |  |  | 36 |
|  |  | св. 1100 до 1500 |  |  | 23 |
|  |  | св. 1500 до 2000 |  |  | 18 |
|  |  | св. 2000 |  |  | 16 |
| Удельная на 1 место площадь земельного участка общеобразовательной организации, имеющей интернат, в зависимости от ее вместимости, кв. м (При размещении на земельном участке общеобразовательной организации здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га) |  | св. 200 до 300 |  |  | 70 |
|  |  | св. 300 до 500 |  |  | 65 |
|  |  | св. 500 |  |  | 45 |
| Площадь земельного участка межшкольного учебного комбината, га То же при устройстве автотрактородромов |  |  |  |  | 2 3 |
| Количество детских школ искусств в населенных пунктах в зависимости от численности населения, ед. |  | св. 3 до 10 тыс. чел |  |  | 1 |
|  |  | св. 10 тыс. чел |  |  | Исходя из расчета охвата не менее 12% обучающихся 1-9-х классов общеобразовательных организаций |
| Удельная на 1 место площадь земельного участка оздоровительного лагеря, кв. м |  | детский лагерь |  |  | 150 - 200 |
|  |  | санаторный детский лагерь |  |  | 200 |
|  |  | лагерь для старшеклассников |  |  | 175 - 200 |
| Удельная на 1 место площадь земельного участка дома-интерната для детей-инвалидов в зависимости от его вместимости, кв. м (Вместимость учреждений для детей-инвалидов рекомендуется принимать 100 - 200 мест. Площадь участков промежуточной вместимости определяется интерполяцией) |  | 100 |  |  | 80 |
|  |  | 120 |  |  | 60 |
|  |  | 200 |  |  | 50 |
| Площадь земельного участка организации дополнительного образования (внешкольного учреждения) |  |  |  |  | По заданию на проектирование |
| Удельная на 100 чел., окончивших обучение по программам основного общего и среднего общего образования, вместимость профессиональных образовательных организаций (учреждений), место |  |  |  |  | 50 |
| Удельная на 100 обучающихся на местах очной формы вместимость общежитий профессиональных образовательных организаций (учреждений), место |  |  |  |  | 15 |
| Удельная на 1 место площадь земельного участка профессиональной образовательной организации (учреждения) в зависимости от ее вместимости, кв. м (Площади земельных участков могут быть уменьшены: на 50% в условиях реконструкции, на 30% для организаций гуманитарного профиля; увеличены на 50% - для организаций сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселениях. Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автотрактородромов в указанную площадь не входят) |  | до 300 |  |  | 75 |
|  |  | св. 300 до 900 |  |  | 50 - 65 |
|  |  | св. 900 до 1600 |  |  | 30 - 40 |
| Коэффициент уменьшения удельной на 1 место площади земельного участка организации (учреждения) профессионального образования, при кооперированном размещении таких организаций и создании учебных комбинатов в зависимости от вместимости таких комбинатов |  | св. 1500 до 2000 |  |  | 0,9 |
|  |  | св. 2000 до 3000 |  |  | 0,8 |
|  |  | св. 3000 |  |  | 0,7 |
| Удельная на 1000 мест площадь территории зон образовательной организации высшего образования (кроме организации высшего образования в области физической культуры и спорта) в зависимости от ее вместимости, га (Площадь земельного участка может быть уменьшена на 40% в условиях реконструкции; на 20% при кооперированном размещении нескольких организаций на одном участке. Площадь территории учебной зоны института повышения квалификации и организации с заочной формой обучения устанавливается соответственно их профилю с коэффициентом 0,5) |  | учебная (учебно-научная) зона | университеты |  | 4 - 7 |
|  |  |  | технические |  |  |
|  |  |  | сельскохозяйственные |  | 5 - 7 |
|  |  |  | медицинские фармацевтические |  | 3 - 5 |
|  |  |  | педагогические культуры искусства архитектуры |  | 2 - 4 |
|  |  | специализированная зона |  |  | По заданию на проектирование |
|  |  | спортивная зона |  |  | 1 - 2 |
|  |  | зона студенческих общежитий |  |  | 1,5 - 3 |
| Площадь территории образовательной организации высшего образования в области физической культуры и спорта |  | По заданию на проектирование |  |  |  |
| Численность обслуживаемого населения, тыс. детей |  | центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (но не менее 1 объекта в городском округе, муниципальном районе) |  |  | 5 |
|  |  | психолого-медико-педагогическая комиссия (но не менее 1 объекта в Оренбургской области) |  |  | 10 |
| Количество отдельных образовательных организаций (отдельных классов, отдельных групп), осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, задержкой психического развития, умственной отсталостью, расстройства аутистического спектра |  | 1 объект по каждому из нарушений развития |  |  |  |
| Научное учреждение |  | Не устанавливается |  |  |  |
| Организация дополнительного профессионального образования |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности (объектов образования регионального значения) |  |  |  |  |  |
| Транспортная доступность не более, мин | центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи психолого-медико-педагогическая комиссия | 30 |  |  |  |
| Примечания: - К поселениям-новостройкам относятся существующие и вновь создаваемые городские и сельские поселения, численность населения которых с учетом строителей, занятых на сооружении объектов производственного и непроизводственного назначения, увеличивается на период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в два раза и более. - При размещении дошкольных и общеобразовательных учреждений (детских садов и школ) в жилых и многофункциональных зонах следует учитывать рекомендации Стандарта комплексного развития территорий, подготовленного по поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 19.09.2016 N ДМ-П16-5574. - Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка дошкольных образовательных организаций общего типа. Игровые площадки размещаются на основании СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; допускается их размещение на эксплуатируемой кровле. - Спортивная зона общеобразовательной организации может быть объединена с физкультурно-спортивным комплексом района. Зона отдыха, учебно-опытная зона, игровые площадки (при наличии в составе организации дошкольных групп) могут быть расположены на эксплуатируемой кровле в зданиях общеобразовательных организаций. - Автотрактородромы следует размещать вне селитебной территории. |  |  |  |  |  |

  - Объекты здравоохранения

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  |  |  | Расчетный показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид медицинской организации |  |  | Вид медицинской помощи |  | Численность обслуживаемого населения, тыс. чел. (тыс. детей) |  |  |
| Станция (подстанция) скорой медицинской помощи |  |  | скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь |  | 10 в городских населенных пунктах |  |  |
| Выдвижной пункт скорой медицинской помощи |  |  |  |  | 10 в сельских населенных пунктах |  |  |
| Домовое хозяйство, оказывающие первую помощь (до прибытия медицинских работников при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью) |  |  | - |  | 1 объект в населенных пунктах с числом жителей до 100 чел., если расстояние до ближайшей медицинской организации (ее структурного подразделения) превышает 6 км |  |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт, фельдшерский здравпункт |  |  | первичная доврачебная медико-санитарная помощь |  | 1 в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 2000 чел. |  |  |
| Амбулатория, в том числе врачебная, или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины) |  |  | первичная врачебная медико-санитарная помощь; первичная специализированная медико-санитарная помощь |  | св. 2 до 10 тыс. чел. |  |  |
| Поликлиника |  |  |  |  | св. 20 до 50 |  |  |
| Детская поликлиника |  |  | первичная врачебная медико-санитарная помощь; первичная специализированная медико-санитарная помощь |  | св. 10 до 30 |  |  |
| Центр консультативно-диагностический (поликлиника консультативно-диагностическая) |  |  | первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь |  | 250 |  |  |
| Центр консультативно-диагностический детский (поликлиника консультативно-диагностическая детская) |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Поликлиника стоматологическая |  |  | первичная доврачебная медико-санитарная помощь; первичная специализированная медико-санитарная помощь |  | св. 1 до 100 |  |  |
| Детская стоматологическая поликлиника |  |  |  |  | св. 20 до 50 |  |  |
| Диспансер психоневрологический |  |  | первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь |  | не менее 1объента на Оренбургскую область |  |  |
| Диспансер наркологический |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспансер кожно-венерологический |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспансер противотуберкулезный |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспансер онкологический |  |  | первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь |  |  |  |  |
| Участковая больница |  |  | первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь |  | св. 5 до 20 |  |  |
| Городская больница |  |  | специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь |  | св. 20 до 300 |  |  |
| Детская городская больница |  |  |  |  | св. 20 до 200 |  |  |
| Районная больница |  |  | специализированная медицинская помощь |  | св. 20 до 100 |  |  |
| Областная больница |  |  | специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь |  | не менее 1 на Оренбургскую область |  |  |
| Областная больница |  |  |  |  |  |  |  |
| Больница инфекционная |  |  | специализированная медицинская помощь |  |  |  |  |
| Больница инфекционная детская |  |  |  |  | 500 |  |  |
| Примечания: - В населенных пунктах с числом жителей от 100 до 300 чел. организуются: - фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км; - домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, и (или) выездные формы работы, в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км. В населенных пунктах с числом жителей от 301 до 1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций. В населенных пунктах с числом жителей от 1001 до 2000 человек организуются: - фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км; - центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км. - В населенных пунктах с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. чел. возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), либо одной поликлиники. - При наличии в структуре больниц подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, перечень видов медицинской помощи включает также первичную медико-санитарную помощь. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность (вместимость, мощность) медицинской организации (объекта) |  |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |
| Площадь земельного участка аптеки, га (кроме встроенной в здание иного назначения) |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| Удельная на 1 тыс. порций в сутки площадь земельного участка молочной кухни, га (Раздаточный пункт молочных кухонь следует встраивать в здание иного назначения) |  |  |  |  | 0,015 (но не менее 0,15 на 1 объект) |  |  |
| Удельное на 10 тыс. чел. число автомобилей на станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Удельная на 1 автомобиль площадь земельного участка станции (подстанции, выдвижного пункта) скорой медицинской помощи, кв. м |  |  |  |  | 0,05 (но не менее 0,1 на 1 объект) |  |  |
| Площадь земельного участка фельдшерско-акушерского пункта фельдшерского здравпункта, га |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| Удельная на 100 посещений в смену площадь земельного участка амбулаторно-поликлинической организации, га (кроме встроенной в здание иного назначения) |  |  |  |  | 0,1 (но не менее 0,2 на 1 объект) |  |  |
| Удельная на 1 койку/место площадь земельного участка медицинской организации в зависимости от ее вместимости1, кв. м |  | Санаторно-курортные организации (кроме туберкулезных) |  |  | Санаторий | Санаторий для родителей с детьми, детский санаторий | Санаторий-профилакторий |
|  |  |  |  |  | 125 - 150 | 145 - 170 | 70 - 100 |
|  |  | Стационары для взрослых и детей (многопрофильные больницы, специализированные стационары и лечебно-диагностические центры, реабилитационные центры, др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями без учета площади хозяйственных зон |  | Вместимость, коек/мест | Инфекционные, в том числе туберкулезные | Стационары кратковременного лечения, лечебно-диагностические центры | Стационары длительного лечения, реабилитационные центры |
|  |  |  |  | до 50 | 410 | 210 | 360 |
|  |  |  |  | св. 50 до 100 | 360 | 160 | 310 |
|  |  |  |  | св. 100 до 200 | 310 | 110 | 260 |
|  |  |  |  | св. 200 до 300 | 260 | 80 | 210 |
|  |  |  |  | св. 300 до 500 | 230 | 60 | 180 |
|  |  |  |  | св. 500 до 1000 | 200 |  | 150 |
|  |  | Прочие медицинские организации и объекты |  | Вместимость, коек/мест | Радиологические корпуса | Перинатальные центры | Пансионат для амбулаторных больных, родственников и приглашенных специалистов |
|  |  |  |  | до 50 | 300 | 280 | 120 |
|  |  |  |  | св. 50 до 100 | 250 | 230 | 100 |
|  |  |  |  | св. 100 до 200 | 200 | 180 | 80 |
|  |  |  |  | св. 200 до 300 | 150 | 150 | 60 |
|  |  |  |  | св. 300 до 500 | 100 | 100 |  |
| Примечания: - На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. В условиях реконструкции и в г Оренбурге земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%. Для стационаров с неполным набором вспомогательных зданий и сооружений площадь участка может быть соответственно уменьшена по заданию на проектирование. Для размещения парковой зоны и парковок, а также при необходимости размещения на участке вспомогательных зданий и сооружений для обслуживания стационара большей вместимости чем расчетная (для других стационаров или поликлиник) площадь участка должна быть соответственно увеличена по заданию на проектирование. Размеры участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать по заданию на проектирование. При проектировании многофункциональных медицинских комплексов, включающих в себя корпуса медицинских организаций различных типов, площади земельных участков определяются для каждого корпуса отдельно, а затем суммируются. - При размещении учреждений здравоохранения в жилых и многофункциональных зонах следует учитывать рекомендации Стандарта комплексного развития территорий, подготовленного по поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 19.09.2016 N ДМ-П16-5574. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная доступность не более, мин | станция (подстанция подстанции, выдвижного пункта) скорой медицинской помощи, мин на специальном автомобиле |  |  |  | 15 в городском населенном пункте 20 в сельском населенном пункте |  |  |
|  | отделение скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи |  |  |  | 20 |  |  |
|  | медицинская организация, оказывающая первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях (фельдшерско-акушерский пункт, фельдшерский здравпункт, амбулатория, центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины), поликлиника) в сельском населенном пункте |  |  |  | 30 |  |  |
|  | аптека в сельском населенном пункте |  |  |  |  |  |  |
|  | медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в неотложной форме |  |  |  | 120 |  |  |
| Радиус обслуживания, м | медицинская организация, оказывающая первичную медико-санитарную помощь в городском населенном пункте |  |  |  | 60 |  |  |
| Радиус обслуживания, м | поликлиника (филиал поликлиники) в городе |  |  |  | 1000 |  |  |
|  | аптека в городе (при одно- и двухэтажной застройке) |  |  |  | 500 (800) |  |  |
|  | раздаточный пункт молочной кухни (при одно- и двухэтажной застройке) |  |  |  |  |  |  |

  - Объекты физической культуры и спорта

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |
| Удельная на 1000 чел. усредненная единовременная пропускная способность совокупности (ЕПС) объектов спорта не менее, чел. |  |  | 122 |
| Удельное на 1000 чел. число спортивных сооружений не менее, ед. |  |  | 2,7 |
| Удельная на 1000 чел. площадь территории физкультурно-спортивных сооружений не менее, га |  |  | 0,7 |
| Удельная на 1000 чел. площадь пола спортивных залов общего пользования не менее, кв. м |  |  | 70 |
| Удельная на 1000 чел. площадь зеркала воды бассейнов (крытых и открытых) общего пользования не менее, кв. м |  |  | 20 |
| Удельное на 1000 чел. число мест для зрителей в универсальных спортивно-зрелищных учреждениях (залах), в том числе с искусственным льдом не менее, место |  |  | 6 |
| Число мест для зрителей футбольного стадиона 1-й категории не менее, место (размеры футбольного поля, м: длина – 105; ширина – 68) |  |  | 10000 |
| Вместимость детско-юношеской спортивной школы не менее, человеко-часов занятий в год (в том числе по реализации адаптивных программ) |  |  | 84900 11300 |
| Вместимость спортивных школ олимпийского резерва не менее, место | по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта |  | 2130 |
| Вместимость центров спортивной подготовки и спортивных комплексов не менее, место |  |  | 600 |
| Вместимость профессиональных образовательных организаций спортивного профиля не менее, место |  |  | 60 |
|  | по подготовке специалистов среднего звена по специальности физическая культура и спорт |  | 160 |
| Количество мест (вместимость) в центрах спортивной подготовки и спортивных комплексах не менее, место |  |  | 370 |
| Примечания: - Указанная ЕПС обеспечивает возможность систематических (3 часа в неделю) занятий физической культурой и спортом детей и взрослых в возрасте от 3 до 79 лет. - В случае возможности проведения на объекте спорта одновременных занятий по нескольким видам спорта, ЕПС объекта спорта рекомендуется рассчитывать, как сумму ЕПС спортивных сооружений по каждому виду спорта. - Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры c возможным сокращением территории. |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |
| Плотность пешеходных потоков у спортивно-зрелищных учреждений (залов) в час пик не более, чел./м |  | 0,8 |  |

  - Объекты энергетики

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  | Расчетный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |
| Собственный максимум потребления электрической мощности в энергетической системе Оренбургской области, МВт |  |  | 2404,0 |  |
| Установленная генерируемая мощность электростанций в энергетической системе Оренбургской области, МВт | всего |  | 3975,6 |  |
|  | гидроэлектростанции |  | 30 |  |
|  | тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали, в том числе мощностью до 100 МВт |  | 3555 28 |  |
|  | солнечные и ветряные электростанции |  | 390,6 |  |
| - | - |  | Удельное на 1 чел. годовое потребление электрической энергии, кВт*ч | Продолжительность максимума электрической нагрузки в течение 1 года, ч |
| Укрупненные показатели электропотребления в зависимости от степени благоустройства застройки | города, не оборудованные стационарными электроплитами: | без кондиционеров | 1700 | 5200 |
|  |  | с кондиционерами | 2000 | 5700 |
|  | города, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): | без кондиционеров | 2100 | 5300 |
|  |  | с кондиционерами | 2400 | 5800 |
|  | поселки и сельские поселения (без кондиционеров): | не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
|  |  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |
|  | - |  | Повышающий (понижающий) коэффициент |  |
|  | группа городов: | крупные (г Оренбург) | 1,1 |  |
|  |  | большие (г Орск) | 1,0 |  |
|  |  | средние (г Бузулук, г Новотроицк) | 0,9 |  |
|  |  | малые (прочие) | 0,8 |  |
| Удельный вес численности квартир (жилых домов), газифицированных сетевым природным газом, в общей численности таких объектов не менее, % |  |  | 99,8 |  |
| Укрупненные удельные на 1 чел. показатели потребления газа в зависимости от степени благоустройства застройки (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м) | централизованное горячее водоснабжение |  | 120 |  |
|  | горячее водоснабжение от газовых водонагревателей |  | 300 |  |
|  | отсутствие всяких видов горячего водоснабжения | в городах | 180 |  |
|  |  | в сельской местности | 220 |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  | Не устанавливаются |  |

  - Объекты социального обеспечения

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  | Расчетный показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |
| Удельная на 10 тыс. чел. обслуживаемого населения вместимость организаций социального обслуживания не менее, место | Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание |  |  |  |  |  |
|  | дом-интернат (пансионат), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия |  | 30 (взрослое население (лица в возрасте от 18 лет)) |  |  |  |
|  | специальный дом-интернат, в том числе для престарелых |  | Количество определять, исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в оказываемых услугах |  |  |  |
|  | дом-интернат (пансионат) для детей |  | 30 (дети (лица в возрасте до 17 лет, включительно) |  |  |  |
|  | психоневрологический интернат для взрослых |  | 30 (взрослое население (лица в возрасте от 18 лет)) |  |  |  |
|  | детский психоневрологический интернат |  | 20 (дети (лица в возрасте до 17 лет, включительно) |  |  |  |
|  | дом-интернат для детей-инвалидов |  | 20 (дети (лица в возрасте до 17 лет, включительно) |  |  |  |
|  | специальный жилой дом (группа квартир) для одиноких престарелых |  | 600 (престарелые (лица в возрасте от 60 лет)) |  |  |  |
|  | специальный жилой дом (группа квартир) для инвалидов на креслах-колясках и их семей |  | 5 (население) |  |  |  |
|  | социально-оздоровительный центр |  | По заданию на проектирование |  |  |  |
|  | хоспис |  | 20 (лица в возрасте старше 75 лет) Возможно размещение в пригородной зоне |  |  |  |
|  | геронтологический центр |  |  |  |  |  |
|  | геронтопсихиатрический центр |  |  |  |  |  |
|  | дом сестринского ухода |  |  |  |  |  |
|  | Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание |  |  |  |  |  |
|  | социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних |  | 1 организация(дети (лица в возрасте до 17 лет, включительно)) |  |  |  |
|  | центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей |  | 1 организация(дети (лица в возрасте до 17 лет, включительно)) |  |  |  |
|  | реабилитационный центр, для детей и подростков с ограниченными возможностями |  | 10 организаций (дети и подростки с ограниченными возможностями (лица в возрасте до 17 лет, включительно)) |  |  |  |
|  | центр психолого-педагогической помощи населению |  | 0,2 организация (население) |  |  |  |
|  | центр социального обслуживания населения |  | 0,2 организация (население) |  |  |  |
|  | центр социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий |  | Количество определять, исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в оказываемых услугах, но не менее 1 |  |  |  |
|  | социальный приют (для детей) |  | 1 организация (дети (лица в возрасте до 17 лет), включительно)) |  |  |  |
|  | социально-реабилитационный центр (за исключением социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних) |  | Количество определять, исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в оказываемых услугах |  |  |  |
|  | реабилитационный центр для граждан с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |
|  | кризисный центр помощи женщинам |  |  |  |  |  |
|  | дом ночного пребывания |  |  |  |  |  |
|  | социальный приют (за исключением социальных приютов для детей) |  |  |  |  |  |
|  | социальная гостиница |  |  |  |  |  |
|  | Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому |  |  |  |  |  |
|  | центр социального обслуживания, в том числе комплексный и для граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 0,2 организация, но не менее 1 в городском округе и муниципальном районе, (население) |  |  |  |
|  | специализированная служба социально-медицинского обслуживания, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов |  | Количество определять, исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в оказываемых услугах |  |  |  |
|  | центр социальной помощи |  |  |  |  |  |
|  | Организации, предоставляющие срочные социальные услуги |  |  |  |  |  |
|  | служба срочного социального обслуживания, в том числе экстренной психологической помощи |  | Количество определять, исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в оказываемых услугах |  |  |  |
|  | консультативный центр |  |  |  |  |  |
| Центры занятости населения |  |  |  |  |  |  |
| Число центров занятости населения, ед. |  |  | 38 |  |  |  |
| Объекты социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |
| - | Организация (учреждение, объект) |  | Городские населенные пункты |  | Сельские населенные пункты |  |
| Удельная на 1 место площадь земельных участков организаций социального обслуживания, кв. м | дом-интернат общего типа и пансионат для лиц старших возрастных групп |  | 60 |  | 80 |  |
|  | дом-интернат для лиц, вышедших из мест заключения |  | 60 |  | 70 |  |
|  | центр социального обслуживания |  | 40 |  | 50 |  |
|  | психоневрологический интернат в зависимости от вместимости, место |  | до 200 | св. 200 до 400 |  | св. 400 до 600 |
|  |  |  | 125 | 100 |  | 90 |
|  | дом-интернат для детей-инвалидов в зависимости от вместимости, место (площадь участков домов-интернатов промежуточной вместимости определяется интерполяцией) |  | 100 | 120 |  | 200 |
|  |  |  | 80 | 60 |  | 50 |
|  | хоспис |  | 500 |  |  |  |
|  | геронтологический центр |  | 100 |  |  |  |
|  | геронтопсихиатрический центр | стационар | 100 |  |  |  |
|  |  | стационар в одном здании с лечебно-консультативным отделением | 150 |  |  |  |
|  |  | лечебно-консультативное отделение | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га |  |  |  |
|  | дом сестринского ухода |  | 60 |  |  |  |
|  | специальный дом для одиноких престарелых |  | 100 |  |  |  |
|  | жилой комплекс для маломобильных групп населения |  | 125 |  |  |  |
|  | социальная гостиница |  | 9,9 |  |  |  |
|  | приют |  | 8,1 |  |  |  |
|  | дом ночного пребывания |  | 9,0 |  |  |  |
|  | центр социальной адаптации |  | 10,7 |  |  |  |
| Площадь земельного участка организации подразделении абилитации детей, га |  |  | не менее 0,1 га |  |  |  |
| Примечания: - Вместимость домов-интернатов рекомендуется принимать: общего типа – от 50 до 200 мест; психоневрологических – от 50 до 600 мест. - Численность инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, должна составлять не более 12% общей вместимости дома-интерната. - При размещении учреждений социального обслуживания в жилых и многофункциональных зонах следует учитывать рекомендации Стандарта комплексного развития территорий, подготовленного по поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 19.09.2016 N ДМ-П16-5574. |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  | Не устанавливаются |  |  |  |

  - Объекты туризма

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  | Расчетный показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |
| Число туристско-информационных центров |  | в г Оренбурге | 1 |  |  |  |
|  |  | в г Соль-Илецке | 1 |  |  |  |
| Удельная на 1 место площадь земельного участка объекта в зависимости от его вместимости, кв. м | дом отдыха (пансионат) |  | 120 |  |  |  |
|  | дом отдыха (пансионат) для семей с детьми |  | 140 |  |  |  |
|  | база отдыха предприятия (организации) |  |  |  |  |  |
|  | молодежный лагерь |  |  |  |  |  |
|  | курортная гостиница (в крупных городах, общественных центрах площадь допускается принимать по нормам, установленным для коммунальных гостиниц) |  | 65 |  |  |  |
|  | туристская база |  |  |  |  |  |
|  | туристский приют |  | 35 |  |  |  |
|  | туристская база для семей с детьми |  | 95 |  |  |  |
|  | мотель |  | 75 |  |  |  |
|  | кемпинг |  | 135 |  |  |  |
|  | гостиница, место |  | св. 25 до 100 | св. 100 до 500 | св. 500 до 1000 | св. 1000 до 2000 |
|  |  |  | 55 | 30 | 20 | 15 |
|  | туристско-рекреационный кластер |  | В соответствии с размещаемыми объектами |  |  |  |
| Примечание: Расчетный туристский поток в Оренбургскую область - 1610,5 тыс. чел. в год. |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |
| Плотность пешеходных потоков у гостиницы в час пик не более, чел./м |  |  | 0,3 |  |  |  |

  - Объекты культуры и искусства

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  |  | Расчетный показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть организаций культуры |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации, осуществляющей услуги/ Тип объекта |  |  |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
|  |  |  |  | Число сетевых единиц, ед. | *Транспортная доступность |  |
| Плотность пешеходных потоков у организаций/объектов культуры в час пик не более, чел./м |  | у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров |  | - | 0,8 |  |
|  |  | у иных организаций/объектов |  |  | 0,3 |  |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| Универсальная библиотека |  |  |  | 1 | для жителей: г Оренбурга 1 ч; Оренбургской области 1 день |  |
| Детская библиотека |  |  |  |  |  |  |
| Библиотека для инвалидов по зрению |  |  |  |  |  |  |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам |  |  |  | 2 |  |  |
| Музеи Музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев учитывается в качестве сетевой единицы |  |  |  |  |  |  |
| Краеведческий музей |  |  |  | 1 | для жителей: г Оренбурга 1 ч; Оренбургской области 1 день |  |
| Художественный музей |  |  |  |  |  |  |
| Тематический музей |  |  |  | 3 |  |  |
| Театры Театр, в котором действует нескольких театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс учитывается в качестве одной сетевой единицы. Театры (каждый из театров) различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, работающие на одной театральной площадке, учитываются в качестве самостоятельной сетевой единицы. |  |  |  |  |  |  |
| Театр драматический |  |  |  | 2 (в г Оренбурге и г Орске) | *для жителей: г Оренбурга 1 ч; Оренбургской области 1 день (либо за счет гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с государственным заданием) |  |
| Театр музыкальный |  |  |  | 1 |  |  |
| Театр кукол |  |  |  |  |  |  |
| Театр юного зрителя |  |  |  |  |  |  |
| Прочие театры по видам искусств1 |  |  |  | 2 |  |  |
| Концертные организации (Концертная организация - это организация, осуществляющая создание, показ (публичное исполнение) и (или) организацию показа концертных программ. К концертным организациям относятся: - филармония; филармонический концертный зал; самостоятельные концертные коллективы, являющиеся юридическими лицами (симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, хоровые капеллы, народные хоры, хореографические и фольклорные ансамбли и т.п.). В качестве сетевой единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений). |  |  |  |  |  |  |
| Концертный зал |  |  |  | 2 | для жителей: г Оренбурга 1 ч; Оренбургской области 1 день (либо за счет гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с государственным заданием) |  |
| Филармония |  |  |  | 1 |  |  |
| Концертный творческий коллектив |  |  |  | 2 |  |  |
| Цирки |  |  |  |  |  |  |
| Цирковая площадка |  |  |  | 1 | для жителей: г Оренбурга 1 ч; Оренбургской области 1 день (либо за счет гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с государственным заданием) |  |
| Учреждения культуры клубного типа |  |  |  |  |  |  |
| Дом (центр) народного творчества |  |  |  | 1 | для жителей: г Оренбурга 1 ч; Оренбургской области 1 день |  |
| Дворец культуры |  |  |  |  |  |  |
| Зоопарки, ботанические сады |  |  |  |  |  |  |
| Зоопарк (ботанический сад) |  |  |  | 1 | для жителей: г Оренбурга 1 ч; Оренбургской области 1 день |  |
| Прочие организации (учреждения, объекты) |  |  |  |  |  |  |
| Фильмо-, видеохранилище Кино-, видеопрокатная организация |  |  |  | Не устанавливается |  |  |
| Примечание: *Транспортная доступность драматического театра для жителей: г Орска - 1 ч. |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культурного наследия (ОКН) |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |
| Границы зоны охраны ОКН |  |  |  | Определяются проектом зон охраны объекта культурного наследия |  |  |
| **Расстояние до границы защитной зоны ОКН с утвержденной границей территории, м | от внешних границ территории |  | памятник | в границах населенного пункта |  | 100 |
|  |  |  |  | вне границ населенного пункта |  | 200 |
|  |  |  | ансамбль | в границах населенного пункта |  | 150 |
|  |  |  |  | вне границ населенного пункта |  | 250 |
| Расстояние до границы защитной зоны ОКН с утвержденной границей территории, м | от линии внешней стены |  | памятник | в границах населенного пункта |  | 200 |
|  |  |  |  | вне границ населенного пункта |  |  |
|  | от линии общего контура, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию |  | ансамбль | в границах населенного пункта |  | 300 |
|  |  |  |  | вне границ населенного пункта |  |  |
| Примечания: Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны ОКН установлены предусмотренные законом требования и ограничения. Региональный орган охраны ОКН вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны ОКН на расстоянии, отличном от указанных расстояний на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого ОКН в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Защитная зона ОКН прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого ОКН, а также в случае исключения ОКН из Единого государственного реестра ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется. |  |  |  |  |  |  |

  - Объекты инженерной инфраструктуры, обращения с отходами производства и потребления, 
утилизации биологических отходов

3.10.1. Объекты инженерной инфраструктуры

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Проектный номинальный класс напряжения, кВ |  |  |  |  |  | Расстояние |  |  |
| Расстояние границы охранной зоны вдоль воздушной линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, м (в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушной линии электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями) Указанные требования применяются при определении размера просек. | до 1 |  |  |  |  |  | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |  |  |
|  | 1-20 |  |  |  |  |  | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 110 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 150, 220 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  | 300, 500, +/-400 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | 750, +/-750 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  | 1150 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |
| Расстояние границы охранной зоны вдоль подземной кабельной линии электропередачи от крайних кабелей, м (в виде части поверхности участка земли и расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельной линии электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями) |  |  |  |  |  |  | 1 (при прохождении кабельной линией напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами на: 0,6 - в сторону зданий и сооружений; 1 - в сторону проезжей части улицы) |  |  |
| Расстояние границы охранной зоны вдоль подводной кабельной линии электропередачи от крайних кабелей, м (в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями) |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Расстояние границы охранной зоны вдоль перехода воздушной линией электропередачи через водный объект (реку, канал, озеро и др.), м (в виде воздушного пространства над водной поверхностью водного объекта (на высоту, соответствующую высоте опор воздушной линии электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями) |  |  |  |  |  |  | для судоходного водного объекта - 100 для несудоходного водного объекта - расстояние, предусмотренное для границ охранных зон вдоль воздушной линии электропередачи |  |  |
| Расстояние границы охранной зоны вокруг подстанций от всех сторон ограждения подстанции, м (в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями) |  |  |  |  |  |  | расстояние, предусмотренное для границ охранных зон вдоль воздушной линии электропередачи применительно к высшему классу напряжения подстанции |  |  |
| Примечания: Ширина полос земель и площади земельных участков, предоставляемых для электрических сетей напряжением от 0,38 до 750 кВ (в состав которых входят воздушные и кабельные линии электропередачи, трансформаторные подстанции, переключательные распределительные и секционирующие пункты), определяется согласно ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | Не устанавливаются |  |  |
| Магистральные трубопроводы, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин, конденсат и жидкий аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние границы охранной зоны вдоль трассы трубопровода от осей крайних ниток трубопровода, м (в виде участка земли, ограниченного условными линиями) |  |  | трубопровод, транспортирующий нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  |  | трубопровод, транспортирующий сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат |  |  |  | 100 |  |  |
| Расстояние границы охранной зоны вдоль подводного перехода трассы трубопровода от оси трубопровода, м (в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями) |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Расстояние границы охранной зоны вокруг объекта магистрального трубопровода от границ его территории, м (в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией) |  |  | емкость для хранения и разгазирования конденсата, земляной амбар для аварийного выпуска продукции |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | технологическая установка подготовки продукции к транспорту, головная и промежуточная перекачивающая и наливная насосная станция, резервуарный парк, компрессорная и газораспределительная станция, узел измерения продукции, наливная и сливная эстакада, станция подземного хранения газа, пункт подогрева нефти, нефтепродуктов |  |  |  | 100 |  |  |
| Примечания: ширина полос земель и площади земельных участков, предоставляемых для магистральных трубопроводов, определяется согласно СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | Не устанавливаются |  |  |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений, м (в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией) По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора: - первый пояс зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться; - при расположении водопроводных сооружений на территории объекта расстояния допускается сокращать, но не менее чем до 10 м. |  |  |  |  | от стен запасной и регулирующей емкости, фильтра, контактного осветлителя |  | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | от водонапорной башни |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | от остальных помещений (отстойник, реагентное хозяйство, склад хлора, насосная станция и др.) |  | 15 |  |  |
| Расстояние границы санитарно-защитной полосы вдоль трассы водопровода от осей крайних ниток водопровода, м (в виде участка земли, ограниченного условными линиями) В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора |  |  | при отсутствии грунтовых вод и диаметре водопровода, мм |  | до 1000 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | св. 1000 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | при наличии грунтовых вод |  |  |  | 50 |  |  |
| Площадь участков для станции очистки воды, га (в зависимости от ее производительности) |  |  | Производительность, тыс. куб. м в сутки |  | до 0,8 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | св. 0,8 до 12 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | св. 12 до 32 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | св. 32 до 80 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | св. 80 до 125 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | св. 125 до 250 |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  | св. 250 до 400 |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  | св. 400 до 800 |  | 24 |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | Не устанавливаются |  |  |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь участков для очистных сооружений канализации, га (в зависимости от их производительности) Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью св. 280 тыс. куб. м в сутки следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным профильных организаций при согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора |  |  |  | Производительность, тыс. куб. м в сутки |  |  | очистное сооружение | иловая площадка | биологический пруд глубокой очистки сточных вод |
|  |  |  |  | до 0,1 |  |  | 0,1 | - | - |
|  |  |  |  | св. 0,1 до 0,2 |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  |  | св. 0,2 до 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  | св. 0,4 до 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |
|  |  |  |  | св. 0,8 до 17 |  |  | 4 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | св. 17 до 40 |  |  | 6 | 9 | 6 |
|  |  |  |  | св. 40 до 130 |  |  | 12 | 25 | 20 |
|  |  |  |  | св. 130 до 175 |  |  | 14 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | св. 175 до 280 |  |  | 18 | 55 | - |
| Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации, га |  |  |  |  |  |  | не более 0,25 |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | Не устанавливаются |  |  |
| Объекты дождевой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон городов, куб. м |  | Городской градостроительный узел |  |  |  |  | Более 60 |  |  |
|  |  | Примагистральные территории |  |  |  |  | 50 - 60 |  |  |
|  |  | Межмагистральные территории с размером квартала, га |  |  |  | до 5 | 45 - 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | св. 5 до 10 | 40 - 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | св. 10 до 50 | 35 - 40 |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | Не устанавливаются |  |  |

3.10.2. Объекты обращения с отходами производства и потребления, утилизации биологических отходов

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  |  | Расчетный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система обращения с отходами производства и потребления, утилизации биологических отходов |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |
| Суммарное количество отходов производства и потребления на территории Оренбургской области |  | - |  | Количество, т | Доля, % |
|  |  | образовано отходов, всего |  | 75720955 | 100,0 |
|  |  | обработано |  | 858328 | 1,1 |
|  |  | утилизировано (использовано) |  | 16355726 | 21,6 |
|  |  | обезврежено |  | 1817303 | 2,4 |
|  |  | размещение, в том числе: |  | 61000801 | 80,6 |
|  |  | - хранение |  | 59713544 | 78,9 |
|  |  | - захоронение |  | 1287256 | 1,7 |
| Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем объеме образованных отходов I – V классов опасности, % |  |  |  | 22,8 |  |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, % |  |  |  | 60,0 |  |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, % |  |  |  | 15,0 |  |
| Удельное на 1 жителя годовое количество образующихся коммунальных отходов |  | - |  | Вес, кг | Объем, л |
|  |  | твердые (в том числе крупногабаритные – 5 %, от указанных количеств) | от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 - 225 | 900 - 1000 |
|  |  |  | от прочих жилых зданий | 300 - 450 | 1100 - 1500 |
|  |  |  | общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280 - 300 | 1400 - 1500 |
|  |  | жидкие | из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 - 3500 |
| Удельное на 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков количество смета |  |  |  | 5 - 15 | 8 - 20 |
| Примечания: для г Оренбурга следует принимать большие значения количества образующихся коммунальных отходов; для городов климатическом районе III (юг и юго-восток области) количество образующихся коммунальных отходов следует увеличивать на 10%. |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  | Не устанавливаются |  |
| Объекты обращения с отходами производства и потребления, утилизации биологических отходов |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |
| Удельная на 1000 т коммунальных отходов площадь земельных участков предприятий и сооружений по их обезвреживанию, транспортированию и переработке, га | мусороперерабатывающее и мусоросжигательное предприятие |  |  | 0,05 |  |
|  | склад компоста |  |  | 0,04 |  |
|  | полигон |  |  | 0,02 |  |
|  | поле компостирования |  |  | 0,5 - 1,0 |  |
|  | мусороперегрузочная станция |  |  | 0,04 |  |
|  | сливные станции |  |  | 0,02 |  |
|  | поле складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  |  | 0,3 |  |
| Площадь земельного участка скотомогильника (биотермической ямы) не менее, м |  |  |  | 600 |  |
| Срок эксплуатации полигона по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, полигона для твердых коммунальных отходов для расчета площади его земельного участка не более, лет |  |  |  | 25 |  |
| Примечания: - Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах. - На полигонах для твердых коммунальных отходов запрещается захоронение отходов 1, 2-го классов опасности, радиоактивных и биологических отходов. - Площадка для строительства ветсанутильзавода (ветсанутильцеха) должна быть согласована с органами государственного санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, пожарного и природоохранного надзора, а также соответствующим органом исполнительными власти субъекта Российской Федерации. Ветсанутильзавод (ветсанутильцех) должен быть отделен от ближайшего жилого района санитарно-защитной зоной. Размер санитарно-защитной зоны должен быть не менее 1000 м. |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  | Не устанавливаются |  |

  - Объекты инженерной промышленности и агропромышленного комплекса, природные ресурсы

3.11.1. Промышленность

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  |  | Расчетный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |
| Участки недр местного значения |  |  |  | Не устанавливаются |  |
| - | Отрасль производства (производственная деятельность) Предприятия (производства) |  |  | Значение |  |
| Минимальная плотность (коэффициент) застройки, % (Плотность застройки территории объекта определяется в процентах как отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды - в соответствующих ей условных границах), включая площадь, занятую веером железнодорожных путей. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий. В площадь застройки должны включаться резервные участки на территории объекта, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений). Минимальный коэффициент застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 10 %: при расширении и реконструкции объектов; для предприятий машиностроения, имеющих в своем составе заготовительные цехи (литейные, кузнечно-прессовые, копровые); при строительстве предприятий на участках со сложными инженерно-геологическими или другими неблагоприятными естественными условиями; для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трайлерах (мосты тяжелых кранов, заготовки деталей рам тепловозов и вагонов и др.) или межцеховых железнодорожных перевозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки паровых котлов, корпуса атомных реакторов и др.); при необходимости строительства собственных энергетических и водозаборных сооружений). | Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых |  |  |  |  |
|  | Гравийно-сортировочные, дробильно-сортировочные, Обогатительные кварцевого песка, Прочие |  |  | Равны значениям установленным для соответствующих предприятий по производству строительных материалов и др. |  |
|  | Химическая промышленность |  |  |  |  |
|  | Горно-химической промышленности/Азотной промышленности |  |  | 28/ |  |
|  | Фосфатных удобрений и другой продукции неорганической химии |  |  | 32 |  |
|  | Содовой промышленности/Хлорной промышленности |  |  | 32/33 |  |
|  | Прочих продуктов основной химии |  |  | 33 |  |
|  | Вискозных волокон/Синтетических волокон |  |  | 45/50 |  |
|  | Синтетических смол и пластмасс/Изделий из пластмасс |  |  | 32/50 |  |
|  | Лакокрасочной промышленности/Продуктов органического синтеза |  |  | 34/32 |  |
|  | Металлургия |  |  |  |  |
|  | Обогатительные железной руды и по производству окатышей мощностью, млн т/год: св. 5 до 20/св. 20 |  |  | 28/32 |  |
|  | Дробильно-сортировочные мощностью, млн т/год: до 3/св. 3 |  |  | 22/27 |  |
|  | Ремонтные и транспортные (рудников при открытом способе разработки) |  |  | 27 |  |
|  | Надшахтные комплексы и другие сооружения рудников при подземном способе разработки |  |  | 30 |  |
|  | Коксохимические: без обогатительной фабрики/с обогатительной фабрикой |  |  | 30/28 |  |
|  | Метизные/ Ферросплавные/Трубные |  |  | 50/30/45 |  |
|  | По производству огнеупорных изделий |  |  | 32 |  |
|  | По обжигу огнеупорного сырья и производству порошков и мертелей |  |  | 28 |  |
|  | По разделке лома и отхода черных металлов |  |  | 25 |  |
|  | Цветная металлургия |  |  |  |  |
|  | Алюминиевые/Свинцово-цинковые и титано-магниевые/Медеплавильные |  |  | 43/33/38 |  |
|  | Надшахтные комплексы и другие сооружения рудников при подземном способе разработки без обогатительных фабрик мощностью, млн т/год: до 3/св. 3 |  |  | 30/35 |  |
|  | То же, с обогатительными фабриками |  |  | 30 |  |
|  | Обогатительные фабрики мощностью, млн т/год: до 15/св. 15 |  |  | 27/30 |  |
|  | Электродные/По обработке цветных металлов/Глиноземные |  |  | 45/45/35 |  |
|  | Угольная промышленность |  |  |  |  |
|  | угольные и сланцевые шахтыбез обогатительных фабрик/ с обогатительными фабриками |  |  | 28/26 |  |
|  | Центральные (групповые) обогатительные фабрики |  |  | 23 |  |
|  | Целлюлозно-бумажные производства |  |  |  |  |
|  | Целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные |  |  | 35 |  |
|  | Переделочные бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и макулатуре |  |  | 40 |  |
|  | Водное хозяйство |  |  |  |  |
|  | Эксплуатационное и ремонтно-эксплуатационные участки мелиоративных систем и сельхозводоснабжения |  |  | 50 |  |
|  | Нефтяные и газовые производства |  |  |  |  |
|  | Замерные установки |  |  | 30 |  |
|  | Нефтенасосные станции (дожимные) |  |  | 25 |  |
|  | Центральные пункты сбора и подготовки нефти, газа и воды, млн куб. м в год: до 3/св. 3 |  |  | 35/37 |  |
|  | Установки компрессорного газлифта |  |  | 35 |  |
|  | Компрессорные станции перекачки нефтяного газа производительностью, тыс. куб. м/сут: 200/400 |  |  | 25/30 |  |
|  | Кустовые насосные станции для заводнения нефтяных пластов |  |  | 25 |  |
|  | Базы производственного обслуживания нефтегазодобывающих предприятий и управлений буровых работ |  |  | 45 |  |
|  | Базы материально-технического снабжения нефтяной промышленности |  |  | 45 |  |
|  | Геофизические базы нефтяной промышленности |  |  | 30 |  |
|  | Машиностроение (производство) |  |  |  |  |
|  | Паровых и энергетических котлов и котельно-вспомогательного оборудования |  |  | 50 |  |
|  | Энергетических атомных реакторов, паровых гидравлических и газовых турбин и турбовспомогательного оборудования |  |  | 52 |  |
|  | Дизелей, дизель-генераторов и дизельных электростанций на железнодорожном ходу |  |  | 50 |  |
|  | Прокатного, доменного, сталеплавильного, агломерационного и коксового оборудования, оборудования для цветной металлургии |  |  | 50 |  |
|  | Механизированных крепей, выемочных комплексов и агрегатов, вагонеток, комбайнов для очистных и проходческих работ, струговых установок для добычи угля, погрузочно-разгрузочных и навалочных машин, гидравлических стоек, обогатительного оборудования, оборудования для механизированных работ на поверхности шахт и других машин и механизмов для горной промышленности |  |  | 52 |  |
|  | Электрических мостовых и козловых кранов |  |  | 50 |  |
|  | Конвейеров ленточных, скребковых, подвесных грузонесущих, погрузочных устройств для контейнерных грузов, талей (тельферов), эскалаторов и другого подъемно-транспортного оборудования |  |  | 52 |  |
|  | Лифтов |  |  | 65 |  |
|  | Локомотивов и подвижного состава железнодорожного транспорта (магистральных, маневровых и промышленных тепловозов, пассажирских и промышленных вагонов, включая электропоезда и дизельные поезда), путевых машин и контейнеров |  |  | 50 |  |
|  | Тормозного оборудования для железнодорожного подвижного состава |  |  | 52 |  |
|  | Ремонт подвижного состава железнодорожного транспорта |  |  | 40 |  |
|  | Электротехнические производства |  |  |  |  |
|  | Электродвигателей/Высоковольтной аппаратуры/Трансформаторов |  |  | 52/60/45 |  |
|  | Крупных электрических машин и турбогенераторов |  |  | 50 |  |
|  | Низковольтной аппаратуры и светотехнического оборудования |  |  | 55 |  |
|  | Кабельной продукции/Электроламповые/Электроизоляционных материалов/Аккумуляторные |  |  | 45/45/87/55 |  |
|  | Полупроводниковых приборов |  |  | 52 |  |
|  | Радиотехнические производства |  |  |  |  |
|  | Радиопромышленности при общей площади производственных зданий, тыс. кв. м: до 100/ св. 100 |  |  | 50/55 |  |
|  | а) предприятия, расположенные в одном здании (корпус, завод) |  |  | 60 |  |
|  | б) предприятия, расположенные в нескольких зданиях: одноэтажных/ многоэтажных |  |  | 55/50 |  |
|  | Химическое машиностроение |  |  |  |  |
|  | Оборудования и арматуры для нефте- и газодобывающей, и целлюлозно-бумажной промышленности |  |  | 50 |  |
|  | Промышленной трубопроводной арматуры |  |  | 55 |  |
|  | Металлорежущих станков, литейного и деревообрабатывающего оборудования |  |  | 50 |  |
|  | Кузнечно-прессового оборудования |  |  | 55 |  |
|  | Инструментальные |  |  | 60 |  |
|  | Искусственных алмазов, абразивных материалов и инструментов из них, Литья, Поковок и штамповок, Сварных конструкций для машиностроения |  |  | 50 |  |
|  | Изделий общемашиностроительного применения (редукторов, гидрооборудования, фильтрующих устройств, строительных деталей) |  |  | 52 |  |
|  | Приборостроение |  |  |  |  |
|  | Приборостроения, средств автоматизации и систем управления: | при общей площади производственных зданий тыс. кв. м: до 100/ св. 100 |  | 50/55 |  |
|  |  | при применении ртути и стекловарения |  | 30 |  |
|  | Химико-фармацевтические производства |  |  |  |  |
|  | Химико-фармацевтические/Медико-инструментальные/ Медицинских изделий из стекла и фарфора |  |  | 32/43/40 |  |
|  | Автомобильной промышленности |  |  |  |  |
|  | Автомобильные |  |  | 50 |  |
|  | Автосборочные, Автомобильного моторостроения, Агрегатов, узлов, запчастей, Подшипниковые |  |  | 55 |  |
|  | Сельскохозяйственного машиностроения |  |  |  |  |
|  | Тракторные, сельскохозяйственных машин, тракторных и комбайновых двигателей |  |  | 52 |  |
|  | Агрегатов, узлов, деталей и запчастей к тракторам и сельскохозяйственным машинам |  |  | 56 |  |
|  | Строительно-дорожное машиностроение |  |  |  |  |
|  | Бульдозеров, скреперов, экскаваторов и узлов для экскаваторов |  |  | 50 |  |
|  | Пневматического, электрического инструмента и средств малой механизации |  |  | 63 |  |
|  | Оборудования для мелиоративных работ, лесозаготовительной и торфяной промышленности |  |  | 55 |  |
|  | Коммунального машиностроения |  |  | 57 |  |
|  | Производство оборудования |  |  |  |  |
|  | Технологического оборудования для легкой, текстильной, пищевой, комбикормовой и полиграфической промышленности |  |  | 55 |  |
|  | Технологического оборудования для торговли и общественного питания |  |  | 57 |  |
|  | Технологического оборудования для стекольной промышленности |  |  | 57 |  |
|  | Бытовых приборов и машин |  |  | 57 |  |
|  | Лесная промышленность |  |  |  |  |
|  | Лесозаготовительные с примыканием к железной дороге общего пользования производственной мощностью, тыс. куб. м в год: до 400/ св. 400 |  | без переработки древесины | 28/35 |  |
|  |  |  | с переработкой древесины | 23/20 |  |
|  | Пиломатериалов, стандартных домов, комплектов деталей, столярных изделий и заготовок при поставке сырья и отправке продукции по железной дороге |  |  | 40 |  |
|  | Древесно-стружечных плит/Фанеры/Мебельные |  |  | 45/47/53 |  |
|  | Легкая промышленность |  |  |  |  |
|  | Хлопкоочистительные при крытом хранении хлопка-сырца |  |  | 29 |  |
|  | То же, при 25% крытого и 75% открытого хранения хлопка-сырца |  |  | 22 |  |
|  | Хлопкозаготовительные пункты |  |  | 21 |  |
|  | Льнозаводы/Пенькозаводы (без полей сушки)/Первичной обработки шерсти/Шелкомотальной промышленности |  |  | 35/27/61/41 |  |
|  | Текстильные комбинаты с одноэтажными главными корпусами |  |  | 60 |  |
|  | Текстильные фабрики, размещенные в одноэтажных корпусах, при общей площади главного производственного корпуса, тыс. кв. м: до 50/св. 50 |  |  | 55/60 |  |
|  | Текстильной галантереи, Верхнего и бельевого трикотажа, Швейно-трикотажные/Швейные |  |  | 60/55 |  |
|  | Кожевенные и первичной обработки кожсырья: одноэтажные/ многоэтажные |  |  | 50/45 |  |
|  | Искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов |  |  | 55 |  |
|  | Кожгалантерейные: одноэтажные многоэтажные |  |  | 55/50 |  |
|  | Меховые и овчинно-шубные |  |  | 55 |  |
|  | Обувные: одноэтажные/ многоэтажные |  |  | 55/50 |  |
|  | Фурнитуры и других изделий для обувной, галантерейной, швейной и трикотажной промышленности |  |  | 52 |  |
|  | Пищевая промышленность |  |  |  |  |
|  | Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью в сутки, т: до 45/св. 45 |  |  | 37/40 |  |
|  | Кондитерских изделий |  |  | 50 |  |
|  | Растительного масла производственной мощностью переработки семян в сутки, т: до 400/ св. 400 |  |  | 33/35 |  |
|  | Маргариновой продукции, Парфюмерно-косметических изделий, Первичной обработки чайного листа |  |  | 40 |  |
|  | Виноградных вин и виноматериалов, Пива и солода, Плодоовощных консервов |  |  | 50 |  |
|  | Ферментации табака |  |  | 41 |  |
|  | Мясо-молочная промышленность |  |  |  |  |
|  | Мяса (с цехами убоя и обескровливания) |  |  | 40 |  |
|  | Мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных продуктов |  |  | 42 |  |
|  | По переработке молока производственной мощностью в смену, т: до 100/св. 100 |  |  | 43/45 |  |
|  | Сухого обезжиренного молока производственной мощностью в смену, т: до 5/св. 5 |  |  | 36/42 |  |
|  | Молочных консервов/Сыра |  |  | 45/37 |  |
|  | Гидролизно-дрожжевые, фурфурольные, белково-витаминных концентратов и по производству премиксов |  |  | 45 |  |
|  | Заготовки |  |  |  |  |
|  | Мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные кормовые заводы, элеваторы и хлебоприемные предприятия/ Комбинаты хлебопродуктов |  |  | 41/42 |  |
|  | Ремонт техники |  |  |  |  |
|  | По ремонту грузовых автомобилей/тракторов/шасси тракторов |  |  | 60/56/54 |  |
|  | Станции технического обслуживания грузовых автомобилей, энергонасыщенных тракторов |  |  | 40 |  |
|  | Пункты технического обслуживания тракторов, бульдозеров и других спецмашин |  |  | 52 |  |
|  | Снабжение и складское хозяйство |  |  |  |  |
|  | Базы торговые областные/Базы прирельсовые (районные и межрайонные) |  |  | 57/54 |  |
|  | Базы минеральных удобрений, известковых материалов, ядохимикатов |  |  | 35 |  |
|  | Склады химических средств защиты растений |  |  | 57 |  |
|  | Местная промышленность |  |  |  |  |
|  | Замочно-скобяных изделий/ Художественной керамики/ Художественных изделий из металла и камня |  |  | 61/56/52 |  |
|  | Духовых музыкальных инструментов/Игрушек и сувениров из дерева/Игрушек из металла |  |  | 56/53/61 |  |
|  | Швейных изделий: в двухэтажных зданиях/ в зданиях более двух этажей |  |  | 74/60 |  |
|  | Производство строительных материалов |  |  |  |  |
|  | Цементные: с сухим способом производства/ с мокрым способом производства |  |  | 35/37 |  |
|  | Асбестоцементных изделий |  |  | 42 |  |
|  | Предварительно напряженных железобетонных железнодорожных шпал производственной мощностью 90 тыс. куб. м в год |  |  | 50 |  |
|  | Железобетонных напорных труб производственной мощностью 60 тыс. куб. м в год |  |  | 45 |  |
|  | Крупных блоков, панелей и других конструкций из ячеистого и плотного силикатобетона производственной мощностью, тыс. куб. м в год: 120/200 |  |  | 45/50 |  |
|  | Железобетонных мостовых конструкций для железнодорожного и автодорожного строительства производственной мощностью 40 тыс. куб. м в год |  |  | 40 |  |
|  | Железобетонных конструкций для гидротехнического и портового строительства производственной мощностью 150 тыс. куб. м в год |  |  | 50 |  |
|  | Сборных железобетонных и легкобетонных конструкций для сельского производственного строительства производственной мощностью, тыс. куб. м в год: 40/100 |  |  | 50/55 |  |
|  | Железобетонных изделий для строительства элеваторов производственной мощностью до 50 тыс. куб. м в год |  |  | 55 |  |
|  | Сельские строительные комбинаты по изготовлению комплектов конструкций для производственного строительства |  |  | 50 |  |
|  | Обожженного глиняного кирпича и керамических блоков/Силикатного кирпича |  |  | 42/45 |  |
|  | Керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных плиток, керамических изделий для облицовки фасадов зданий |  |  | 45 |  |
|  | Керамических канализационных труб/Керамических дренажных труб |  |  | 45 |  |
|  | Гравийно-сортировочные при разработке месторождений способом гидромеханизации производственной мощностью, тыс. куб. м в год: св. 500 до 1000/200 (сборно-разборные) |  |  | 35/30 |  |
|  | Гравийно-сортировочные при разработке месторождений экскаваторным способом производственной мощностью св. 500 до 1000 тыс. куб. м в год |  |  | 27 |  |
|  | Дробильно-сортировочные по переработке прочных однородных пород производственной мощностью, тыс. куб. м в год: св. 600 до 1600/200 (сборно-разборные) |  |  | 27/30 |  |
|  | Аглопоритового гравия из зол теплоэлектроцентрали и керамзита |  |  | 40 |  |
|  | Вспученного перлита (с производством перлитобитумных плит) при применении в качестве топлива: природного газа/ мазута |  |  | 55/50 |  |
|  | Минеральной ваты и изделий из нее, вермикулитовых и перлитовых тепло- и звукоизоляционных изделий |  |  | 45 |  |
|  | Извести/Известняковой муки и сыромолотого гипса |  |  | 30/33 |  |
|  | Стекла оконного, полированного, архитектурно-строительного, технического и стекловолокна |  |  | 38 |  |
|  | Обогатительные кварцевого песка производственной мощностью св. 150 до 300 тыс. т/год |  |  | 27 |  |
|  | Бутылок консервной стеклянной тары, хозяйственной стеклянной посуды и хрустальных изделий |  |  | 43 |  |
|  | Строительного, технического, санитарно-технического фаянса, фарфора и полуфарфора |  |  | 45 |  |
|  | Стальных строительных конструкций (в том числе из труб)/Стальных конструкций для мостов |  |  | 55/45 |  |
|  | Алюминиевых строительных конструкций |  |  | 60 |  |
|  | Монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и электромонтажных заготовок |  |  | 60 |  |
|  | Технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов |  |  | 48 |  |
|  | По ремонту строительных машин |  |  | 63 |  |
|  | Объединенные предприятия специализированных монтажных организаций: с базой механизации/ без базы механизации |  |  | 50/55 |  |
|  | Базы механизации строительства |  |  | 47 |  |
|  | Базы управлений производственно-технической комплектации строительных и монтажных трестов |  |  | 60 |  |
|  | Опорные базы общестроительных передвижных механизированных колонн |  |  | 40 |  |
|  | Опорные базы специализированных передвижных механизированных колонн |  |  | 50 |  |
|  | Автотранспортные предприятия строительных организаций на 200 и 300 специализированных большегрузных автомобилей и автопоездов |  |  | 40 |  |
|  | Гаражи: на 150 автомобилей/ на 250 автомобилей |  |  | 40/50 |  |
|  | Услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств |  |  |  |  |
|  | По капитальному ремонту грузовых автомобилей мощностью св. 2 до 10 тыс. капитальных ремонтов в год |  |  | 60 |  |
|  | По ремонту агрегатов грузовых автомобилей и автобусов мощностью св. 10 до 60 тыс. капитальных ремонтов в год |  |  | 65 |  |
|  | По ремонту автобусов с применением готовых агрегатов мощностью св. 1 до 2 тыс. ремонтов в год |  |  | 60 |  |
|  | По ремонту агрегатов легковых автомобилей мощностью св. 30 до 60 тыс. капитальных ремонтов в год |  |  | 65 |  |
|  | Централизованного восстановления деталей |  |  | 65 |  |
|  | Грузовые автотранспортные на 200 автомобилей при независимом выезде, %: 100/50 |  |  | 45/51 |  |
|  | Грузовые автотранспортные на 300 и 500 автомобилей при независимом выезде, %: 100/50 |  |  | 50/55 |  |
|  | Автобусные парки при количестве автобусов: 100/300/500 |  |  | 50/55/60 |  |
|  | Таксомоторные парки при количестве автомобилей: 300/500/800/1000 |  |  | 52/55/56/58 |  |
|  | Грузовые автостанции при отправке грузов св. 500 до 1500 т/сут. |  |  | 55 |  |
|  | Централизованного технического обслуживания на 1200 автомобилей |  |  | 45 |  |
|  | Станции технического обслуживания легковых автомобилей при количестве постов: 5/10/25/50 |  |  | 20/28/30/40 |  |
|  | Автозаправочные станции при количестве заправок в сутки: до 200/св. 200 |  |  | 13/16 |  |
|  | Дорожно-ремонтные пункты |  |  | 29 |  |
|  | Дорожные участки: без дорожно-ремонтного пункта/с дорожно-ремонтным пунктом/с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи |  |  | 32/32/34 |  |
|  | Дорожно-строительное управление |  |  | 40 |  |
|  | Цементно-бетонные производительностью, тыс. куб. м в год: 30/60/120 |  |  | 42/47/51 |  |
|  | Асфальтобетонные производительностью, тыс. т/год: 30/60/120 |  |  | 35/44/48 |  |
|  | Битумные базы: прирельсовые/притрассовые/Базы песка |  |  | 31/27/48 |  |
|  | Полигоны для изготовления железобетонных конструкций мощностью 4 тыс. куб. м в год |  |  | 35 |  |
|  | Рыбопереработка |  |  |  |  |
|  | Рыбоперерабатывающие производственной мощностью в сутки, т: до 10/св. 10 |  |  | 40/50 |  |
|  | Нефтепереработка |  |  |  |  |
|  | Нефтеперерабатывающей промышленности |  |  | 46 |  |
|  | Производства синтетического каучука |  |  | 32 |  |
|  | Сажевой промышленности |  |  | 32 |  |
|  | Шинной промышленности |  |  | 55 |  |
|  | Промышленности резинотехнических изделий/резиновой обуви |  |  | 55 |  |
|  | Газовая промышленность |  |  |  |  |
|  | Головные промысловые сооружения, установки комплексной подготовки газа, компрессорные станции подземных хранилищ газа |  |  | 35 |  |
|  | Компрессорные станции магистральных газопроводов |  |  | 40 |  |
|  | Газораспределительные пункты подземных хранилищ газа |  |  | 25 |  |
|  | Ремонтно-эксплуатационные пункты |  |  | 45 |  |
|  | Издательская деятельность (Газетно-, книжно-, журнальные, газетно-журнальные, книжные) |  |  | 50 |  |
|  | Предприятия по поставкам продукции |  |  |  |  |
|  | Предприятия по поставкам продукции/ металлопродукции |  |  | 40/35 |  |
| Коэффициент понижения минимальной плотности (коэффициент) застройки при уклоне местности более 2 % |  |  |  | Уклон, % | Коэффициент |
|  |  |  |  | св. 2 до 5 | 0,95 - 0,90 |
|  |  |  |  | св. 5 до 10 | 0,90 - 0,85 |
|  |  |  |  | св. 10 до 15 | 0,85 - 0,80 |
|  |  |  |  | св. 15 до 20 | 0,80 - 0,70 |
| Индустриальный парк | Производственные объекты |  |  | Согласно приведенным показателям минимальная плотности (коэффициента) застройки по отраслям производства |  |
|  | Научно-исследовательские, образовательные объектами |  |  | Согласно подразделу 3.3. |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |
| Плотность пешеходных потоков на предзаводских площадях в час пик не более, чел./м |  |  |  | 0,8 |  |

3.11.2. Агропромышленный комплекс

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевные площади, площади многолетних плодовых и ягодных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурам, тыс. га |  | зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми |  |  |  |  | 4529,2 |
|  |  | озимыми |  |  |  |  | 1000,0 |
| Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений, тыс. га |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| Сельскохозяйственные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Отрасль производства (производственная деятельность) Предприятия (производства) |  |  |  |  |  | Значение |
| Минимальная плотность застройки, % (Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянок автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудования выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования. В площадь застройки должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в задании на проектирование, для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений). Минимальную плотность застройки допускается (при наличии соответствующих) уменьшать, но не более чем на 10 %: на площадке с уклоном свыше 3%; просадочных грунтах; в сложных инженерно-геологических условиях; при расширении и реконструкции предприятий | Крупного рогатого скота (Показатели приведены при хранении грубых кормов и подстилки в сараях и под навесами. При хранении грубых кормов и подстилки в скирдах показатели допускается уменьшать, но не более чем на 10%) |  |  |  |  |  |  |
|  | товарные | молочные при привязном и беспривязном содержании коров на: 400/600/800/1200 коров |  |  |  |  | 45/51/52/55 |
|  |  | мясные с полным оборотом стада и репродукторные на: 400 и 600/800 и 1200 скотомест |  |  |  |  | 45/47 |
|  |  | выращивание нетелей на: 900 и 1200/2000 и 3000/ на 4500 и 6000 скотомест |  |  |  |  | 51/52/53 |
|  |  | доращивания и откорма крупного рогатого скота на: 3000/6000 и 12000 скотомест |  |  |  |  | 38/40 |
|  |  | выращивания телят, доращивания и откорма молодняка на: 3000/6000 и 12000 скотомест |  |  |  |  | 38/42 |
|  |  | откормочные площадки на: 1000/3000/5000/10000 скотомест |  |  |  |  | 55/57/59/61 |
|  |  | буйволоводческие на 400 буйволиц |  |  |  |  | 54 |
|  | племенные | молочные на: 400/600/800 коров |  |  |  |  | 46/52/53 |
|  |  | мясные на: 400 и 600/800 коров |  |  |  |  | 47/52 |
|  |  | выращивание нетелей на: 1000 и 2000 скотомест |  |  |  |  | 52 |
|  | Свиноводческие |  |  |  |  |  |  |
|  | товарные | репродукторные на: 6000/12000/24000 голов |  |  |  |  | 35/36/38 |
|  |  | откормочные на: 6000/12000/24000 голов |  |  |  |  | 38/40/42 |
|  |  | с законченным производственным циклом на: 6000 и 12000/24000 и 27000/54000/108000 голов |  |  |  |  | 35/36/38/39 |
|  | племенные | на 200/300/600 основных маток |  |  |  |  | 45/47/49 |
|  |  | репродукторы по выращиванию ремонтных свинок для комплексов на 54000/108000 свиней |  |  |  |  | 38/39 |
|  | Овцеводческие |  |  |  |  |  |  |
|  | размещаемые на одной площадке | специализированные тонкорунного и полутонкорунного направления продуктивности | маточные на: 500/1000/2000/3000/5000 маток |  |  |  | 40/45/55/50/56 |
|  |  |  | ремонтного молодняка на: 500/1000/2000 голов |  |  |  | 52/55/56 |
|  |  |  | откорма молодняка и взрослого поголовья на: 3000/5000 голов |  |  |  | 53/58 |
|  |  | специализированные полугрубошерстного направления продуктивности | маточные на: 250/300/500/1000/2000 маток |  |  |  | 40/45/55/40/41 |
|  |  |  | ремонтного молодняка на: 500/1000/2000 голов |  |  |  | 52/55/56 |
|  |  | откормочные молодняка и взрослого поголовья | откорма молодняка и взрослого поголовья на: 500/1000/2000 голов |  |  |  | 52/55/58 |
|  |  | специализированные грубошерстного направления продуктивности | маточные на: 1500/3000/6000 маток |  |  |  | 45/ 55/56 |
|  |  |  | ремонтного молодняка на: 250/500/1000/3000/6000 голов |  |  |  | 52/55/56/56/58 |
|  |  |  | откорма молодняка и взрослого поголовья на: 3000/5000 голов |  |  |  | 59/60 |
|  | неспециализированные с законченным оборотом стада | тонкорунного и полутонкорунного направления продуктивности на: 500/1000/1500/2000/3000 скотомест |  |  |  |  | 50/52/52/53/55 |
|  |  | полугрубошерстного направления продуктивности на: 250/500/1000 скотомест |  |  |  |  | 52/55/56 |
|  |  | грубошерстного направления продуктивности на: 750/1500/3000 скотомест |  |  |  |  | 52/55/56 |
|  | пункты зимовки | на 500/600/700/1000/1200/1500/2000/2400/3000/4800 маток |  |  |  |  | 42/44/46/48/45/ 50/54/56/58/59 |
|  | Козоводческие |  |  |  |  |  |  |
|  | специализированные | пухового, шерстного и смешанного направления продуктивности | маточные на: 500/2500 голов |  |  |  | 50/55 |
|  |  |  | ремонтного молодняка на: 500 и 2000 голов |  |  |  | 50/56 |
|  |  |  | откорма молодняка и взрослого поголовья на: 500/5000 голов |  |  |  | 50/59 |
|  |  | молочного направления продуктивности | маточные на: 100/2500 голов |  |  |  | 45/55 |
|  |  |  | ремонтного молодняка на: 100/1000 голов |  |  |  | 45/46 |
|  |  |  | откорма молодняка и взрослого поголовья на: 500/2500 голов |  |  |  | 50/56 |
|  |  | мясного направления продуктивности | маточные на: 100/1000 голов |  |  |  | 45/55 |
|  |  |  | ремонтного молодняка на 100/800 голов |  |  |  | 45/54 |
|  |  |  | откорма молодняка и взрослого поголовья на 200/2000 голов |  |  |  | 45/55 |
|  | неспециализированные с законченным оборотом стада | пухового, шерстного и смешанного направления продуктивности на: 500/1500 маток |  |  |  |  | 50/53 |
|  |  | молочного направления продуктивности на: 100/2500 маток |  |  |  |  | 50/53 |
|  |  | мясного направления продуктивности на: 100 и 1000 маток |  |  |  |  | 45/51 |
|  | Коневодческие |  |  |  |  |  |  |
|  | племенные с конюшенным содержанием на: 20/40/60/80/100\200 кобыл |  |  |  |  |  | 36/38/39/40/41/42 |
|  | кумысные с конюшенным содержанием на: 20/50/100/200 дойных кобыл |  |  |  |  |  | 36/39/40/42 |
|  | Верблюдоводческие |  |  |  |  |  |  |
|  | племенные с пастбищно-стойловым содержанием на: 50/100/200/300/400/500 верблюдоматок |  |  |  |  |  | 38/40/42/45/47/49 |
|  | 82 на 300, 400 и 500 верблюдоматок |  |  |  |  |  |  |
|  | товарные с пастбищно-стойловым содержанием |  |  | молочное направление 50/100/200/300/400 верблюдоматок |  |  | 39/41/43/45/47 |
|  |  |  |  | мясное направление на: 150/300/600 верблюдоматок |  |  | 40/45/50 |
|  | Птицеводческие (Показатели приведены для одноэтажных зданий) |  |  |  |  |  |  |
|  | яичного направления | на 300 тыс. кур-несушек |  |  |  |  | 25 |
|  |  | на 400-500 тыс. кур-несушек |  |  | зона промстада |  | 28 |
|  |  |  |  |  | зона ремонтного молодняка |  | 30 |
|  |  |  |  |  | зона родительского стада |  | 31 |
|  |  |  |  |  | зона инкубатория |  | 25 |
|  |  | на 600 тыс. кур-несушек |  |  | зона промстада |  | 29 |
|  |  |  |  |  | зона ремонтного молодняка |  | 29 |
|  |  |  |  |  | зона родительского стада |  | 34 |
|  |  |  |  |  | зона инкубатория |  | 34 |
|  |  | на 1 млн кур-несушек |  |  | зона промстада |  | 25 |
|  |  |  |  |  | зона ремонтного молодняка |  | 26 |
|  |  |  |  |  | зона родительского стада |  | 26 |
|  |  |  |  |  | зона инкубатория |  | 26 |
|  | мясного направления куры-бройлеры | на 3 млн бройлеров |  |  |  |  | 28 |
|  |  | на 6 и 10 млн бройлеров |  |  | зона промстада |  | 28 |
|  |  |  |  |  | зона ремонтного молодняка |  | 33 |
|  |  |  |  |  | зона родительского стада |  | 33 |
|  |  |  |  |  | зона инкубатория |  | 32 |
|  |  |  |  |  | зона убоя и переработки |  | 23 |
|  | мясного направления утководческие | на 500 тыс. утят-бройлеров |  |  | зона промстада |  | 28 |
|  |  |  |  |  | зона взрослой птицы |  | 29 |
|  |  |  |  |  | зона ремонтного молодняка |  | 28 |
|  |  |  |  |  | зона инкубатория |  | 26 |
|  |  | на 1 млн утят-бройлеров |  |  | зона промстада |  | 38 |
|  |  |  |  |  | зона взрослой птицы |  | 41 |
|  |  |  |  |  | зона ремонтного молодняка |  | 29 |
|  |  |  |  |  | зона инкубатория |  | 30 |
|  |  | на 5 млн утят-бройлеров |  |  | зона промстада |  | 39 |
|  |  |  |  |  | зона взрослой птицы |  | 41 |
|  |  |  |  |  | зона ремонтного молодняка |  | 30 |
|  |  |  |  |  | зона инкубатория |  | 31 |
|  | мясного направления индейководческие | на 250 тыс. индюшат-бройлеров |  |  |  |  | 22 |
|  |  | на 500 тыс. индюшат-бройлеров |  |  | зона промстада |  | 23 |
|  |  |  |  |  | зона родительского стада |  | 26 |
|  |  |  |  |  | зона ремонтного молодняка |  | 25 |
|  |  |  |  |  | зона инкубатория |  | 21 |
|  | племенные | яичного направления |  |  | племзавод на: 50 тыс. кур |  | 24 |
|  |  |  |  |  | племрепродуктор на: 100/200/300 тыс. кур |  | 26/27/28 |
|  |  | мясного направления |  |  | племзавод на: 50 и 100 тыс. кур |  | 27 |
|  |  |  |  |  | племрепродуктор на: 200 тыс. кур | зона взрослой птицы | 28 |
|  |  |  |  |  |  | зона ремонтного молодняка | 29 |
|  | Звероводческие и кролиководческие |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание животных в шедах |  |  |  | звероводческие/кролиководческие |  | 22/24 |
|  | содержание животных в зданиях |  |  |  | нутриеводческие/кролиководческие |  | 40/45 |
|  | Тепличные |  |  |  |  |  |  |
|  | многопролетные теплицы общей площадью 6/12/18, 24 и 30/48 га |  |  |  |  |  | 54/56/60/64 |
|  | однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью до 5 га |  |  |  |  |  | 42 |
|  | прививочные мастерские по производству виноградных прививок и выращиванию саженцев виноградной лозы на: 1/2/3/5/10 млн в год |  |  |  |  |  | 30/40/45/50/55 |
|  | По ремонту сельскохозяйственной техники |  |  |  |  |  |  |
|  | центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком на: 25/50 и 75/100/150 и 200 тракторов |  |  |  |  |  | 25/28/31/35 |
|  | пункты технического обслуживания бригады или отделения хозяйств с парком на: 10, 20 и 30/40 и более тракторов |  |  |  |  |  | 30/38 |
|  | Глубинные складские комплексы агрохимикатов |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 125 до 1600/св. 1600 до 3200/св. 3200 до 6400/св. 6400 т |  |  |  |  |  | 27/32/33/38 |
|  | Прочие предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | по переработке или хранению сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  | 50 |
|  | комбикормовые в составе сельскохозяйственных предприятий (Минимальная плотность застройки комбинированных кормовых заводов приведена в предыдущей таблице) |  |  |  |  |  | 27 |
|  | по хранению семян и зерна |  |  |  |  |  | 28 |
|  | по обработке продовольственного и фуражного зерна |  |  |  |  |  | 30 |
|  | по разведению и обработке тутового шелкопряда |  |  |  |  |  | 33 |
|  | табакосушильные комплексы |  |  |  |  |  | 28 |
|  | Фермерские (крестьянские) хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | по производству молока |  |  |  |  |  | 40 |
|  | по доращиванию и откорму крупного рогатого скота |  |  |  |  |  | 35 |
|  | по откорму свиней (с законченным производственным циклом) |  |  |  |  |  | 35 |
|  | овцеводческие мясо- шерстно- молочного направлений |  |  |  |  |  | 40 |
|  | козоводческие молочного и пухового направлений |  |  |  |  |  | 54 |
|  | птицеводческие яичного направления |  |  |  |  |  | 27 |
|  | птицеводческие мясного направления |  |  |  |  |  | 25 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) в пределах сельскохозяйственного предприятия не более, мин |  |  |  |  |  |  | 30 |  |

3.11.3. Индустриальный парк, территориальный промышленный кластер, 
территория опережающего социально-экономического развития, особая экономическая зона

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |
| Коэффициент использования территории индустриального парка не менее, % (При реконструкции коэффициент использования территории допускается уменьшать, но не более чем на 15% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм. В площадь застройки не включаются территории, занятые инженерными коммуникациями, автомобильными и железными дорогами общего пользования.) |  | монопрофильный (специализированный) | 70 |
|  |  | многопрофильный | 60 |
| Плотность застройки кварталов | предприятий (производственных объектов) |  | Согласно пункту 3.11.1 |
|  | предприятий (объектов) агропромышленного комплекса |  | Согласно пункту 3.11.2 |
| Площадь земельного участка научно-исследовательской, образовательной организации |  |  | Согласно подразделу 3.3 |
| Доля территория, занимаемая кварталами, в которых размещаются производственные и иные объекты от всей территории территориального промышленного кластера не менее, % |  |  | 60 |
| Коэффициент использования территории территориального промышленного кластера не менее, % (В площадь застройки территориального промышленного кластера не включаются площади, занятые промышленной инфраструктурой) |  | инновационный | 60 |
|  |  | отраслевой | 65 |
| Примечания: - Квартал - планировочная единица застройки индустриального парка и территориального промышленного кластера, предназначенная для размещения производственных, научно-исследовательских, образовательных, жилых и иных объектов. - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для территории опережающего социально-экономического развития и промышленно-производственной особой экономической зоны принимать в соответствии с размещаемыми объектами равными соответствующим показателям, установленным для индустриального парка. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для туристско-рекреационной особой экономической зоны принимать в соответствии с размещаемыми объектами равными соответствующим показателям, установленным подразделом 3.8 для объектов туризма. |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |
| Удаленность зданий и сооружений, обслуживающих объекты территориального промышленного кластера от входных групп объектов, расположенных в границах кварталов, не более, м | для объектов повседневного пользования |  | 1500 |
|  | для объектов периодического пользования |  | 2000 |
|  | для объектов эпизодического пользования |  | 3000 |

3.11.4. Природные ресурсы

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  |  |  |  | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |
| Земельные ресурсы | Площадь, тыс. га | земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  | 10910,8 |
|  |  | земли населенных пунктов |  |  |  | 407,2 |
|  |  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |  |  | 251,3 |
|  |  | земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  | 117,1 |
|  |  | земли лесного фонда |  |  |  | 631,2 |
|  |  | земли водного фонда |  |  |  | 21,5 |
|  |  | земли запаса |  |  |  | 31,1 |
|  |  | всего |  |  |  | 12370,2 |
| Водные ресурсы | Поверхностные воды | Общая протяженность рек, км |  |  |  | 31584 |
|  |  | Общий запас пресной воды в искусственных водоемах (водохранилищах и прудах), куб. км |  |  |  | 4 |
|  |  | в том числе Ириклинское водохранилище, куб. км |  |  |  | 3,26 |
|  | Подземные воды | Суммарный дебит (оценочный) подземных вод, куб. м в сутки |  |  |  | 6,26 |
|  |  | в том числе питьевого качества (с минерализацией до 1 г/л), куб. км в сутки |  |  |  | 5,376 |
|  |  | Удельная на 1 чел. обеспеченность ресурсами подземных вод, куб. км в сутки |  |  | всего | 3,09 |
|  |  |  |  |  | в том числе оцененными запасами | 0,93 |
|  |  | Коэффициент освоения запасов питьевого и технического качества, % |  |  |  | 15,9 |
| Водные биологические ресурсы (ВБР) |  | Допустимый объем изъятия (вылова) ВБР, т |  |  |  | 110,4 |
|  |  | Коэффициент освоения рекомендованных объемов допустимого изъятия ВБР из водоемов на закрепленных участках, % |  |  |  | 94,0 |
|  |  | Рыбопромысловые участки | Площадь, тыс. га | всего, в том числе |  | 25,1 |
|  |  |  |  | на реках (на р. Урале) |  | 1,0 (0,9) |
|  |  |  |  | на озерах (на оз. Жетыколь) |  | 2,2 (1,9) |
|  |  |  |  | на водохранилищах (на Ириклинском вдхр.) |  | 21,9 (17,4) |
|  |  |  | Протяженность на реках, км |  |  | 105,8 |
| Лесные ресурсы |  | Площадь лесов, тыс. га | на землях лесного фонда |  |  | 631,7 |
|  |  |  | на землях особо охраняемых территорий и объектов |  |  | 62,2 |
|  |  |  | на землях населенных пунктов |  |  | 10,6 |
|  |  |  | на землях обороны и безопасности |  |  | 17,6 |
|  |  |  | всего |  |  | 722,1 |
|  |  | Площадь лесных насаждений земель, тыс. га |  |  |  | 572,5 |
|  |  | Лесистость территории Оренбургской области, % |  |  |  | 4,6 |
| Охотничьи ресурсы |  | Площадь среды обитания охотничьих ресурсов, тыс. га |  |  |  | 11981,5 |
|  |  | Площадь территории, отведенной для использования охотничьих ресурсов, тыс. га |  |  |  | 12260,5 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  | Не устанавливаются |

  - Объекты природопользования и охрана окружающей среды

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Особо охраняемые природные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади Оренбургской области, занятая особо охраняемыми природными территориями всех рангов, в общей площади Оренбургской области, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
| Минимальная ширина охранной зоны государственного природного заповедника или национального парка федерального значения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Примечания: При определении ширины и конфигурации охранной зоны учитывается следующее: природно-климатические условия и социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется создание охранной зоны; категории земель на территории, планируемой для создания охранной зоны, их разрешенное использование; особенности функционального зонирования национального парка или природного парка; нахождение на территории, планируемой для создания охранной зоны, земель населенных пунктов, промышленных, транспортных и иных хозяйственных объектов, месторождений и проявлений полезных ископаемых, линейных объектов и инженерных коммуникаций, земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного и индивидуального жилищного строительства, размещение на такой территории кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; сведения о видах и назначении планируемых для размещения на территории, где предполагается создание охранной зоны, объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения, их основные характеристики, указанные в положениях о территориальном планировании, содержащихся в утвержденных документах территориального планирования, а также виды возможного негативного воздействия на окружающую среду указанных объектов и характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; конфигурации водосборных бассейнов и береговой линии водных объектов, расположенных на территории, планируемой для создания охранной зоны; состояние природных комплексов и объектов на территории, планируемой для создания охранной зоны, их ценность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не устанавливаются |
| Водоохранные и рыбоохранные зоны, прибрежные защитные полосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина водоохранной и рыбоохранной зоны рек или ручьев, водохранилищ, расположенных на водотоках, м |  |  |  | протяженность от истока до устья, км |  |  |  | до 10 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | св. 10 до 50 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | св. 50 |  | 200 |  |
| Ширина водоохранной и рыбоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Равна ширине водоохранной и рыбоохранной зоны водотока |  |
| Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 кв. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Ширина рыбоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина рыбоохранной зоны пруда, обводненного карьера, имеющего гидравлическую связь с рекой, ручьем, озером, водохранилищем, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры водоохранной зоны магистральных или межхозяйственных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совпадают с размерами полосы отвод |  |
| Ширина прибрежной защитной полосы, м |  |  |  | Водных объектов, при уклоне берега, градусов |  |  | до 3 |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | св. 3 |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  | проточных и сточных озер, расположенных в границах болот |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) |  |  |  |  |  | 200 |  |
| Ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Границы прибрежной защитной полосы на территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совпадают с парапетами набережных |  |
| Примечания: - За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта). При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. - Водоохранные и рыбоохранной зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются. - На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не устанавливаются |
| Рыбоохранные зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина рыбоохранной зоны рек или ручьев, водохранилищ, расположенных на водотоках, м |  |  |  | протяженность от истока до устья, км |  |  | до 10 |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | св. 10 до 50 |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | св. 50 |  |  |  | 200 |
| Ширина рыбоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Равна ширине водоохранной зоны водотока |
| Округи санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Границы округа санитарной и горно-санитарной охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По заданию на проектирование |  |
| Расстояние границы первой зоны не менее, м |  | скважина, источник, другой очаг разгрузки минеральных вод от оголовка скважины (контура очага разгрузки) |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  | месторождение лечебных грязей от нулевых границ залежи (от линии максимального многолетнего уровня водоема) |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  |  | для лечебных пляжей для акваторий, предназначенных для лечебных купаний |  |  | по акватории водного объекта от линии уреза воды |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  | по суше от контура пляжа |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | по суше по противоположному берегу (при ширине водного объекта менее 300 м) |  |  |  |  | 300 |  |
| Примечания: - В составе округа выделяется до трех зон. Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, не имеющих на своей территории гидроминеральной базы, месторождений лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов, требующих строгой охраны, количество зон может быть сокращено до двух (второй и третьей), а для лечебно-оздоровительных местностей, которые представляют собой незаселенные и неосвоенные территории, - до одной (второй) зоны. Округа санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, имеющие в своем составе одну (вторую) зону, по мере освоения территории в курортных целях корректируются с выделением в их пределах третьей зоны. - Для отдельно расположенных природных объектов (высокодебитных восходящих источников, скважин, грязевых сопок и других), имеющих высокую степень естественной защищенности, может быть организована одна (первая) зона. Для указанных объектов, не имеющих высокой степени защищенности, выделяются первая, вторая и при необходимости третья зоны округа горно-санитарной охраны. - Границы и режим округов санитарной (горно-санитарной) охраны, установленные для лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, утверждаются Правительством Российской Федерации, а для лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения - исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не устанавливаются |
| Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхностный источник водоток | Первый пояс |  | Расстояние до границы пояса не менее, м |  | от водозабора | вверх по течению |  |  |  |  | 200 |
|  |  |  |  |  |  | вниз по течению |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  | от линии уреза воды летне-осенней межени | по прилегающему к водозабору берегу |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в направлении к противоположному от водозабора берегу и ширине реки или канала, м |  |  | до 100 |  | Вся акватория и противоположный берег шириной 50 м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | св. 100 |  | Полоса акватории шириной 100 м |
|  | Второй пояс |  | Время пробега по основному водотоку и его притокам до границы пояса вверх по течению от водозабора при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности не менее, суток (Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения) |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Расстояние до границы пояса вниз по течению от водозабора не менее, м (с учетом исключения влияния ветровых обратных течений) |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  |  |  | Расстояние до боковой границы (по прилегающему и противоположному берегу) пояса не менее, м |  | от линии уреза воды летне-осенней межени | при равнинном рельефе местности |  |  |  |  | 500 |
|  |  |  |  |  |  | при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее |  |  | при пологом склоне |  | 750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | при крутом склоне |  | 1000 |
|  | Третий пояс |  | Прохождение границ пояса |  | вверх по течению |  |  |  |  |  | Совпадают с границами второго пояса |
|  |  |  |  |  | вниз по течению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по прилегающему и противоположному берегу |  |  |  |  |  | Проходят по линии водоразделов, включая притоки, в пределах св. 3 до 5 км |
| Поверхностный источник водоем | Первый пояс |  | Расстояние до границы пояса не менее, м |  | от линии уреза воды летне-осенней межени | во всех направлениях по акватории и по прилегающему к водозабору берегу (на водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша) |  |  |  |  | 100 |
|  | Второй пояс |  |  |  | от водозабора | по акватории при наличии нагонных ветров, % |  |  | до 10 |  | 3000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | св. 10 |  | 5000 |
|  |  |  |  |  | от линии уреза воды при нормальном подпорном уровне | по берегу |  |  |  |  | св. 500 до 1000 |
|  | Третий пояс |  | Прохождение границ пояса |  |  |  |  |  |  |  | Совпадают с границами второго пояса |
| Подземный источник | Первый пояс |  | Расстояние до границы пояса не менее, м |  | от скважины водозабора (от крайних скважин группы водозаборов) | при использовании защищенных подземных вод |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  | при использовании недостаточно защищенных подземных вод |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  | при искусственном пополнении запасов подземных вод |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.) |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Второй пояс |  | Время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод не менее, суток |  | к водозабору | при использовании защищенных подземных вод |  |  |  |  | 400 |
|  |  |  |  |  |  | при использовании недостаточно защищенных подземных вод в пределах II/III климатического района |  |  |  |  | 200/100 |
|  | Третий пояс |  | Время движения химического загрязнения к водозабору не менее |  |  |  |  |  |  |  | Срок эксплуатации водозабора (обычно: 25 - 50 лет) |
| Примечания: - Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта. - Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения. - На водопроводах с подрусловым водозабором ЗСО следует организовывать, как для поверхностного источника водоснабжения. - На водопроводах с искусственным пополнением подземных вод ЗСО организуется как для поверхностного источника (относительно водозабора для инфильтрационных бассейнов), так и для подземного источника (для защиты инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин). - Для инфильтрационного водозабора подземных вод необходимо устанавливать второй и третий пояса ЗСО и для питающего его поверхностного водоема. - Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не устанавливаются |

  - Объекты пожарной безопасности

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  | Расчетный показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населенный пункт |  | Количество депо, ед. |  | Количество автомобилей, ед. |  | Распределение автомобилей (ам.) по депо |  |  |  |
| Население, тыс. чел. | Площадь территории, тыс. га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 5 | до 2 | 1 |  | 2 |  | 1 х 2 ам. |  |  |  |
| св. 5 до 20 |  |  |  | 6 |  | 1 х 6 ам. |  |  |  |
| св. 20 до 50 |  | 2 |  | 12 |  | 2 х 6 ам. |  |  |  |
| св. 50 до 100 |  |  |  | 14 |  | 1 x 8 ам. + 1 x 6 ам |  |  |  |
|  | св. 2 до 4 | 3 |  | 20 |  | 1 x 8 ам. + 2 x 6 ам. |  |  |  |
| св. 100 до 250 |  | 4 |  | 28 |  | 2 x 8 ам. + 2 x 6 ам. |  |  |  |
|  | св. 4 до 6 | 5 |  | 34 |  | 2 x 8 ам. + 3 x 6 ам. |  |  |  |
|  | св. 6 до 8 | 6 |  | 38 |  | 2 x 8 ам. + 3 x 6 ам. + 1 x 4 ам. |  |  |  |
| св. 250 до 500 | св. 4 до 6 |  |  | 40 |  | 2 x 8 ам. + 4 x 6 ам. |  |  |  |
|  | св. 6 до 8 | 8 |  | 54 |  | 3 x 8 ам. + 5 x 6 ам. |  |  |  |
|  | св. 8 до 10 | 9 |  | 60 |  | 3 x 8 ам. + 6 x 6 ам. |  |  |  |
|  | св. 10 до 12 | 11 |  | 72 |  | 3 x 8 ам. + 8 x 6 ам. |  |  |  |
| св. 500 до 800 | св. 6 до 8 | 9 |  | 60 |  | 3 x 8 ам. + 6 x 6 ам. |  |  |  |
|  | св. 8 до 10 | 10 |  | 84 |  | 1 x 12 ам. + 3 x 8 ам. + 6 x 8 ам. |  |  |  |
|  | св. 10 до 12 | 12 |  | 98 |  | 1 x 12 ам. + 4 x 8 ам. + 7 x 6 ам. |  |  |  |
|  | св. 12 до 14 | 13 |  | 106 |  | 1 x 12 ам. + 5 x 8 ам. + 7 x 6 ам. |  |  |  |
|  | св. 14 до 16 | 15 |  | 124 |  | 2 x 12 ам. + 5 x 8 ам. + 8 x 6 ам. |  |  |  |
|  | св. 16 до 18 | 17 |  | 138 |  | 2 x 12 ам. + 6 x 8 ам. + 9 x 6 ам. |  |  |  |
|  | св. 18 до 20 | 20 |  | 168 |  | 4 x 12 ам. + 6 x 8 ам. + 10 x 6 ам. |  |  |  |
|  | св. 20 до 25 | 21 |  | 176 |  | 4 x 12 ам. + 7 x 8 ам. + 10 x 6 ам. |  |  |  |
|  | св. 25 до 30 | 23 |  | 188 |  | 4 x 12 ам. + 7 x 8 ам. + 12 x 6 ам. |  |  |  |
| Тип пожарного депо |  | Площадь земельного участка пожарного депо в зависимости от количества автомобилей, га |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 10 |  | 8 |  | 6 | 4 | 2 |
| Тип I - центральные пожарные депо на 6, 8, 10, 12 автомобилей для охраны городов |  | 2,2 | 1,95 |  | 1,75 |  | 1,6 | - |  |
| Тип II - пожарные депо на 2, 4, 6 автомобилей для охраны городов |  | - |  |  |  |  | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
| Тип III - центральные пожарные депо на 6, 8, 10, 12 автомобилей для охраны предприятий |  | 1,7 | 1,6 |  | 1,5 |  | 1,3 | - |  |
| Тип IV - пожарные депо на 2, 4, 6 автомобилей для охраны предприятий |  | - |  |  |  |  | 1,2 | 1 | 0,8 |
| Тип V - пожарные депо на 2, 4 автомобиля для охраны населенных пунктов (кроме городов) |  | - |  |  |  |  |  | 0,85 | 0,55 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время прибытия первого подразделения к месту не более, мин |  | в городских городских округах |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Примечания: - Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. - Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. - Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. - Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). - Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны. - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности следует использовать для укрупненного (предварительного) расчета. Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны следует определять согласно СП 11.13130.2009. «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». Площадь земельных участков пожарных депо определяется техническим заданием на проектирование с учетом приведенных выше показателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Объекты органов государственной власти области

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |
| Число государственных архивов |  | 1 |
| Удельное на 10 тыс. чел. число членов областных судов, судья |  | 1/6 |
| Число мировых судей (судебных участков), судья |  | 112 |
| Удельная на 1 рабочее место площадь земельных участков зданий учреждений (организаций, объектов) областных органов власти, кв. м | св. 3 до 5 | 54 - 30 |
|  | св. 9 до 12 | 13 - 12 |
|  | св. 16 | 10,5 |
| Площадь кабинета для одного сотрудника, ведущего индивидуальный прием посетителей, кв. м |  | 12,0 |
| Удельная на 1 посетителя площадь помещений ожидания при единовременной численности посетителей, кв. м | до 10 чел. | 2 |
|  | св. 10 до 20 | 1,5 |
|  | дополнительно на каждого следующего сверх 20 | 1 |
| Примечания: При размещении объектов органов государственной власти области в жилых и многофункциональных зонах следует учитывать рекомендации Стандарта комплексного развития территорий, подготовленного по поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 19.09.2016 N ДМ-П16-5574. |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Не устанавливаются |

  - Стоянки автомобилей

| Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень автомобилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное на 1000 чел. населения число автомобилей (уровень автомобилизации), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |
| Примечания: Показатель может быть уточнен (уменьшен не более, чем на 30 %, или увеличен не более, чем на 15 %) в местных нормативах градостроительного проектирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  | Не устанавливаются |
| Стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная на 1 квартиру вместимость стоянок для хранения легковых автомобилей населения в зависимости типа многоквартирного дома по уровню комфорта, машино-мест |  |  |  |  |  |  | Бизнес-класс |  | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Стандартное жилье |  | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Специализированный |  | 0,7 |
| Примечания: - При застройке индивидуальными и блокированными жилыми домами места для хранения автомобилей размещаются на придомовом участке. - При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов - на 15% - 20%; в периферийных зонах - на 10% - 15%. - На территории жилых районов и микрорайонов следует предусматривать подземные стоянки (паркинги) удельной на 1 квартиру вместимостью не менее, машино-мест: в г Оренбурге - 0,5; в г Орске - 0,2. - В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | Не устанавливаются |  |
| Стоянки для автотранспорта инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное число машино-мест для автотранспорта инвалидов в общем числе мест на стоянке, % |  |  |  |  |  |  | вне зависимости от общего числа машино-мест | 10 (но не менее 1 места) |  |
| в том числе число специализированных машино-мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске в зависимости от общего числа машино-мест на стоянке (размеры (длина х ширина) - 6,0 х 3,6 м) |  |  |  |  |  |  | до 100 | 5%, но не менее 1 места; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | св. 100 до 200 | 5 мест и дополнительно 3% на каждое место св. 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | св. 200 до 1000 | 8 мест и дополнительно 2% на каждое место св. 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | св. 1000 | 24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше 1000 |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | Не устанавливаются |  |
| Стоянки автомобилей при объектах регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждение (организация, объект) |  |  |  |  |  | Расчетная единица |  | Удельная на 1 расчетную единицу вместимость приобъектных стоянок, машино-мест |  |
| Учреждение (организация, объект) областных органов власти |  |  |  |  |  | 1000 кв. м общей площади здания |  | 4,55 - 5,0 |  |
| Образовательная организация, реализующая программы высшего образования |  |  |  |  |  | 100 преподавателей и сотрудников |  | 25 - 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 студентов, занятых в 1 смену |  | 10 |  |
| Профессиональная образовательная организация |  |  |  |  |  | 100 преподавателей, занятых в 1 смену |  | 33,33 - 50 |  |
| Гостиница |  | категорий до «три звезды» |  |  |  | 10 номеров |  | 2 |  |
|  |  | категорий от «четыре звезды» |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Мотель |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Выставочно-музейный комплекс, музей-заповедник, музей, галерея, выставочный зал |  |  |  |  |  | 100 единовременных посетителей |  | 12,5 - 16,67 |  |
| Здание (помещение) медицинской организации (В плотной городской застройке по заданию на проектирование число машино-мест может быть уменьшено не более чем на 50%) |  |  | Стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.) |  |  | 100 сотрудников |  | 20 - 30 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 коек |  |  |  |
|  |  |  | Стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.) |  |  | 100 сотрудников |  | 10 - 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 коек |  | 10 |  |
|  |  |  | Стационары, выполняющие функции больниц скорой помощи и станций скорой помощи |  |  | 10 тыс. жителей |  | 2 автомашины скорой помощи |  |
|  |  |  | Поликлиники, в том числе амбулатории |  |  | 100 сотрудников |  | 10 - 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 посещений |  | 4 - 6 |  |
| Спортивный комплекс, стадион с трибунами |  |  |  |  |  | 100 мест на трибунах |  | 3,35 - 4 |  |
| Вокзал |  |  | железнодорожный |  |  | 100 пассажиров в час пик |  | 10 - 12,5 |  |
|  |  |  | аэро- |  |  |  |  | 12,5 - 16,7 |  |
|  |  |  | авто- |  |  |  |  | 6,7 - 10 |  |
| Лесопарк, заповедник |  |  |  |  |  | 100 единовременных посетителей |  | 10 - 14,3 |  |
| Дом отдыха, туристская база |  |  |  |  |  | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала |  | 20 - 33,3 |  |
| Примечания: Если одна площадка используется для парковки транспортных средств различных типов, размеры парковочного места должны соответствовать самому крупному транспортному средству. Размеры парковочных мест следует определять согласно ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей не более, м |  |  |  | до пассажирских вокзалов |  |  |  | 150 |  |
|  |  |  |  | до учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий (кроме учреждений торговли и общественного питания) |  |  |  | 250 |  |
|  |  |  |  | до входов в парки, на выставки и стадионы |  |  |  | 400 |  |
|  |  |  |  | до объектов в зонах массового отдыха |  |  |  | 1000 |  |
| Стоянки туристических автобусов и парковочные места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  |  | Расчетная единица |  | Удельная на 1 расчетную единицу вместимость стоянок/парковок, машино-мест |  |
| Стоянка туристических автобусов | при вокзале (железнодорожном, аэро-, авто-) |  |  |  |  | 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик |  | 4 (не менее 2 - для автобусов с длиной кузова до 12 м) |  |
|  | при объекте туристского осмотра в г Оренбурге |  |  |  | - | 100 единовременных экскурсантов (участников автобусной экскурсии) |  |  |  |
| Парковочные места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам |  |  |  |  | в ядре общегородского центра | 20 автомобилей прибывающих туристов |  | не менее 1 места для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске |  |
|  |  |  |  |  | в общегородском центре |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в периферийной зоне |  |  | 20 (в том числе места для автотранспорта инвалидов согласно разделу «Стоянки для инвалидов» настоящей Таблицы) |  |
| Примечания: - Размеры места на стоянке туристических автобусов должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов (но не менее по ширине - 3,0 м, по длине - 8,5 м (для автобуса с длиной кузова 12 м - 15,8 м)) и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м. - Если одна площадка используется для парковки автобусов различных типов, размеры парковочного места должны соответствовать самому крупному транспортному средству. Размеры парковочных мест следует определять согласно ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса». - Стоянка и парковочные места при объекте туристского осмотра должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к таким объектам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние до объекта туристского осмотра в г Оренбурге от стоянки туристических автобусов и парковочных мест для легковых автомобилей, принадлежащих туристам не более, м |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |

II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного 
проектирования

- Краткая характеристика Оренбургской области, как объекта градостроительной деятельности

  - Административно-территориальное устройство

Общие сведения об Оренбургской области приведены в нижеследующей Таблице.

Общие сведения об Оренбургской области

| Наименование | Оренбургская область | Устав (Основной Закон) Оренбургской области |
| --- | --- | --- |
| Статус | равноправный субъект Российской Федерации |  |
| Областной центр | город Оренбург |  |
| Численность населения на 01.01.2020 г., чел. | 1956835 (городское население – 1186569 сельское население – 770266) | Численность населения муниципальных образований Оренбургской области на 1 января 2020 года (*Оренбургстат, 2020 г.) |
| Площадь территории, кв. км | 123728,18 | Паспорта городских округов и муниципальных районов Оренбургской области за 2018 г. (*Оренбургстат, 2020 г.) |

*Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области.

Административно-территориальное устройство (перечень муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав) определено Законом Оренбургской области от 15.09.2008 N 2367/495-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав», согласно, которому в составе Оренбургской области 487 муниципальных образований, в том числе:

- 29 муниципальных образований, наделенных статусом муниципального района Адамовский муниципальный район, Акбулакский муниципальный район, Александровский муниципальный район, Асекеевский муниципальный район, Беляевский муниципальный район, Бугурусланский муниципальный район, Бузулукский муниципальный район, Грачевский муниципальный район, Домбаровский муниципальный район, Илекский муниципальный район, Кваркенский муниципальный район, Красногвардейский муниципальный район, Курманаевский муниципальный район, Матвеевский муниципальный район, Новоорский район, Новосергиевский муниципальный район, Октябрьский муниципальный район, Оренбургский муниципальный район, Первомайский муниципальный район, Переволоцкий муниципальный район, Пономаревский муниципальный район, Сакмарский муниципальный район, Саракташский муниципальный район, Светлинский муниципальный район, Северный муниципальный район, Ташлинский муниципальный район, Тоцкий муниципальный район, Тюльганский муниципальный район, Шарлыкский муниципальный район;

- 13 муниципальных образований, наделенных статусом городского округа (Абдулинский городской округ, Городской округ г. Бугуруслан, Городской округ г. Бузулук, Гайский городской округ, Кувандыкский городской округ, Городской округ г. Медногорск, Городской округ г. Новотроицк, Городской округ г. Оренбург, Городской округ г. Орск, Соль-Илецкий городской округ, Сорочинский городской округ, Ясненский городской округ, Городской округ ЗАТО п Комаровский).

В составе муниципальных районов 445 муниципальных образований, наделенных статусом сельского поселения. Городские поселения в Оренбургской области отсутствуют.

Общие сведения об административно-территориальном устройстве Оренбургской области приведены в нижеследующей Таблице.

Административно-территориальное устройство Оренбургской области

| Муниципальное образование | ***Административный центр | ****Численность населения на 01.01.2020 г., чел. | *****Площадь территории, кв. км | ***Количество сельских поселений | ***Количество сельских населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные районы (МР) |  |  |  |  |  |
| Адамовский МР | п. Адамовка | 21693 | 6290,92 | 11 | 40 |
| Акбулакский МР | п. Акбулак | 24226 | 4976,94 | 16 | 47 |
| Александровский МР | с. Александровка | 13532 | 3059,53 | 14 | 54 |
| Асекеевский МР | с. Асекеево | 17308 | 2369,06 | 20 | 59 |
| Беляевский МР | с. Беляевка | 14982 | 3687,81 | 11 | 32 |
| Бугурусланский МР | *г Бугуруслан | 16753 | 2838,04 | 14 | 80 |
| Бузулукский МР | *г Бузулук | 29689 | 3799,13 | 28 | 83 |
| Грачёвский МР | c. Грачёвка | 11181 | 1746,29 | 12 | 34 |
| Домбаровский МР | п. Домбаровский | 13887 | 3567,40 | 6 | 24 |
| Илекский МР | п. Илек | 23206 | 3599,89 | 15 | 25 |
| Кваркенский МР | с. Кваркено | 14704 | 5184,30 | 9 | 41 |
| Красногвардейский МР | с. Плешаново | 18395 | 2890,52 | 15 | 59 |
| Курманаевский МР | с. Курманаевка | 15173 | 2862,43 | 15 | 35 |
| Матвеевский МР | с. Матвеевка | 10346 | 1764,24 | 14 | 35 |
| Новоорский МР | п. Новоорск | 26304 | 2919,44 | 9 | 23 |
| Новосергиевский МР | п. Новосергиевка | 33671 | 4531,61 | 19 | 69 |
| Октябрьский МР | с. Октябрьское | 18252 | 2693,04 | 14 | 46 |
| Оренбургский МР | *г Оренбург | 102744 | 5022,08 | 31 | 68 |
| Первомайский МР | п. Первомайский | 23271 | 5055,17 | 15 | 58 |
| Переволоцкий МР | п. Переволоцкий | 25566 | 2756,44 | 17 | 49 |
| Пономарёвский МР | с. Пономаревка | 13293 | 2069,04 | 15 | 34 |
| Сакмарский МР | с. Сакмара | 27961 | 2047,71 | 15 | 47 |
| Саракташский МР | п. Саракташ | 37898 | 3639,45 | 19 | 77 |
| Светлинский МР | п. Светлый | 11462 | 5607,58 | 9 | 15 |
| Северный МР | с. Северное | 11927 | 2090,01 | 15 | 71 |
| Ташлинский МР | с. Ташла | 23248 | 3440,49 | 18 | 44 |
| Тоцкий МР | с. Тоцкое | 31082 | 3112,98 | 18 | 52 |
| Тюльганский МР | п. Тюльган | 17356 | 1887,21 | 14 | 42 |
| Шарлыкский МР | с. Шарлык | 15963 | 2876,67 | 17 | 49 |
| **Городские округа (ГО) |  |  |  |  |  |
| Абдулинский ГО | г Абдулино | 25189 | 1785,81 | - | 48 |
| ГО город Бугуруслан | г Бугуруслан | 48940 | 76,46 |  | 6 |
| ГО город Бузулук | г Бузулук | 86103 | 63,33 |  | 0 |
| Гайский ГО | г Гай | 42784 | 2985,69 |  | 34 |
| Кувандыкский ГО | г Кувандык | 39333 | 5767,62 |  | 79 |
| ГО город Медногорск | г Медногорск | 25991 | 353,63 |  | 6 |
| ГО город Новотроицк | г Новотроицк | 90209 | 352,34 |  | 9 |
| ГО город Оренбург | г Оренбург | 586987 | 916,91 |  | 10 |
| ГО город Орск | г Орск | 230449 | 1426,54 |  | 8 |
| Соль-Илецкий ГО | г Соль-Илецк | 50474 | 5200,03 |  | 58 |
| Сорочинский ГО | г Сорочинск | 39465 | 2819,08 |  | 40 |
| Ясненский ГО | г Ясный | 18663 | 3565,32 |  | 17 |
| ГО ЗАТО Комаровский | п. Комаровский | 7175 | 30,00 |  | 1 |
| Всего | - | 1956835 | 123728,18 | 445 | 1708 |

*Расположен вне границ МР;

**В составе каждого из 13-то городских округов - один городской населенный пункт;

***Закон Оренбургской области от 15.09.2008 N 2367/495-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав»;

****Численность населения муниципальных образований Оренбургской области на 1 января 2020 года (Оренбургстат, 2020 г.).

*****Паспорта городских округов и муниципальных районов за 2018 г. (Оренбургстат, 2020 г.)

Классификация городских населенных пунктов приведена в нижеследующей Таблице.

Классификация городских населенных пунктов Оренбургской области

| Населенный пункт | *Статус | **Численность населения, чел. | ***Группа населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
| Абдулино | - | 18581 | Малый (от 10 до 20 тыс. чел.) |
| Бугуруслан | Административный центр муниципального района | 48546 | Малый (от 20 до 50 тыс. чел.) |
| Бузулук |  | 86103 | Средний (от 50 до 100 тыс. чел.) |
| Гай | - | 33819 | Малый (от 20 до 50 тыс. чел.) |
| Кувандык |  | 23285 |  |
| Медногорск |  | 24638 |  |
| Новотроицк |  | 83647 | Средний (от 50 до 100 тыс. чел.) |
| Оренбург | Административный центр Оренбургской области Административный центр муниципального района | 572188 | Крупный (от 500 до 1000 тыс. чел.) |
| Орск | - | 226502 | Большой (от 100 до 250 тыс. чел.) |
| Соль-Илецк |  | 26923 | Малый (от 20 до 50 тыс. чел.) |
| Сорочинск |  | 27088 |  |
| Ясный |  | 15249 | Малый (от 10 до 20 тыс. чел.) |

*Помимо указанного, все населенные пункты имеют статус – город, административный центр городского округа;

**Численность населения муниципальных образований Оренбургской области на 1 января 2020 года (Оренбургстат, 2020 г.);

***Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Города Оренбург и Орск имеют внутригородское деление.

Среди сельских населенных пунктов выделяются административные центры муниципальных районов, сельских поселений, и городского округа (п. Комаровский).

  - Социально-демографический состав и плотность населения муниципальных образований

Характеристики социально-демографического состава муниципальных образований Оренбургской области, согласно Паспортам городских округов и муниципальных районов за 2019 г. (Оренбургстат, 2020 г.) приведены в нижеследующей Таблице (тыс. чел., округленно, на 1.01.2019 г.).

Характеристики социально-демографического состава муниципальных образований

| Все население |  |  | Моложе трудоспособного возраста |  |  | Трудоспособный возраст |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Ж. | М. | Всего | Ж. | М. | Всего | Ж. | М. | Всего | Ж. | М. |
| Муниципальные районы (МР) Сельское население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адамовский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,4 | 11,7 | 10,7 | 5,2 | 2,5 | 2,7 | 11,4 | 5,2 | 6,2 | 5,8 | 4,0 | 1,8 |
| Акбулакский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24,6 | 12,2 | 12,4 | 6,0 | 2,9 | 3,1 | 12,8 | 5,4 | 7,4 | 5,8 | 3,9 | 1,9 |
| Александровский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,8 | 7,2 | 6,6 | 2,9 | 1,4 | 1,5 | 6,7 | 2,9 | 3,8 | 4,2 | 2,9 | 1,3 |
| Асекеевский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,6 | 9,1 | 8,5 | 3,2 | 1,5 | 1,7 | 8,6 | 3,6 | 5,0 | 5,8 | 4,0 | 1,8 |
| Беляевский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,4 | 8,0 | 7,4 | 3,3 | 1,6 | 1,7 | 7,5 | 3,3 | 4,2 | 4,6 | 3,1 | 1,5 |
| Бугурусланский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,1 | 8,8 | 8,3 | 3,5 | 1,7 | 1,8 | 8,3 | 3,6 | 4,7 | 5,3 | 3,5 | 1,8 |
| Бузулукский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,9 | 15,8 | 14,1 | 6,4 | 3,1 | 3,3 | 15,2 | 7,0 | 8,2 | 8,3 | 5,7 | 2,6 |
| Грачёвский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,4 | 6,1 | 5,3 | 2,3 | 1,1 | 1,2 | 5,2 | 2,4 | 2,8 | 3,9 | 2,6 | 1,3 |
| Домбаровский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,3 | 7,5 | 6,8 | 3,8 | 1,8 | 2,0 | 7,1 | 3,3 | 3,8 | 3,4 | 2,4 | 1,0 |
| Илекский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,6 | 12,3 | 11,3 | 5,3 | 2,5 | 2,8 | 11,6 | 5,2 | 6,4 | 6,7 | 4,6 | 2,1 |
| Кваркенский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,2 | 8,0 | 7,2 | 3,4 | 1,7 | 1,7 | 7,4 | 3,3 | 4,1 | 4,4 | 3,0 | 1,4 |
| Красногвардейский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,8 | 9,7 | 9,1 | 4,4 | 2,1 | 2,3 | 9,1 | 4,0 | 5,1 | 5,3 | 3,6 | 1,7 |
| Курманаевский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,5 | 8,1 | 7,4 | 3,0 | 1,4 | 1,6 | 7,4 | 3,2 | 4,2 | 5,1 | 3,5 | 1,6 |
| Матвеевский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,6 | 5,7 | 4,9 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,9 | 2,2 | 2,7 | 3,7 | 2,5 | 1,2 |
| Новоорский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,6 | 14,2 | 12,4 | 6,0 | 2,9 | 3,1 | 13,2 | 6,2 | 7,0 | 7,4 | 5,1 | 2,3 |
| Новосергиевский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34,1 | 18,1 | 16,0 | 7,3 | 3,5 | 3,8 | 17,5 | 8,1 | 9,4 | 9,3 | 6,5 | 2,8 |
| Октябрьский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,4 | 9,6 | 8,8 | 4,0 | 1,9 | 2,1 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 5,4 | 3,7 | 1,7 |
| Оренбургский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101,2 | 52,0 | 49,2 | 21,4 | 10,5 | 10,9 | 57,9 | 26,8 | 31,1 | 21,9 | 14,7 | 7,2 |
| Первомайский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,6 | 12,2 | 11,4 | 5,7 | 2,8 | 2,9 | 12,5 | 5,6 | 6,9 | 5,4 | 3,8 | 1,6 |
| Переволоцкий МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,0 | 13,8 | 12,2 | 5,3 | 2,6 | 2,7 | 12,9 | 6,0 | 6,9 | 7,8 | 5,2 | 2,6 |
| Пономарёвский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,5 | 7,2 | 6,3 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 6,6 | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 3,2 | 1,5 |
| Сакмарский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,1 | 14,7 | 13,4 | 5,5 | 2,7 | 2,8 | 15,1 | 6,8 | 8,3 | 7,5 | 5,2 | 2,3 |
| Саракташский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38,4 | 20,4 | 18,0 | 8,3 | 4,1 | 4,2 | 19,2 | 8,8 | 10,4 | 10,9 | 7,5 | 3,4 |
| Светлинский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,7 | 6,1 | 5,6 | 2,6 | 1,3 | 1,3 | 6,0 | 2,7 | 3,3 | 3,1 | 2,1 | 1,0 |
| Северный МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,1 | 6,3 | 5,8 | 1,9 | 0,9 | 1,0 | 6,2 | 2,6 | 3,6 | 4,0 | 2,8 | 1,2 |
| Ташлинский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,5 | 12,1 | 11,4 | 5,3 | 2,5 | 2,8 | 12,2 | 5,5 | 6,7 | 6,0 | 4,1 | 1,9 |
| Тоцкий МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31,3 | 14,6 | 16,7 | 6,7 | 3,1 | 3,6 | 17,6 | 6,6 | 11,0 | 7,0 | 4,9 | 2,1 |
| Тюльганский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,6 | 9,3 | 8,3 | 3,7 | 1,8 | 1,9 | 8,4 | 3,8 | 4,6 | 5,5 | 3,7 | 1,8 |
| Шарлыкский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,2 | 8,6 | 7,6 | 3,1 | 1,5 | 1,6 | 7,6 | 3,4 | 4,2 | 5,5 | 3,7 | 1,8 |
| Городские округа (ГО), Все население Городское население Сельское население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абдулинский ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25,6 | 13,7 | 11,9 | 4,9 | 2,3 | 2,6 | 12,5 | 5,7 | 6,8 | 8,2 | 5,7 | 2,5 |
| 18,8 | 10 | 8,8 | 4 | 1,9 | 2,1 | 9,6 | 4,5 | 5,1 | 5,2 | 3,6 | 1,6 |
| 6,8 | 3,7 | 3,1 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 2,9 | 1,2 | 1,7 | 3 | 2,1 | 0,9 |
| ГО город Бугуруслан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49,1 | 26,4 | 22,7 | 9,7 | 4,7 | 5 | 27,1 | 13,1 | 14 | 12,3 | 8,6 | 3,7 |
| 48,7 | 26,2 | 22,5 | 9,7 | 4,7 | 5 | 26,9 | 13 | 13,9 | 12,1 | 8,5 | 3,6 |
| 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| ГО город Бузулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,1 | 46,7 | 39,4 | 17,4 | 8,5 | 8,9 | 49,2 | 24,5 | 24,7 | 19,5 | 13,7 | 5,8 |
| 86,1 | 46,7 | 39,4 | 17,4 | 8,5 | 8,9 | 49,2 | 24,5 | 24,7 | 19,5 | 13,7 | 5,8 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Гайский ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43,4 | 23,5 | 19,9 | 9 | 4,4 | 4,6 | 22,2 | 10,5 | 11,7 | 12,2 | 8,6 | 3,6 |
| 34,2 | 18,7 | 15,5 | 7 | 3,4 | 3,6 | 17,8 | 8,6 | 9,2 | 9,4 | 6,7 | 2,7 |
| 9,2 | 4,8 | 4,4 | 2 | 1 | 1 | 4,4 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 1,9 | 0,9 |
| Кувандыкский ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39,9 | 21 | 18,9 | 8,1 | 3,9 | 4,2 | 19,5 | 8,7 | 10,8 | 12,3 | 8,4 | 3,9 |
| 23,4 | 12,6 | 10,8 | 4,7 | 2,2 | 2,5 | 11,7 | 5,5 | 6,2 | 7 | 4,9 | 2,1 |
| 16,5 | 8,4 | 8,1 | 3,4 | 1,7 | 1,7 | 7,8 | 3,2 | 4,6 | 5,3 | 3,5 | 1,8 |
| ГО город Медногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,3 | 14,6 | 11,7 | 5,1 | 2,5 | 2,6 | 13,0 | 6,2 | 6,8 | 8,2 | 5,9 | 2,3 |
| 24,9 | 13,9 | 11,0 | 4,8 | 2,4 | 2,4 | 12,3 | 5,9 | 6,4 | 7,8 | 5,6 | 2,2 |
| 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| ГО город Новотроицк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91,5 | 47,4 | 44,1 | 16,3 | 7,8 | 8,5 | 50,8 | 22,2 | 28,6 | 24,4 | 17,4 | 7 |
| 84,9 | 44 | 40,9 | 15,2 | 7,3 | 7,9 | 47,4 | 20,7 | 26,7 | 22,3 | 16 | 6,3 |
| 6,6 | 3,4 | 3,2 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 3,4 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 1,4 | 0,7 |
| ГО город Оренбург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 580,3 | 318,1 | 262,2 | 110,4 | 53,8 | 56,6 | 333,5 | 167,1 | 166,4 | 136,4 | 97,2 | 39,2 |
| 565,3 | 310,2 | 255,1 | 107,1 | 52,2 | 54,9 | 326 | 163,6 | 162,4 | 132,2 | 94,4 | 37,8 |
| 15,0 | 7,9 | 7,1 | 3,3 | 1,6 | 1,7 | 7,5 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 2,8 | 1,4 |
| ГО город Орск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231,9 | 127,7 | 104,2 | 45,3 | 22 | 23,3 | 125,3 | 61,7 | 63,6 | 61,3 | 44 | 17,3 |
| 227,9 | 125,6 | 102,3 | 44,5 | 21,5 | 23 | 123,2 | 60,7 | 62,5 | 60,2 | 43,4 | 16,8 |
| 4,0 | 2,1 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,5 |
| Соль-Илецкий ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51,0 | 26,2 | 24,8 | 11,9 | 5,8 | 6,1 | 27 | 12,2 | 14,8 | 12,1 | 8,2 | 3,9 |
| 27,0 | 14,0 | 13,0 | 5,9 | 2,9 | 3 | 14,8 | 6,8 | 8 | 6,3 | 4,3 | 2 |
| 24, | 12,2 | 11,8 | 6 | 2,9 | 3,1 | 12,2 | 5,4 | 6,8 | 5,8 | 3,9 | 1,9 |
| Сорочинский ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39,6 | 21,1 | 18,5 | 8,5 | 4,1 | 4,4 | 20,7 | 9,7 | 11,0 | 10,4 | 7,3 | 3,1 |
| 27,2 | 14,5 | 12,7 | 5,9 | 2,8 | 3,1 | 14,6 | 6,9 | 7,7 | 6,7 | 4,8 | 1,9 |
| 12,4 | 6,6 | 5,8 | 2,6 | 1,3 | 1,3 | 6,1 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 2,5 | 1,2 |
| Ясненский ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,9 | 10,3 | 8,6 | 4,2 | 2,1 | 2,1 | 9,5 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 3,6 | 1,6 |
| 15,3 | 8,4 | 6,9 | 3,4 | 1,7 | 1,7 | 7,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 1,2 |
| 3,6 | 1,9 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,4 |
| ГО ЗАТО Комаровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ж – женщины; М – мужчины.

Доли отдельных категорий населения в общей численности населения (всего, городского и сельского) муниципальных образований Оренбургской области приведены в нижеследующей Таблице.

Доли отдельных категорий населения

| Муниципальное образование | Женщины | Моложе трудоспособного возраста | Трудоспособный возраст | Старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные районы (МР) Сельское население |  |  |  |  |
| Адамовский МР | 52% | 23% | 51% | 26% |
| Акбулакский МР | 50% | 24% | 52% | 24% |
| Александровский МР | 52% | 21% | 49% | 30% |
| Асекеевский МР | 52% | 18% | 49% | 33% |
| Беляевский МР | 52% | 21% | 49% | 30% |
| Бугурусланский МР | 51% | 20% | 49% | 31% |
| Бузулукский МР | 53% | 21% | 51% | 28% |
| Грачёвский МР | 54% | 20% | 46% | 34% |
| Домбаровский МР | 52% | 27% | 50% | 24% |
| Илекский МР | 52% | 22% | 49% | 28% |
| Кваркенский МР | 53% | 22% | 49% | 29% |
| Красногвардейский МР | 52% | 23% | 48% | 28% |
| Курманаевский МР | 52% | 19% | 48% | 33% |
| Матвеевский МР | 54% | 19% | 46% | 35% |
| Новоорский МР | 53% | 23% | 50% | 28% |
| Новосергиевский МР | 53% | 21% | 51% | 27% |
| Октябрьский МР | 52% | 22% | 49% | 29% |
| Оренбургский МР | 51% | 21% | 57% | 22% |
| Первомайский МР | 52% | 24% | 53% | 23% |
| Переволоцкий МР | 53% | 20% | 50% | 30% |
| Пономарёвский МР | 53% | 16% | 49% | 35% |
| Сакмарский МР | 52% | 20% | 54% | 27% |
| Саракташский МР | 53% | 22% | 50% | 28% |
| Светлинский МР | 52% | 22% | 51% | 26% |
| Северный МР | 52% | 16% | 51% | 33% |
| Ташлинский МР | 51% | 23% | 52% | 26% |
| Тоцкий МР | 47% | 21% | 56% | 22% |
| Тюльганский МР | 53% | 21% | 48% | 31% |
| Шарлыкский МР | 53% | 19% | 47% | 34% |
| Городские округа (ГО), Все население Городское население Сельское население |  |  |  |  |
| Абдулинский ГО | 54% | 19% | 49% | 32% |
|  | 53% | 21% | 51% | 28% |
|  | 54% | 13% | 43% | 44% |
| ГО город Бугуруслан | 54% | 20% | 55% | 25% |
|  | 54% | 20% | 55% | 25% |
|  | 50% | 0% | 50% | 50% |
| ГО город Бузулук | 54% | 20% | 57% | 23% |
|  | 54% | 20% | 57% | 23% |
|  | - |  |  |  |
| Гайский ГО | 54% | 21% | 51% | 28% |
|  | 55% | 20% | 52% | 27% |
|  | 52% | 22% | 48% | 30% |
| Кувандыкский ГО | 53% | 20% | 49% | 31% |
|  | 54% | 20% | 50% | 30% |
|  | 51% | 21% | 47% | 32% |
| ГО город Медногорск | 56% | 19% | 49% | 31% |
|  | 56% | 19% | 49% | 31% |
|  | 50% | 21% | 50% | 29% |
| ГО город Новотроицк | 52% | 18% | 56% | 27% |
|  | 52% | 18% | 56% | 26% |
|  | 52% | 17% | 52% | 32% |
| ГО город Оренбург | 55% | 19% | 57% | 24% |
|  | 55% | 19% | 58% | 23% |
|  | 53% | 22% | 50% | 28% |
| ГО город Орск | 55% | 20% | 54% | 26% |
|  | 55% | 20% | 54% | 26% |
|  | 53% | 20% | 52% | 28% |
| Соль-Илецкий ГО | 51% | 23% | 53% | 24% |
|  | 52% | 22% | 55% | 23% |
|  | 51% | 25% | 51% | 24% |
| Сорочинский ГО | 53% | 21% | 52% | 26% |
|  | 53% | 22% | 54% | 25% |
|  | 53% | 21% | 49% | 30% |
| Ясненский ГО | 54% | 22% | 50% | 28% |
|  | 55% | 22% | 52% | 26% |
|  | 53% | 22% | 44% | 33% |
| ГО ЗАТО Комаровский | - |  |  |  |

Плотность населения на территории муниципальных образований Оренбургской области приведена в нижеследующей Таблице.

Плотность населения

| Муниципальное образование | Численность населения, чел. | *Площадь территории, кв. км | Плотность населения, чел./ кв. км |
| --- | --- | --- | --- |
| Оренбургская область | 1956835 | 123728,18 | 15,8 |
| Муниципальные районы (МР) |  |  |  |
| Адамовский МР | 21693 | 6290,92 | 3,4 |
| Акбулакский МР | 24226 | 4976,94 | 4,9 |
| Александровский МР | 13532 | 3059,53 | 4,4 |
| Асекеевский МР | 17308 | 2369,06 | 7,3 |
| Беляевский МР | 14982 | 3687,81 | 4,1 |
| Бугурусланский МР | 16753 | 2838,04 | 5,9 |
| Бузулукский МР | 29689 | 3799,13 | 7,8 |
| Грачёвский МР | 11181 | 1746,29 | 6,4 |
| Домбаровский МР | 13887 | 3567,40 | 3,9 |
| Илекский МР | 23206 | 3599,89 | 6,4 |
| Кваркенский МР | 14704 | 5184,30 | 2,8 |
| Красногвардейский МР | 18395 | 2890,52 | 6,4 |
| Курманаевский МР | 15173 | 2862,43 | 5,3 |
| Матвеевский МР | 10346 | 1764,24 | 5,9 |
| Новоорский МР | 26304 | 2919,44 | 9,0 |
| Новосергиевский МР | 33671 | 4531,61 | 7,4 |
| Октябрьский МР | 18252 | 2693,04 | 6,8 |
| Оренбургский МР | 102744 | 5022,08 | 20,5 |
| Первомайский МР | 23271 | 5055,17 | 4,6 |
| Переволоцкий МР | 25566 | 2756,44 | 9,3 |
| Пономарёвский МР | 13293 | 2069,04 | 6,4 |
| Сакмарский МР | 27961 | 2047,71 | 13,7 |
| Саракташский МР | 37898 | 3639,45 | 10,4 |
| Светлинский МР | 11462 | 5607,58 | 2,0 |
| Северный МР | 11927 | 2090,01 | 5,7 |
| Ташлинский МР | 23248 | 3440,49 | 6,8 |
| Тоцкий МР | 31082 | 3112,98 | 10,0 |
| Тюльганский МР | 17356 | 1887,21 | 9,2 |
| Шарлыкский МР | 15963 | 2876,67 | 5,5 |
| Городские округа (ГО) |  |  |  |
| Абдулинский ГО | 25189 | 1785,81 | 14,1 |
| ГО город Бугуруслан | 48940 | 76,46 | 640,1 |
| ГО город Бузулук | 86103 | 63,33 | 1359,6 |
| Гайский ГО | 42784 | 2985,69 | 14,3 |
| Кувандыкский ГО | 39333 | 5767,62 | 6,8 |
| ГО город Медногорск | 25991 | 353,63 | 73,5 |
| ГО город Новотроицк | 90209 | 352,34 | 256,0 |
| ГО город Оренбург | 586987 | 916,91 | 640,2 |
| ГО город Орск | 230449 | 1426,54 | 161,5 |
| Соль-Илецкий ГО | 50474 | 5200,03 | 9,7 |
| Сорочинский ГО | 39465 | 2819,08 | 14,0 |
| Ясненский ГО | 18663 | 3565,32 | 5,2 |
| ГО ЗАТО Комаровский | 7175 | 30,00 | 239,2 |

*Паспорта городских округов и муниципальных районов за 2019 г. (Оренбургстат, 2020 г.).

Число инвалидов в Оренбургской области составляет согласно Федеральному реестру инвалидов на 01.04.2020 г. – 137214 чел. Распределение этого числа по возрастным группам приведено в нижеследующей Таблице.

Количество инвалидов в Оренбургской области

| Категория населения | Численность, чел. | Категория населения | Численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дети инвалиды, всего | 9629 | Взрослые инвалиды, всего | 127585 |
| от 0 до 3 лет | 673 | от 18 до 30 лет | 6497 |
| от 4 до 7 лет | 2006 | от 31 до 40 лет | 10583 |
| от 8 до 14 лет | 4802 | от 41 до 50 лет | 13499 |
| от 15 до 17 лет | 2148 | от 51 до 60 лет | 27894 |
| - |  | св. 60 | 127585 |

- Природно-климатические условия

Характеристики климата Оренбургской области приведены согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» для населенных пунктов г Кувандык, г Оренбург, г Сорочинск, географические координаты которых приведены в нижеследующей Таблице.

К оценке параметров климата

| Населенный пункт | Положение на территории Оренбургской области | Географические координаты: Северная широта – Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| г Кувандык | восток | 51°29' с.ш. 57°21' в.д. |
| г Оренбург | центр | 51°46' с.ш. 55°06' в.д. |
| г Сорочинск | запад | 52°26' с.ш. 53°09' в.д. |

Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха приведены в нижеследующей Таблице.

Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха, °С

| Поселение, населенный пункт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г Кувандык | -15,4 | -14,5 | -7,3 | 4,9 | 14,2 | 18,6 | 20,6 | 18,8 | 12,7 | 3,9 | -4,7 | -11,9 | 3,3 |
| г Оренбург | -12,9 | -12,4 | -5,4 | 7,1 | 15,4 | 20,1 | 22,0 | 20,1 | 13,9 | 5,3 | -3,1 | -9,9 | 5,0 |
| г Сорочинск | -14,4 | -13,5 | -6,6 | 5,8 | 14,6 | 19,2 | 21,0 | 19,6 | 13,1 | 4,1 | -3,8 | -10,4 | 4,1 |

Самый теплый месяц – июль.

Самый холодный месяц – январь.

Климатические параметры холодного периода года приведены в нижеследующей Таблице.

Климатические параметры холодного периода года

| Климатическая характеристика |  |  |  | Кувандык | Оренбург | Сорочинск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  |  | 0,98 | -41 | -36 | -46 |
|  |  |  | 0,92 | -38 | -34 | -34 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  |  | 0,98 | -34 | -34 | -33 |
|  |  |  | 0,92 | -30 | -32 | -29 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью |  |  | 0,94 | -20 | -18 | -20 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  |  | -44 | -43 | -43 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |  |  |  | 8,1 | 7,8 | 8,1 |
| Период со средней суточной температурой воздуха | менее 0°С | продолжительность, сут. |  | 153 | 149 | 153 |
|  |  | средняя температура, °С |  | -10,6 | -9,2 | -9,6 |
|  | менее 8°С | продолжительность, сут. |  | 204 | 195 | 201 |
|  |  | средняя температура, °С |  | -6,9 | -6,1 | -6,3 |
|  | менее 10°С | продолжительность, сут. |  | 217 | 208 | 215 |
|  |  | средняя температура, °С |  | -6,0 | -5,1 | -5,2 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  |  |  | 76 | 78 | 81 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % |  |  |  | 74 | 77 | 79 |
| Количество осадков за период с ноября по март, мм |  |  |  | 169 | 134 | 116 |
| Преобладающее направление ветра за период с декабря по февраль |  |  |  | З | В | ЮВ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  |  |  | 5,7 | 5,9 | 7,6 |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха более 8°С, м/с |  |  |  | 4,1 | 4,5 | 4,1 |

Климатические параметры теплого периода года приведены в нижеследующей Таблице.

Климатические параметры теплого периода года

| Климатическая характеристика |  | Кувандык | Оренбург | Сорочинск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Барометрическое давление, гПа |  | 1000 | 1005 | 1000 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью | 0,95 | 27 | 27 | 27 |
|  | 0,98 | 32 | 30 | 32 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 27,5 | 28,6 | 27,9 |
| Абсолютная средняя максимальная температура воздуха, °С |  | 42 | 42 | 41 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 13,7 | 13,3 | 13,3 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % |  | 60 | 58 | 59 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, % |  | 41 | 42 | 41 |
| Кол-во осадков за период с апреля по ноябрь, мм |  | 301 | 221 | 250 |
| Суточный максимум осадков, мм |  | - | 62 | - |
| Преобладающее направление ветра за период с июня по август |  | З | С | СЗ- |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |  | 0 | 3,8 | 0 |

По строительно-климатическому районированию согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» территория относится к следующим зонам:

- IВ – северная часть;

- IIIА – южная часть.

По дорожно-климатическому районированию согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» территория относится к следующим зонам:

- III1 – северная часть;

- IV – южная часть.

По ресурсам светового климата согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» территория относится к 2-ой группе.

Нормативная интенсивность сейсмических воздействий в баллах (фоновая сейсмичность) согласно Приложению А СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» для района строительства (Комплект карт ОСР-2015, карта С, вероятность возможного превышения в течение 50 лет - 1 %) - 6 баллов для всех учтенных населенных пунктов.

Согласно Перечню лесорастительных зон Российской Федерации и Перечню лесных районов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 N 367, леса на территории Оренбургской области отнесены к следующим зонам:

- Лесостепной район европейской части Российской Федерации: Абдулинский ГО, Алексеевский МР, ГО город Бугуруслан, ГО город Бузулук, Матвеевский МР, Пономаревский МР, Северный МР, Тюльганский МР;

- Район степей европейской части Российской Федерации: Адамовский МР, Александровский МР, Беляевский МР, Гайский ГО, Грачевский МР, Илекский МР, Кваркенский МР, Красногвардейский МР, Кувандыкский ГО, Курманаевский МР, Новоорский МР, Новосергиевский, Октябрьский, Оренбургский, Переволоцкий, Сакмарский МР, Саракташский МР, Соль-Илецкий ГО, Сорочинский ГО, Ташлинский МР, Тоцкий МР, Шарлыкский МР, ГО город Медногорск, ГО город Новотроицк, ГО город Оренбург, ГО город Орск;

- Район полупустынь и пустынь европейской части Российской Федерации: Акбулакский МР, Домбаровский МР, Первомайский МР, Светлинский МР, Ясненский ГО.

- Документы стратегического планирования. Предложения органов местного самоуправления муниципальных образований и заинтересованных лиц

Социально-экономического развитие Оренбургской области осуществляется согласно Стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 N 551-пп, в соответствии с Планом мероприятий по реализации стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденным постановлением Правительства Оренбургской области от 10.11.2016 N 826-п.

Целевые показатели (интегральные индикаторы), определенные указанной Стратегией на 2030 г., приведены в нижеследующей Таблице.

Целевые показатели Стратегия развития Оренбургской области

| Показатель | Целевое значение |
| --- | --- |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, не менее лет | 75 |
| Численность населения, в том числе трудоспособного, млн чел. | 2,1 1,125 |
| Доля граждан, получающих услуги непрерывного образования, % | 50,0 |
| Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями, % от численности детей соответствующего возраста | 100,0 |
| Доля жителей области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 45,0 |

Перечень государственных программ Российской Федерации утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 N 1950-р. Список (по направлениям) государственных программ Российской Федерации, оказывающих влияние на градостроительное развитие Оренбургской области, приведен в нижеследующей Таблице.

Государственные программы Российской Федерации

| Государственная программа | Дата и номер постановления Правительства Российской Федерации |
| --- | --- |
| I. Новое качество жизни |  |
| Развитие здравоохранения | 26.12.2017 № 1640 |
| Развитие образования | 31.03.2017 № 376 |
| Социальная поддержка граждан | 16.03.2020 № 292 |
| Доступная среда | 28.12.2019 № 1932 |
| Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 31.03.2017 № 393 |
| Содействие занятости населения | 30.03.2020 № 370 |
| Развитие культуры | 31.03.2017 № 391 |
| Охрана окружающей среды | 30.03.2018 № 379 |
| Развитие физической культуры и спорта | 15.04.2014 № 302 |
| Реализация государственной национальной политики | 30.03.2018 № 375 |
| II. Инновационное развитие и модернизация экономики |  |
| Научно-технологическое развитие Российской Федерации | 26.12.2019 № 377-ПП |
| Экономическое развитие и инновационная экономика | 31.03.2020 № 376 |
| Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности | 31.03.2020 № 377-19 |
| Развитие авиационной промышленности | 20.03.2020 № 312 |
| Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений | 19.03.2020 № 306 |
| Развитие фармацевтической и медицинской промышленности | 31.03.2020 № 396 |
| Развитие атомного энергопромышленного комплекса | 16.03.2020 № 289-13 |
| Информационное общество | 31.03.2020 № 386-20 |
| Развитие транспортной системы | 31.03.2017 № 398 |
| Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 31.03.2017 № 396 |
| Развитие рыбохозяйственного комплекса | 31.03.2020 № 394 |
| Развитие внешнеэкономической деятельности | 28.03.2019 № 349 |
| Воспроизводство и использование природных ресурсов | 30.03.2018 № 373 |
| Развитие лесного хозяйства | 30.03.2018 № 370 |
| Развитие энергетики | 02.03.2019 № 236 |
| III. Обеспечение национальной безопасности |  |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 27.03.2020 № 357 |
| Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 27.12.2019 № 1900-79 |
| IV. Сбалансированное региональное развитие |  |
| Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами | 27.03.2019 № 325 |

Перечень государственных программ Оренбургской области (утвержден распоряжением Губернатора Оренбургской области от 6.08.2018 N 218-р) приведен в нижеследующей Таблице.

Государственные программы Оренбургской области

| Государственная программа | Дата и номер постановления Правительства Оренбургской области |
| --- | --- |
| Развитие здравоохранения Оренбургской области | 25.12.2018 N 883-пп |
| Развитие системы образования Оренбургской области | 2912.2018 N 921-п |
| Социальная поддержка граждан Оренбургской области | 25.12.2018 N870-пп |
| Доступная среда | 24.12.2018 N 842-пп |
| Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области | 29.12.2018 N 924-пп |
| Управление земельно-имущественным комплексом Оренбургской области | 20.12.2018 N 827-пп |
| Содействие занятости населения Оренбургской области | 25.12.2018 N 869-пп. |
| Оказание содействия добровольному переселению в Оренбургскую область соотечественников, проживающих за рубежом | 25.12.2018 N 860-пп. |
| Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской области | 29.12.2018 N 909-пп. |
| Защита населения и территории Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Оренбургской области | 29.12.2014 N 922-пп |
| Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области | 21.12.2018 N 834-пп. |
| Развитие культуры Оренбургской области | 29.12.2018 N 915-пп |
| Охрана окружающей среды Оренбургской области | 25.12.2018 N 892-пп. |
| Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области | 24.12.2018 N 838-пп |
| Развитие физической культуры, спорта и туризма | 29.12.2018 N 920-пп |
| Экономическое развитие Оренбургской области | 25.12.2018 N 888-пп |
| Цифровая экономика Оренбургской области | 29.12.2018 N 917-пп |
| Развитие транспортной системы Оренбургской области | 29.12.2018 N 916-пп |
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области | 29.12.2018 N 918-пп |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Оренбургской области | 29.12.2018 N 908-пп. |
| Реализация региональной политики в Оренбургской области | 25.12.2018 N 889-пп |
| Профилактика терроризма и его идеологии на территории Оренбургской области | 25.12.2018 N 880-пп |
| Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области | 25.12.2018 N 886-пп |
| Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области | 21.12.2018 N 834-пп. |
| Содействие созданию новых мест с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях Оренбургской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 - 2025 годы | 4.04.2016 N 241-пп |
| Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской области | 29.12.2018 N 910-пп |
| Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области | 28.09.2017 N 696-пп |
| Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области | 18.12.2019 N 940-пп |

Перечень прогнозов развития Оренбургской области приведен в нижеследующей Таблице.

Прогнозы развития Оренбургской области

| Прогноз | *Дата и номер утверждающего документа |
| --- | --- |
| Прогноз социально-экономического развития Оренбургской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | одобрен постановлением Правительства Оренбургской области от 28.09.2017 N 698-пп |
| Бюджетный прогноз Оренбургской области на долгосрочный период до 2030 года | утвержден постановлением Правительства Оренбургской области от 13.11.2014 N 871-пп |

Предложения органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах Оренбургской области, и заинтересованных лиц учтены Министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта хозяйства Оренбургской области в Техническом задании на выполнение работ по подготовке проекта «Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области» (Приложение 1 к Государственному контракту от 04.2020 N 0853500000320001125).

- Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения

  - Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Развитие транспортной системы и сети автомобильных дорог Оренбургской области осуществляется согласно Государственной программе «Развитие транспортной системы Оренбургской области».

В Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, утвержденном постановлением Правительства Оренбургской области от 10.04.2012 N 313-п, учтены автомобильные дороги категорий I – V общей протяженностью 12186,51 км (в том числе с твердым покрытием - 11867,85 км).

Расчетные показатели железнодорожных путей необщего пользования установлены согласно пункту 1 статьи 16 Федерального закона от 10.01.2003 N 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и СП 261.1325800.2016 «Железнодорожный путь промышленного транспорта. Правила проектирования и строительства».

Среднесуточный поток пассажиров отправления пригородного сообщения установлены согласно Государственной программе «Развитие транспортной системы Оренбургской области».

Расчетные показатели привокзальной территории и вместимости вокзалов установлены согласно МДС 32-1.2000 «Рекомендации по проектированию вокзалов», Приложению 5 к 
ВНТП 3-81/МГА «Ведомственные нормы технологического проектирования аэровокзалов аэропортов» и ВСН АВ-ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские автостанции».

Плотность пешеходных потоков у вокзалов в час пик установлены согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Число аэропортов, вертодромов и размеры взлетно-посадочных полос установлены по фактическому наличию объектов согласно Государственному реестру аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации и Карте аэродромов России (https://maps.aopa.ru/).

Площадь земельных участков для аэропорта гражданской авиации установлена согласно СН 457-74 «Нормы отвода земель для аэропортов».

Размеры подзон на приаэродромной территории установлены согласно «Правилам выделения на приаэродромной территории подзон», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2.12.2017 N 1460 и Методическим рекомендациям по разработке проекта решения об установлении приаэродромных территорий аэродромов гражданской авиации Российской Федерации, одобренным Федеральным агентством воздушного транспорта от 7.11.2019 N Исх-39460/04.

Плотность автомобильных дорог общего пользования и доля протяженности таких дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортным эксплуатационным показателям, установлены согласно Государственной программе «Развитие транспортной системы Оренбургской области».

Расчетные показатели автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения установлены согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».

  - Объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Совершенствование деятельности по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий осуществляется согласно Государственным программам «Защита населения и территории Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Оренбургской области» и «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области».

Документы, на основании которых установлены расчетные показатели приведены в подразделе 3.2.

  - Объекты образования

Развитие системы образования Оренбургской области осуществляется согласно Государственным программам «Развитие системы образования Оренбургской области», «Содействие созданию новых мест с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях Оренбургской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», «Социальная поддержка граждан Оренбургской области», «Доступная среда».

Расчетные показатели системы образования установлены согласно Государственным программам Оренбургской области «Развитие системы образования Оренбургской области», «Содействие созданию новых мест с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях Оренбургской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», «Доступная среда» и «Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 N АК-15/02вн.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и не воспитывающихся в семьях граждан, в общем числе детского населения Оренбургской области, рассчитана на основе показателей Государственной программы Оренбургской области «Развитие системы образования Оренбургской области»:

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детского населения Оренбургской области, % - 1,74;

- удельный вес численности детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей этой категории, % - 88,0.

Расчетные показатели объектов образования установлены согласно Приложению Д к СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования» и «Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 N АК-15/02вн.

  - Объекты здравоохранения

Развитие системы здравоохранения Оренбургской области осуществляется согласно Государственным программам «Развитие здравоохранения Оренбургской области», «Доступная среда» и «Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Оренбургской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Расчетные показатели системы здравоохранения установлены согласно «Требованиям к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, исходя из потребностей населения», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016. N 132н и «Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 N 543н.

Площади (удельные площади) объектов здравоохранения установлены согласно Приложению Д к СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности установлены согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Требованиям к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, исходя из потребностей населения», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016. N 132н.

  - Объекты физической культуры и спорта

Развитие физической культуры и спорта в Оренбургской области осуществляется согласно Государственным программам Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма», «Развитие системы образования Оренбургской области» и «Доступная среда».

На территории Оренбургской области размещаются следующие государственные учреждения Оренбургской области:

- 6 спортивных школ олимпийского резерва ((в том числе 1 спортивная школа олимпийского резерва в составе Спортивно-культурного комплекса «Оренбуржье»);

- 1 детско-юношеская спортивная школа;

- Спортивно-культурный комплекс «Оренбуржье»;

- Центр спортивной подготовки (центр проведения мероприятий) Оренбургской области;

- Училище (техникум) олимпийского резерва.

Расчетные показатели объектов и учреждений установлены:

- вместимость перечисленных выше государственных учреждений Оренбургской области - согласно утвержденным государственным заданиям (округленно);

- плотность пешеходных потоков у спортивно-зрелищных объектов в час пик установлена согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- прочие показатели установлены согласно Приложению Д к СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 285.1325800.2016 «Стадионы футбольные. Правила проектирования», Государственной программе Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» и «Методическим рекомендациям о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

  - Объекты энергетики

Развитие энергетики Оренбургской области осуществляется согласно Государственным программам Оренбургской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Оренбургской области», «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области» и «Схеме и программе развития электроэнергетики Оренбургской области на 2020 – 2024 годы».

Согласно «Схеме и программе развития электроэнергетики Оренбургской области на 2020 - 2024 годы»:

- на территории области размещаются:

- электростанции, установленная генерируемая мощность которых менее 100 МВт (тепловые, гидро-, солнечные, ветряные);

- подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых ниже 220 кВ;

- линии электропередачи (кабельные и воздушные), проектный номинальный класс напряжения которых ниже 110 кВт;

- суммарная установленная мощность электростанций Оренбургской энергосистемы по состоянию на 01.01.2019 составляет 3780,0 МВт (без ветроэлектростанции в с. Тамар-Уткуль).

Перечень существующих электростанций, установленная генерируемая мощность которых от 2 до 100 МВт, согласно «Схеме и программе развития электроэнергетики Оренбургской области на 2020 – 2024 годы» приведен в нижеследующей Таблице.

Электростанции на территории Оренбургской области

| Электростанция (от 2 до 100 МВт) | Установленная мощность, МВт |
| --- | --- |
| Гидроэлектростанции (ГЭС), всего 30 МВт |  |
| Ириклинская ГЭС | 30 |
| *Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), всего 28 МВт |  |
| Медногорская ТЭЦ | 4 |
| Гайская ТЭЦ | 24 |
| Солнечные электростанции (СЭС), всего 195 МВт |  |
| Оренбургская СЭС-3 (Сорочинская СЭС) | 60 |
| Оренбургская СЭС-1 (Оренбургская СЭС) | 45 |
| Оренбургская СЭС-5 | 10 |
| Державинская СЭС | 5 |
| Орская СЭС (Сакмарская СЭС) | 25 |
| Соль-Илецкая СЭС | 25 |
| Переволоцкая СЭС ООО | 5 |
| Плешановская СЭС 10 МВт | 10 |
| Грачевская СЭС 10 МВт | 10 |
| Ветроэлектростанции (ВЭС), всего 2,7 МВт |  |
| ВЭС в с. Тамар-Уткуль | 2,7 |

*Суммарная мощность ТЭС И ТЭЦ на территории Оренбургской области (с учетом электростанций, установленная генерируемая мощность которых более 100 МВт) составляет – 3555 МВт.

«Схемой и программой развития Единой энергетической системы России на 2019 - 2025 годы» предусмотрены следующие параметры энергетической системой Оренбургской области на 2025 г., МВт:

- потребность (собственный максимум) – 2404,0;

- покрытие (установленная мощность) – 3975,6 (ГЭС - 30; ТЭС и ТЭЦ – 3555; СЭС и ВЭС – 390,6.

Собственный максимум потребления и установленная генерируемая мощность электростанций в энергетической системе Оренбургской области установлены согласно «Схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2019 – 2025 годы» и «Схеме и программе развития электроэнергетики Оренбургской области на 2020 – 2024 годы».

Укрупненные показатели электропотребления установлены согласно Приложению Л к СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Показатели газоснабжения установлены согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и Государственной программе Оренбургской области «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области».

  - Объекты социального обеспечения

Развитие системы социального обслуживания Оренбургской области осуществляется согласно Государственным программам Оренбургской области «Социальная поддержка граждан Оренбургской области», «Доступная среда», «Развитие системы образования Оренбургской области» и «Развитие здравоохранения Оренбургской области».

Обеспечение занятости населения в обслуживания Оренбургской области осуществляется согласно Государственной программе Оренбургской области «Содействие занятости населения Оренбургской области».

Удельная вместимость организаций социального обслуживания Оренбургской области установлена согласно Приложению Д к СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Методическим рекомендациям по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания».

Количество центров занятости населения области установлено на достигнутом уровне согласно информации Министерства труда и занятости населения Оренбургской области (http://szn.orb.ru/).

Удельная площадь земельных участков организации социального обслуживания установлена согласно Приложению Д к СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 141.13330.2012 «Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения», СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования» и СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования».

  - Объекты туризма

Развитие туризма в Оренбургской области осуществляется согласно Государственным программам Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма», «Доступная среда», «Развитие системы образования Оренбургской области» и «Развитие здравоохранения Оренбургской области».

Удельная площадь земельных участков объектов туризма установлена согласно Приложению Д к СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Обеспеченность туристскими информационными центрам установлена на достигнутом уровне.

Плотность пешеходных потоков у гостиниц в час пик установлена согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

  - Объекты культуры и искусства

Развитие культуры в Оренбургской области осуществляется согласно Государственным программам Оренбургской области «Развитие культуры Оренбургской области», «Доступная среда» и «Развитие системы образования Оренбургской области».

На территории Оренбургской области расположены объекты культурного (в том числе и археологического, и военно-мемориального) наследия.

Число сетевых единиц организаций (объектов) культуры и искусства и их транспортная доступность установлены согласно «Методическим рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры». Для драматического театра показатели установлены по фактическому наличию объектов (с учетом наличия театра в г Орске).

Показатели зон охраны и защитной зоны объектов культурного наследия установлены согласно статьям 34, 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

  - Объекты инженерной инфраструктуры, обращения с отходами производства и потребления, утилизации биологических отходов

Развитие инженерной инфраструктуры Оренбургской области осуществляется согласно Государственным программам Оренбургской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Оренбургской области», «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области» «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области» и «Схеме и программе развития электроэнергетики Оренбургской области на 2020 - 2024 годы».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электрических сетей установлены согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160 и ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 
0,38 - 750 кВ».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами магистральных трубопроводов установлены согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утвержденным постановлением Федерального горного и промышленного надзора Российской Федерации от 24.04.1992 N 9 и заместителем Министра топлива и энергетики Российской Федерации 29.04.1992.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения установлены согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения и дождевой канализации установлены согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные показатели образования отходов на территории Оренбургской области установлены согласно Приложению К к СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Оренбургской области».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обращения с отходами производства и потребления, утилизации биологических отходов установлены согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 127.13330.2017 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию», СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация», Государственной программе Оренбургской области «Охрана окружающей среды Оренбургской области», «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 N 13-7-2/469, РД-АПК 1.10.07.06-08 «Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарно-санитарных утилизационных заводов».

  - Объекты промышленности и агропромышленного комплекса, природные ресурсы

Развитие промышленности и агропромышленного комплекса, совершенствование использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов Оренбургской области осуществляется согласно Государственным программам Оренбургской области «Экономическое развитие Оренбургской области», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области», «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области» и «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области».

Расчетные показатели плотности (коэффициента) застройки площадок промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов) установлены согласно Приложению В к СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» и Приложению В к СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий». Расчетные показатели посевных площадей, площадей многолетних плодовых и ягодных насаждений установлены согласно Государственной программе Оренбургской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области».

Плотность пешеходных потоков на предзаводских площадях и затраты времени на трудовые передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия установлены согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные показатели использования территории индустриального парка, территориального промышленного кластера, территории опережающего социально-экономического развития и промышленно-производственной особой экономической зоны установлены согласно СП 348.1325800.2017 «Индустриальные парки и промышленные кластеры. Правила проектирования».

Расчетные показатели использования территории туристско-рекреационной особой экономической зоны установлены согласно подразделу 3.8.

Обеспеченность природными ресурсами установлена на существующем уровне согласно Государственной программе Оренбургской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области», Государственному докладу «О состоянии и об охране окружающей среды Оренбургской области в 2018 году», «Перечню рыбопромысловых участков Оренбургской области» и «Схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Оренбургской области».

  - Объекты природопользования и охрана окружающей среды

Совершенствование охраны окружающей среды в Оренбургской области осуществляется согласно Государственной программе Оренбургской области «Охрана окружающей среды Оренбургской области».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены в части:

- особо охраняемых природных территорий - согласно Государственной программе Оренбургской области «Охрана окружающей среды Оренбургской области» и «Правилам создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 N 138);

- водоохранных зон и прибрежных защитных полос - согласно статье 64 Водного кодекса Российской Федерации;

- рыбоохранных зон - согласно «Правилам установления рыбоохранных зон», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 N 743;

- округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов – согласно «Положению об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 N 1425;

- зон санитарной охраны источников водоснабжения – согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

  - Объекты пожарной безопасности

Развитие объектов пожарной безопасности в Оренбургской области осуществляется согласно Государственной программе Оренбургской области «Защита населения и территории Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Оренбургской области».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены согласно части 2 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 11.13130.2009. «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», Приложению 2 и Приложению 7 к НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», введенным в действие приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30.12.1994 N 36.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности установлены согласно части 1 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Объекты органов государственной власти области

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены согласно статье 1 Федерального закона от 29.12.1999 N 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации», части 1 статьи 13 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации.», Приложению Д к СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

  - Стоянки автомобилей при объектах регионального значения и туризма

Уровень автомобилизации определен с учетом принципа «Связанность и комфорт перемещений», установленного Стандартом комплексного развития территорий, подготовленным по поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 19.09.2016 N ДМ-П16-5574 по данным об уровне автомобилизации в Оренбургской области на конец 2018 г. (Статистический сборник. «Регионы России. Социально-экономические показатели», Росстат, 2019 г.), приведенным в нижеследующей Таблице.

| Удельное на 1000 чел. населения число транспортных средств, ед. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| собственных легковых автомобилей | 298,1 | 317,1 | 325,9 | 342,7 | 359,9 | 363,8 |
| автобусов общего пользования | 2,98 | 1,78 | 1,82 | 1,72 | 1,65 | 1,62 |

Удельная вместимость стоянок для инвалидов и размеры специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле кресле-коляске установлены согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Удельная вместимость стоянок для хранения легковых автомобилей населения установлена согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Стандарту комплексного развития территорий, подготовленному по поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 19.09.2016 N ДМ-П16-5574.

Удельная вместимость приобъектных стоянок при объектах регионального значения установлена согласно Приложению Ж к СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования».

Вместимость стоянок туристических автобусов установлены согласно Приложению Ж к СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Вместимость (число) парковочных мест при объекте туристского осмотра для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, установлена, исходя из необходимости обеспечения:

- доступности объектов, расположенных в периферийной зоне, для всех категорий туристов и экскурсантов;

- доступности объектов, расположенных в общегородском центре, для инвалидов и организованных туристов;

- исключения парковки туристических автобусов вне специально отведенных мест;

- ограничения въезда легковых автомобилей в общегородской центр.

- Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при подготовке нормативов градостроительного проектирования

Федеральные нормативные правовые акты

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Водный кодекс Российской Федерации

Земельный Кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 N 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения»

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 N 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон»

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 N 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 N 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»

Постановление Правительства Российской Федерации от 2.12.2017 N 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.04.2016 N 726-р «Об утверждении перечня аэропортов федерального значения»

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.07.2011 N 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 N 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016. N 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 N 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 N 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»

Приказ Министерства труда Российской Федерации от 24.11.2014 N 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 N АК-15/02вн

Методические рекомендации по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденные Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 10.08.2018 N 2-4-71-18-14

Методические рекомендации по разработке проекта решения об установлении приаэродромных территорий аэродромов гражданской авиации Российской Федерации, одобренных Федеральным агентством воздушного транспорта, одобренные Федеральным агентством воздушного транспорта от 7.11.2019 N Исх-39460/04

Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные постановлением Федерального горного и промышленного надзора Российской Федерации от 24.04.1992 N 9 и заместителем Министра топлива и энергетики Российской Федерации 29.04.1992

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 N 13-7-2/469

Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019 - 2025 годы, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.02.2019 №174 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы»

Стандарт комплексного развития территорий, подготовленный по поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 19.09.2016 N ДМ-П16-5574

Нормативные правовые акты Оренбургской области

Устав (Основной Закон) Оренбургской области

Закон Оренбургской области от 16.03.2007 N 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»

Закон Оренбургской области от 15.09.2008 N 2367/495-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав»

Схема и программа развития электроэнергетики Оренбургской области на 2020 - 2024 годы, утвержденные Губернатором Оренбургской области, 29.04.2019

Стандарты (ГОСТ)

ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса».

Своды правил по проектированию и строительству (СП), строительные нормы (СН)

СП 11.13130.2009. «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»

СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»

СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»

СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»

СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых материалов»

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СП 40.13330.2012 «Плотины бетонные и железобетонные»

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»

СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»

СП 101.13330.2012 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»

СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

СП 127.13330.2017 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»

СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»

СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования»

СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования»

СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»

СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования»

СП 261.1325800.2016 «Железнодорожный путь промышленного транспорта. Правила проектирования и строительства»

СП 285.1325800.2016 «Стадионы футбольные. Правила проектирования»

СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»

СП 348.1325800.2017 «Индустриальные парки и промышленные кластеры. Правила проектирования»

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

Ведомственные строительные нормы (ВСН, ВСНТП)

ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ»

ВСН АВ-ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские автостанции»

ВНТП 3-81/МГА «Ведомственные нормы технологического проектирования аэровокзалов аэропортов»

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Руководящие документы (РД)

РД 52.04.253-90 Методика прогнозирования масштабов заражения сильдействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте

Прочие документы

МДС 32-1.2000 «Рекомендации по проектированию вокзалов»

РД-АПК 1.10.07.06-08 «Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарно-санитарных утилизационных заводов»

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»

СН 457-74 «Нормы отвода земель для аэропортов»

«Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации» под редакцией С.К. Шойгу, 2010

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности к критически важным объектам»

Приказ Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское УГМС» от 28.11.2016 «Об утверждении регионального перечня и критериев гидрометеорологических опасных природных явлений по территории деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское УГМС»

III. Правила и область применения расчетных показателей,
содержащихся в основной части региональных нормативов
градостроительного проектирования

- Содержащиеся в основной части нормативов показатели (далее – показатели) доступны для использования всеми субъектами градостроительных отношений в Оренбургской области согласно статье 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе лицами, выступающими от их имени.

- *Ответственность за применение или неприменение показателей лежит на лице, применяющем показатели.

Примечание: При применении показателей целесообразно проверить действие документов, на которые даются ссылки в нормативах. Если такой документ заменен (изменен), то при применении показателей следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если такой документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Показатели не являются целевыми показателями.

Показатели не являются достаточным основанием для создания, реконструкции объектов капитального строительства, а также для принятия органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в целях размещения объектов федерального, объектов регионального значения, объектов местного значения согласно части 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- **Показатели должны учитываться:

- Правительством Оренбургской области:

- при приведении схемы территориального планирования Оренбургской области в соответствие с утвержденной схемой территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Оренбургская область, согласно части 3.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при согласовании проекта схемы территориального планирования Российской Федерации, в том числе внесения изменений в такую схему, согласно части 1 статьи 12 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при подготовке и утверждении схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Оренбургская область, в том числе внесения изменений в такую схему, согласно статьям 13.1, 13.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации

- при подготовке и утверждении схемы территориального планирования Оренбургской области, в том числе внесения изменений в такую схему, согласно статьям 14, 15 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при согласовании проекта схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, имеющего общую границу с Оренбургской областью, в том числе внесения изменений в такую схему, согласно части 2 статьи 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при согласовании проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, хотя бы один из которых имеет общую границу с Оренбургской областью, в том числе внесения изменений в такую схему, согласно части 2.1 статьи 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при согласовании проекта схемы территориального планирования муниципального района, находящегося в границах Оренбургской области, в том числе внесения изменений в такую схему, согласно части 2 статьи 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при согласовании генерального плана поселения, генерального плана городского округа, находящегося в границах Оренбургской области, в том числе внесения изменений в такой генеральный план, согласно части 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при совместной подготовке и утверждении документов территориального планирования, осуществляющихся с участием органов исполнительной власти субъектов Оренбургской области, согласно статье 27 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Уполномоченными органами исполнительной власти Оренбургской области:

- при согласовании проекта правил землепользования и застройки, подготовленного применительно к территории исторического поселения регионального значения согласно статье 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории согласно статье 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации

- Представительным органом местного самоуправления муниципального района и главой администрации муниципального района, находящегося в границах Оренбургской области:

- при подготовке и утверждении схемы территориального планирования муниципального района, в том числе внесения изменений в такую схему, согласно статьям 19, 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при совместной подготовке и утверждении документов территориального планирования, осуществляющихся с участием органов местного самоуправления муниципального района, согласно статье 27 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при подготовке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования, в том числе внесения изменений в такие нормативы, согласно статье 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации

- Заинтересованным органом местного самоуправления муниципального района Оренбургской области, находящегося в границах Оренбургской области:

- при согласовании схемы территориального планирования муниципального района, имеющего с ним общую границу, в том числе внесения изменений в такую схему, согласно части 4 статьи 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации

- при согласовании генерального плана поселения, генерального плана городского округа, имеющего с ним общую границу, в том числе внесения изменений в такой генеральный план, согласно части 3 статьи 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации

- Представительным органом местного самоуправления и главой местной администрации поселения, представительным органом местного самоуправления городского округа и главой местной администрации городского округа, находящегося в границах Оренбургской области:

- при подготовке и утверждении генерального плана поселения, генерального плана городского округа, в том числе внесения изменений в такой генеральный план, согласно статьям 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при совместной подготовке и утверждении документов территориального планирования, осуществляющихся с участием органов местного самоуправления поселения, органов местного самоуправления городского округа согласно статье 27 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при подготовке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования, в том числе внесения изменений в такие нормативы, согласно статье 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при подготовке и утверждении правил землепользования и застройки поселения, правил землепользования и застройки городского округа, в том числе внесения изменений в такие правила, согласно статьям 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Уполномоченными органами местного самоуправления муниципального района, находящегося в границах Оренбургской области:

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории, в том числе внесения изменений в такую документацию, согласно статье 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Главой местной администрации поселения, главой местной администрации городского округа, находящегося в границах Оренбургской области:

- при предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства согласно статьям 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации

- Органами местного самоуправления поселения, органами местного самоуправления городского округа, находящегося в границах Оренбургской области:

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории, в том числе внесения изменений в такую документацию, согласно статье 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при принятии решения о развитии застроенной территории, при утверждении расчетных показателей обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно статье 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации

- при согласовании схемы территориального планирования муниципального района, в составе которого находится поселение (только для поселений), в том числе внесения изменений в такую схему, согласно части 3 статьи 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при согласовании схемы территориального планирования муниципального района, имеющего с городским округом общую границу, в том числе внесения изменений в такую схему, согласно части 4 статьи 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при подготовке градостроительного плана земельного участка согласно статье 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

- Заинтересованным органом местного самоуправления поселения, Заинтересованным органом местного самоуправления городского округа, находящегося в границах Оренбургской области:

- при согласовании генерального плана поселения, генерального плана городского округа, имеющего с ним общую границу, в том числе внесения изменений в такой генеральный план, согласно части 3 статьи 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Примечание: частями 2, 10 статьи 45 Градостроительным кодексом Российской Федерации установлено, что подготовка документации по планировке территории, в том числе той, которая утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляется в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

- Лица, уполномоченные на осуществление контроля за градостроительной деятельностью в Оренбургской области, в муниципальных образованиях, находящихся в границах Оренбургской области, при осуществлении такого контроля должны учитывать показатели.

- Показатели должны учитываться уполномоченным органом исполнительной власти Оренбургской области при установлении порядка подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений регионального значения, а также при согласовании и утверждении такого проекта в установленном порядке.

- Показатели должны учитываться при подготовке и утверждении документов, связанных с осуществлением полномочий Оренбургской области и муниципальных образований, находящегося в границах Оренбургской области, в том числе не предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В том числе:

- Стратегий социально-экономического развития Оренбургской области и муниципальных образований;

- Государственных программ Оренбургской области;

- Муниципальных программ муниципальных образований, находящихся в границах Оренбургской области;

- Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- Программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований;

- Программ комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований;

- Схемы и программы развития электроэнергетики Оренбургской области;

- Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Оренбургской области;

- Технических заданий на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, находящиеся в собственности Оренбургской области, муниципальных образований или решение о создании которых принимает Правительство Оренбургской области, администрации муниципальных образований;

- иных документов.

Целесообразность применения указанных показателей при осуществлении таких полномочий устанавливается осуществляющим их органом.

- Показатели должны учитываться органами государственной власти Оренбургской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, находящихся в границах Оренбургской области:

- при представлении предложений по проектам схем территориального планирования Российской Федерации, предложений о внесении изменений в схемы территориального планирования Российской Федерации согласно статье 11 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при оспаривании схем территориального планирования Российской Федерации в судебном порядке в случае, если права и законные интересы Оренбургской области, муниципальных образований нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения схем территориального планирования Российской Федерации согласно статье 11 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при представлении предложений по проекту схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, предложений о внесении изменений в схему территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, согласно статье 13.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при оспаривании схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации в судебном порядке в случае, если права и законные интересы Оренбургской области, муниципальных образований нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации согласно статье 13.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при представлении предложений по проекту схемы территориального планирования муниципального района, предложений о внесении изменений в схему территориального планирования муниципального района, согласно статье 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при оспаривании схемы территориального планирования муниципального района в судебном порядке в случае, если права и законные интересы Оренбургской области, муниципальных образований нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения схемы территориального планирования муниципального района согласно статье 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при представлении предложений по проекту генерального плана поселения, проекту генерального плана городского округа, предложений о внесении изменений в генеральный план поселения, генеральный план городского округа, согласно статье 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при оспаривании генерального плана поселения, генерального плана городского округа в судебном порядке в случае, если права и законные интересы Оренбургской области, муниципальных образований нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения плана поселения, генерального плана городского округа согласно статье 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при представлении в качестве заинтересованных лиц предложений по проекту правил землепользования и застройки поселения, проекту правил землепользования и застройки городского округа согласно статье 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при оспаривании правил землепользования и застройки поселения, правил землепользования и застройки городского округа в судебном порядке согласно статье 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при оспаривании документации по планировке территории в судебном порядке согласно статье 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Лица, которым органами и лицами, указанными в пунктах 4 - 8 поручено выполнение действий, указанных в пунктах 4 - 8, при выполнении таких действий должны учитывать показатели.

- Иные, кроме перечисленных в пунктах 4 - 8, субъекты градостроительных отношений (физические и юридические лица) в Оренбургской области выступают в следующем качестве:

- участников общественных обсуждений или публичных слушаний

- заинтересованных лиц;

- правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов;

- лиц, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства стандартного жилья, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;

- субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

- органов управления особыми экономическими зонами;

- лиц, обратившихся с заявлением в орган местного самоуправления в целях получения градостроительного плана земельного участка;

- иных лиц, участи которых в градостроительных отношениях не противоречит действующему законодательству.

- Лица, указанные в пункте 10, при участии в градостроительных отношениях самостоятельно принимают решение об учете показателей.

- Лица, которым указанными в пункте 10 лицами поручено участие в градостроительных отношениях, самостоятельно принимают решение об учете показателей, если иное не установлено поручением.

- При размещении, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства регионального уровня с учетом показателей следует учитывать относящиеся к соответствующим областям существующие и планируемые объекты капитального строительства федерального уровня, регионального уровня, местного уровня, а также негосударственные объекты.

- При подготовке документации по планировке территории в зависимости от видов элементов планировочной структуры рекомендуется учитывать показатели, установленные в отношении: размещающихся и подлежащих размещению объектов, и связанных с ними зон с особыми условиями территории; размещающихся и подлежащих размещению объектов, которые оказывают или могут оказать негативное воздействие на окружающую среду; территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

  - Все виды элементов:

- все виды объектов, зон и территорий в границах элемента (элементов) планировочной структуры, в отношении которого (которых) подготавливается указанная документация;

- объекты вне границ элемента (элементов) планировочной структуры, в отношении которого (которых) подготавливается указанная документация, которые оказывают или могут оказать негативное воздействие на окружающую среду в границах такого элемента (таких элементов);

  - Территория транспортно-пересадочного узла, Территория общего пользования, Улично-дорожная сеть:

- места (объекты) массового пребывания людей в границах элемента планировочной структуры, имеющего общую границу с элементом (элементами) планировочной структуры, в отношении которого (которых) подготавливается указанная документация;

  - Район, Микрорайон, Квартал;

- объекты, относящиеся к областям, определенным частями 1, 3, 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вне границ элемента (элементов) планировочной структуры, в отношении которого (которых) подготавливается указанная документация, которые оказывают или могут влияние на установленные документами территориального планирования и градостроительного зонирования уровни обеспеченности населения объектами и уровни доступности таких объектов для населения.

- При осуществлении комплексного развития территорий жилых и многофункциональных зон населенных пунктов следует учитывать рекомендации Стандарта комплексного развития территорий, подготовленного по поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 19.09.2016 N ДМ-П16-5574.

- Демонстрационные числовые примеры решения типовых задач с использованием показателей приведены в Приложении 2.

Приложение 1

(справочное)

Модели развития территории жилых и многофункциональных зон населенных пунктов

Параметры моделей развития территории жилых и многофункциональных зон населенных пунктов приведены в нижеследующей Таблице.

Параметры моделей развития территории

| Наименование параметра, единица измерения |  |  |  | Целевая модель развития территории |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная | среднеэтажная | центральная |
| Площадь территории для применения целевой модели, га |  |  |  | 55 | 26 | 14 |
| Доля помещений, приспособленных для размещения объектов общественно-деловой инфраструктуры, от общей площади зданий, % |  |  |  | св. 10 до 20 | св. 20 до 30 | св. 30 |
| Плотность застройки территории, тыс. кв. м/га |  |  |  | св. 4 до 8 | св. 8 до 15 | св. 15 до 20 |
| Плотность населения, чел./га |  |  |  | св. 50 до 80 | св. 300 до 350 | св. 350 до 450 |
| Плотность улично-дорожной сети, км/кв. км |  |  |  | св. 10 до 15 | св. 15 до 18 | св. 18 |
| Удельная на 1 чел. жилищная обеспеченность, кв. м |  |  |  | св. 35 до 50 | св. 30 до 35 | св. 25 до 30 |
| Удельная на 1 чел площадь озелененных территорий не менее, кв. м |  |  |  | 30 | 10 | 6 |
| Доля озелененных территорий в территориях общего пользования не менее, % |  |  |  | 15 | 40 | 45 |
| Удельное на 1 домохозяйство расчетное число автомобилей, ед. |  |  |  | до 2 | 1,0 | 0,3 |
| Вид общественного транспорта |  |  |  | Автобусы и/или троллейбусы | Трамвай, пригородные поезда и/или автобусы и/или троллейбусы | Трамвай и/или организация выделенной полосы для автобусов и/или троллейбусов |
| Интервал движения не более, мин. |  | Рельсовый транспорт |  | - | 30 | 15 |
|  |  | Безрельсовый транспорт | по выделенной полосе | 30 и более | 15 | 5 |
|  |  |  | в общем потоке |  | 5 |  |
| *При застройке индивидуальными и блокированными жилыми домами каждое домохозяйство может разместить один или два автомобиля на своем земельном участке. Вдоль улиц в такой застройке размещается только гостевые автостоянки. В кварталах, сформированных малоэтажными многоквартирными домами, возможно обеспечение 100 % домохозяйств наземными автостоянками, часть из которых располагается вдоль улиц, часть — на внутриквартальных территориях. Значительная часть всех машино-мест на наземных парковках для жителей среднеэтажной и центральной модели располагается вдоль улиц (в центральной модели – до 70 %). Остальные машино-места размещается в закрытых паркингах. |  |  |  |  |  |  |
| Кварталы |  |  |  |  |  |  |
| Площадь квартала жилой и многофункциональной застройки, га |  |  |  | св. 1,8 до 5,0 | св. 0,9 до 4,5 | св. 0,4 до 0,9 |
| Длина стороны квартала не менее, м |  |  |  | 510 | 250 | 150 |
| Плотность застройки квартала жилой и многофункциональной застройки, тыс. кв. м/га |  |  |  | св. 1,5 до 16,0 | св. 5,0 до 40,0 | св. 12,0 до 50,0 |
| Интервал размещения сквозных велосипедных и пешеходных путей, соединяющих улицы и другие общественные пространства по внутриквартальным территориям не более, м |  |  |  | 120 | 120 | - |
| Улицы и площади |  |  |  |  |  |  |
| Ширина улиц не более, м / Количество полос движения в обоих направлениях не более, ед. | Главные улицы городского и районного значения |  |  | 30/2 | 43/4 | 44/4 |
|  | Второстепенные улицы |  |  | - | 23/2 | 23/2 |
|  | Местные улицы |  |  | 8/1 | 10/1 | 10/1 |
| Ширина тротуара с каждой из сторон улицы (мин.) не менее, м | Главные улицы городского и районного значения |  |  | 6,5 | 4,6 | 6,0 |
|  | Второстепенные улицы |  |  | - | 2,1 | 2,1 |
|  | Местные улицы |  |  | 3,1/0,6* | 1,8 | 1,8 |
| Интервал размещения пешеходных переходов не более, м |  |  |  | 300 | 250 | - |
| Шаг высадки деревьев вдоль улиц не более, м |  |  |  | 20 | 20 | 20 |
| Площадь площадей не более, га | Главные площади |  |  | 0,2 | 0,8 | 0,9 |
|  | Местные площади |  |  |  | 0,5 | 0,45 |
| *При отсутствии зоны озеленения и парковочных карманов. |  |  |  |  |  |  |
| Уличный фронт |  |  |  |  |  |  |
| *Отступ застройки от красных линий не более, м | Главные улицы городского и районного значения |  |  | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
|  | Второстепенные улицы |  |  | - | 3,0 |  |
|  | Местные улицы |  |  | 7,0 | 3,8 |  |
| Высота первого этажа застройки, выходящей на красные линии не менее, м | Главные улицы городского и районного значения |  |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Второстепенные улицы |  |  | - | 3,0*** | 3,0**** |
|  | Местные улицы |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Доля остекления фасада первого этажа многоквартирной и блокированной застройки не менее, % | Главные улицы городского и районного значения |  |  | 60 | 60 | 80 |
|  | Второстепенные улицы |  |  | - | 40 | 60 |
|  | Местные улицы |  |  | 10 | 20 | 20 |
| Отметка входов над уровнем тротуара не более, м | Главные улицы городского и районного значения |  |  | 0,45 | 0,15 | 0,15 |
|  | Второстепенные улицы |  |  | - | 0,15 | 0,15 |
|  | Местные улицы |  |  | 0,45** | 0,45** | 0,45 |
| Высота ограждений земельных участков вдоль красных линий не более, м | Главные улицы городского и районного значения |  |  | 1,0 | - | - |
|  | Местные улицы |  |  | 1,2 |  |  |
| *При отсутствии установленных красных линий при разработке градостроительных регламентов и проектов планировки территорий для регулирования параметров используются проектные линии регулирования застройки. **Для многоквартирных домов (для индивидуальных и блокированных домов не регулируется). ***На расстоянии св. 50 м от пересечения с главной районной улицей и св. 20 м от пересечения с второстепенной и местной улицей – 3,5 м. ****На расстоянии св. 100 м от пересечения с главной районной улицей и св. 50 м от пересечения с второстепенной и местной улицей – 3,5 м. |  |  |  |  |  |  |
| Земельные частки |  |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка не более, кв. м | Индивидуальная застройка |  |  | 0,1 | - | 0,4 |
|  | Блокированная застройка, рядовой / угловой участок |  |  | 0,04/0,05 | 0,04/0,05 |  |
|  | Многоквартирная застройка |  |  | 0,45 | 0,9 |  |
| Процент застроенности земельного участка, расположенного вдоль красной линии не менее, % | главной улицы городского и районного значения |  |  | 70 | 90 | 90 |
|  | второстепенной улицы |  |  | - | 70* | 70** |
|  | местной улицы и внутриквартального проезда |  |  | 30 | 50 | 70 |
| Процент застроенности земельного участка не более, % | Индивидуальная застройка |  |  | 40 | - | 80 |
|  | Блокированная застройка |  |  | 60 | 60 |  |
|  | Многоквартирная застройка |  |  | 80 | 70 |  |
| Доля периметра земельного участка, совпадающая с красными линиями не менее, % |  |  |  | 10 | 10 | 15 |
| *На расстоянии св. 50 м от пересечения с главной районной улицей – 90 м. **На расстоянии св. 100 м от пересечения с главной районной улицей – 90 м. |  |  |  |  |  |  |
| Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Доля сплошного фронта застройки вдоль красных линий, не менее % |  |  |  | 50 | 70 | 80 |
| Этажность рядовой застройки не более, надземный этаж | Индивидуальная застройка |  |  | 3 | - | - |
|  | Блокированная застройка |  |  |  | 3 |  |
|  | Многоквартирная застройка |  |  | 4 | 8 | 9 |
| Доля жилых ячеек с отдельным входом не менее, % | Индивидуальная застройка |  |  | 100 | - | - |
|  | Блокированная застройка, рядовой / угловой участок |  |  | 90 | 50 |  |
|  | Многоквартирная застройка |  |  | 10 | 5 | 3 |
| Озелененные территории |  |  |  |  |  |  |
| Площадь местных парков и скверов, га |  |  |  | св. 0,2 до 5,0* | св. 0,2 до 5,0 | св. 0,1 до 5,0 |
| Ширина бульваров не более, м |  |  |  | - | 50 | 50 |
| *Спортивные и игровые площадки в местном парке могут предназначаться для совместного использования как местными жителями, так и учащимися школы, если она расположена в пределах 5-минутной пешеходной доступности от парка и для доступа к нему не требуется пересечение проезжей части. |  |  |  |  |  |  |
| Размещение автостоянок |  |  |  |  |  |  |
| Удельная на 1 га вместимость наземных автостоянок вдоль улиц, машино-место |  |  |  | не менее 30 | не менее 36 | не более 55 |
| Доля внутриквартальных территорий для размещения наземных автостоянок не более, % |  |  |  | 30 | 15 | 5 |
| Вместимость паркингов, машино-место |  |  |  | По расчету, исходя из условия обеспечения среднего уровня загрузки улично-дорожной сети не более 85 %, с учетом экономической целесообразности строительства |  |  |
| Размещение школ и детских садов |  |  |  |  |  |  |
| Площадь участка школы не более, га | При размещении всех функциональных зон |  |  | 1,8 | 1,4 | 1,4 |
|  | При выносе части функциональных зон |  |  | 1,2 | 0.9 | 0.9 |
| Площадь участка детского сада не более, га |  |  |  | 0,45* | 0,57** | ***0,4 |
| *При низкой плотности застройки предпочтительным является размещение детских садов вместимостью до 50 мест на участках площадью, равной по площади участков индивидуальных жилых домов (0,1 га) на удалении от остановок общественного транспорта 150 – 250 м. **В среднеэтажной модели предпочтительным является размещение детских садов вместимостью до 150 мест. Эти объекты могут быть встроены или пристроены к жилым домам. ***Детские сады размещаются в основном на первых этажах жилых зданий. Предпочтительным является размещение детских садов вместимостью до 80 мест. |  |  |  |  |  |  |
| Высотные акценты |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади застройки для размещения зданий-акцентов не более, % |  |  |  | 15 | 20 | 25 |

Допустимые отклонения параметров моделей развития территории жилых и многофункциональных зон населенных пунктов приведены в нижеследующей Таблице.

Допустимые отклонения параметров моделей развития территории

| Наименование параметра, единица измерения | Целевая модель развития территории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | малоэтажная | *среднеэтажная | центральная |
| Доля помещений, приспособленных для размещения объектов общественно-деловой инфраструктуры, от общей площади зданий не более, % | 25 | - | 85 |
| Плотность застройки территории не более, тыс. кв. м/га | 10 |  | 55 |
| Площадь квартала жилой и многофункциональной застройки не менее, га | 0,9 |  | 1,0 |
| Этажность рядовой застройки не более, надземный этаж | 4 |  | 35 |
| Доля площади застройки для размещения зданий-акцентов не более, % | 15 |  | 80 |
| *Значения параметров находятся в диапазоне, ограниченном значениями параметров малоэтажной и центральной моделей. Недопустимо отклонение в меньшую сторону для показателя доли объектов общественно-деловой инфраструктуры при сохранении значений плотности и этажности застройки, соответствующих среднеэтажной модели. Сокращение доли объектов общественно-деловой инфраструктуры при сохранении числа жителей приводит к снижению доступности этих объектов и появлению потребности в поездках в другие районы города в целях удовлетворения повседневных нужд. Уменьшение плотности застройки относительно минимального значения, рекомендованного для среднеэтажной модели, при сохранении этажности приводит к формированию несомасштабных человеку открытых пространств, а также к неэффективному использованию земельных ресурсов для размещения застройки. Снижение плотности улично-дорожной сети и рост размеров кварталов ограничивает пешеходную связанность территории и приводит к формированию избыточных по площади внутриквартальных пространств. Низкая протяженность улиц, вдоль которых возможно размещение линейных автостоянок, приводит к возникновению парковки во дворах. |  |  |  |

Приложение 2

(рекомендуемое)

Демонстрационные числовые примеры

- Определение максимального числа автобусных остановочных пунктов на дорогах категорий I –III.

Максимальное число промежуточных автобусных остановочных пунктов на дорогах категорий I –III определяется с учетом показателей «Расстояние между автобусными остановками на дорогах категорий I –III» согласно пункту 3.1.2 «Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения».

Расстояние между двумя конечными автобусными остановочными пунктами следует разделить на величину показателя, округлить до меньшего целого значения и вычесть 1.

Пример: Максимальное число промежуточных автобусных остановочных пунктов на отрезке дороги категории II, протяженностью 4,3 км в курортном районе или густонаселенной местности составляет – 1 ед.:

- 4,3/1,5 = 2,87;

- результат округления - 2;

- максимальное число автобусных остановочных пунктов – 2-1=1.

Пример: Максимальное число промежуточных автобусных остановочных пунктов на отрезке дороги категории I, протяженностью 12,2 км вне курортного района или густонаселенной местности составляет – 3 ед.:

- 12,5/35 = 4,17;

- результат округления – 4;

- максимальное число автобусных остановочных пунктов – 4-1=3.

- Определение минимальных чисел обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, во внеурочное время по уровням образования.

Минимальные числа обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности или малом городе, определяется с учетом показателя «Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, во внеурочное время по уровням образования» согласно подразделу 3.2 «Объекты образования».

Числа обучающихся в общеобразовательной организации по уровням образования следует умножить на соответствующие величины показателя, разделить на 100, округлить по правилам округления.

Пример: Минимальные числа обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности или малом городе, при числах обучающихся: начальное образование - 137 чел., основное образование – 334 чел., среднее образование – 117 чел.; составляет: 41 чел., 192 чел. и 63 чел., соответственно:

- 137х30,2/100=41,37, 334х57,5/100=192,05, 117х54,0/100=63,18;

- результат округления – 41, 192, 63.

- Определение расчетной площади земельного участка дошкольной образовательной организации, размещаемой на рельефе с уклоном более 20%.

Расчетная площадь (минимальная и максимальная) земельного участка дошкольной образовательной организации определяется с учетом показателей «Удельная на 1 место площадь земельного участка дошкольной образовательной организации в зависимости от ее вместимости» согласно подразделу 3.2 «Объекты образования».

При определении максимальной площади вместимость организации следует умножить на соответствующую величину показателя.

При определении минимальной площади полученную величину максимальной площади следует умножить на 100 за вычетом доли, на которую может быть уменьшена площадь земельного участка, и разделить на 100.

Пример: для дошкольной образовательной организации вместимостью 206 мест, размещаемой на рельефе с уклоном более 20%, площадь земельного участка составляет, кв. м: максимальная – 7828,0; минимальная – 6653,8:

- 204х38=7828,0;

- 7828,0х(100-15)/100=6653,8.

- Определение укрупненного расчетного значения годового потребления электрической энергии в малом городе.

Укрупненное расчетное значение годового потребления электрической энергии в малом городе определяется с учетом показателей «Удельное на 1 чел. годовое потребление электрической энергии» и «Повышающий (понижающий) коэффициент» согласно подразделу 3.4 «Объекты энергетики».

Пример определения расчетного значения годового потребления электрической энергии в малом городе приведен в нижеследующей Таблице.

Пример определения расчетного значения годового потребления 
электрической энергии в малом городе

| № Стро-ки | Наименование величины, единицы измерения |  | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оснащенность застройки стационарными электроплитами и кондиционерами |  |  |  |
|  |  |  | без ЭП |  | с ЭП |  |
|  |  |  | без К | с К | без К | с К |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число жителей, чел. |  | 18356 |  |  |  |
| 2 | Доля застройки, оборудованной электроплитами (ЭП) |  | 0,3 |  |  |  |
| 3 | Доля застройки, оборудованной кондиционерами (К) |  | 0,4 |  |  |  |
| Показатели согласно подразделу 3.4 «Объекты энергетики» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повышающий (понижающий) коэффициент |  | 0,8 |  |  |  |
| 5 | Удельное на 1 чел. годовое потребление электрической энергии для больших городов, кВт*ч |  | 1700 | 2000 | 2100 | 2400 |
| Промежуточные вычисления |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное на 1 чел. годовое потребление электрической энергии для малых городов, кВт*ч стр. 6=стр. 5 х стр. 4 |  | 1360 | 1600 | 1680 | 1920 |
| 7 | Расчетное число жителей, проживающих в домах, чел. | оборудованных ЭП стр. 7=стр. 1 х стр. 3 | - |  | 5506,8 |  |
| 8 |  | не оборудованных ЭП стр. 8=стр. 1 - стр. 7 | 12849,2 |  | - |  |
| 9 |  | оборудованных К стр. 9=стр. 7 х стр. 4 стр. 10=стр. 8 х стр. 4 | - | 5139,68 | - | 2202,72 |
| 10 |  | не оборудованных К стр. 10=стр. 7 - стр. 9 стр. 10=стр. 8 - стр. 9 | 7709,52 | - | 3304,08 | - |
| 11 | Расчетное число жителей, проживающих в домах по видам оснащенности, чел. стр. 11= стр. 9, стр. 11=стр. 10 |  | 7709,52 | 5139,68 | 3304,08 | 2202,72 |
| 12 | Годовое потребление электрической энергии по видам застройки, МВт*ч стр. 12= стр. 6 х стр. 11/1000 |  | 10484,9 | 8223,5 | 5550,9 | 4229,2 |
| Результат |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Годовое потребление электрической энергии по городу, МВт стр. 13= сумма ячеек стр. 12 |  | 28488,5 |  |  |  |

- Определение числа машино-мест для автотранспорта инвалидов на стоянке при объекте регионального значения и в том числе числа специализированных машино-мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.

Число машино-мест для автотранспорта инвалидов на стоянке при объекте регионального значения и число специализированных машино-мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске определяется с учетом показателей «Удельное число машино-мест для автотранспорта инвалидов в общем числе мест на стоянке» и «Число специализированных машино-мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске в зависимости от общего числа машино-мест на стоянке» согласно подразделу 3.15.

При определении числа машино-мест для автотранспорта инвалидов на стоянке следует вместимость стоянки умножить на величину показателя, разделить на 100, округлить до большего целого числа.

При определении числа машино-мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске на стоянке следует из вместимости стоянки вычесть левую (меньшую) границу интервала вместимости, результат умножить на процент мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, разделить на 100, округлить до большего целого числа, прибавить число мест, соответствующее левой (меньшей) границе интервала вместимости.

Пример: для стоянки вместимостью 246 машино-мест число машино-мест для автотранспорта инвалидов и число специализированных машино-мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске (в том числе) составляют, машино-мест: 25 и 10, соответственно.

- 246х10/100=24,6;

- округление 24,6 до большего целого числа – 25;

- (246-200)*3/100=1,38;

- округление 1,38 до большего целого числа – 2;

- 8+2=10.